Практическое занятие 19

Действие оператора сортировочной горки при неисправности горочных устройств

Цель:Изучение действие оператора сортировочной горки при неисправности горочных устройств.

Задания:

1. Изучить порядок организациитехнического обслуживания и ремонта устройств и систем сигнализации,централизации и блокировки механизированных и автоматизированныхсортировочных горок ОАО «РЖД», планирования, учета и контролявыполнения основных работ по техническому обслуживанию и ремонту, нормытехнического содержания, основные положения и порядок техническойэксплуатации, обязанности и права работников структурных подразделенийдирекций инфраструктуры при проведении работ по техническомуобслуживанию и ремонту устройств и систем сигнализации, централизации иблокировки механизированных и автоматизированных сортировочных горокОАО «РЖД».

2.Изучить порядок действий оператора сортировочной горки при неисправности горочных устройств

Исходные данные:

1. Инструкция по обеспечению безопасности роспуска составов и маневровых передвижений на механизированных и автоматизированных сортировочных горках при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту горочных устройств. Утверждена Распоряжением ОАО "РЖД" № 758р от 20.04.2017г.

2.Мультимедийная презентация «Действия оператора сортировочной горки при неисправности горочных устройств (ГУ)».

Порядок выполнения

- Изучение порядок действий оператора сортировочной горки в нестандартной ситуации при роспуске.

- Составить алгоритм действий оператора при неисправности горочных устройств.Содержание отчета

1.  Опишите действия дежурного по горке при отказе в работе горочных устройств.

2. Опишите действия оператора сортировочной горки:

а) при потере контроля после перевода стрелки в процессе роспуска;

б)при невозможности открытия горочных светофоров при наличии контроля стрелок;

в) при неисправности фотоэлектрических устройств, РТД-С или ИПД;

г) при неисправности изолированной секции;

д) при пропадании переменного тока в рельсовых цепях;

е) в случае пропадания шунтовой чувствительности рельсовых цепей;

ж)при неправильной индикации маршрутов следования отцепов или полном ее отсутствии, но при правильной индикации указателей «Количество вагонов» на пульте;

Контрольные вопросы

1.Опишите ввод в действие горочных устройств после устранения неисправности.

2. По какому огню горочного светофора производится роспуск вагонов, если один из замедлителей не затормаживает.

Вывод: