Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Саратове

Филиал СамГУПС в г. Саратове

РАБОЧАЯ Тетрадь

для выполнения практических  работ №№ 1, 2, 3

по   МДК 01.02 Информационное обеспечение перевозочного

процесса

(по видам транспорта)

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)

(на железнодорожном транспорте)

для специальности

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам)

Студента(ки) гр.__________________

_______________________________

(Ф.И.О.)

Саратов 2019

| ОДОБРЕНО на заседании ЦМК «Организация перевозок и управление на транспорте» Протокол № от « » . 2018г. Председатель __________________ /Солопова Е.А./ | Рабочая тетрадь учебной дисциплины разработана в соответствии с требо-ваниями ФГОС по специальности ( специальностям ) СПО ( приказ Минобрнауки РФ от «22» 04. 2014г №376), 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам ) и на основе Примерной программы учебной дисциплины ( заключение экспертного совета № 294 от «16» 08. 2011г. УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР ________________/Моисеева Т.В./ « » 2018г. |
| --- | --- |
| Составитель (автор): Тарасов Александр Владимирович, преподаватель филиала СамГУПС в г. Саратове |  |

Рецензенты:

Внутренний:  Солопова Е.А.,  преподаватель филиала  СамГУПС  в г.Саратове высшая квалификационная категория

Рецензия

на  рабочую тетрадь

для выполнения практических занятий №№1, 2, 3

по МДК 01.02 Информационное обеспечение перевозочного

процесса (по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте)

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

Автор: Тарасов А.В., преподаватель филиала СамГУПС в г.Саратове.

Представленная рабочая тетрадь для выполнения практических занятий отвечает требованиям ФГОС СПО, а их выполнение даст высокую практическую подготовку для дальнейшего более глубокого изучения вопросов организации работы транспорта и позволит сформировать у студентов общие и профессиональные компетенции.

Применение данной рабочей тетради даст  возможность  студентам сэкономить время на оформление отчета, систематизировать знания, поможет подготовиться к зачетным занятиям по темам.

Выполнение  практических занятий  с применением рабочей тетради

позволит систематизировать  и закрепить  полученные  теоретические  знания  и практические умения по учебной дисциплине, углубить  теоретические знания в соответствии с заданной темой, сформировать умения  применять теоретические знания при решении поставленных вопросов,  сформировать  общие  и  профессиональные компетенции, которые в дальнейшем необходимо закрепить в последующей учебной деятельности по дисциплинам профессионального цикла.

Наряду с формированием умений и компетенций в процессе практических занятий вырабатываются способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Рецензент: Солопова Е.А., преподаватель высшей квалификации филиала СамГУПС в г.Саратове___________________________________

Пояснительная записка

Рабочая тетрадь для выполнения практических занятий №№1,2,3 разработана в соответствии с рабочей программой  МДК 01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте) для   специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте)  и содержит задания для проведения практических занятий со студентами по данной дисциплине.

Рабочая  тетрадь  позволит:

- иметь возможность логически излагать материал, отслеживать причинно-следственные связи данной дисциплины;

- формировать технические основы знаний для преемственного перехода от учебно-познавательной деятельности к деятельности профессиональной;

- реализовать принцип опережающей подготовки.

Задачи, упражнения  в рабочей тетради предназначены для того, чтобы научиться применять теорию для решения практических вопросов.

Проведение практических занятий с использованием рабочей тетради сокращает затраты времени на переписывание заданий, дисциплинирует студентов, облегчает задачу преподавателя по проведению   итоговой аттестации студентов по дисциплине.

Рабочая тетрадь адаптирована под использование балльно-рейтинговой системы: с учетом степени сложности работы, наличия индивидуальных заданий, задач, предлагается максимально возможное количество баллов за выполнение каждой практической работы, которое корректируется в зависимости от качества и своевременности выполнения заданий студентом.

Рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы помочь студентам  изучить предмет  учебной дисциплины МДК 01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте).

Структура рабочей тетради соответствует структуре рабочей программы, а уровень заданий – требованиям, предъявляемым Государственным образовательным стандартам.

Прежде чем приступить к выполнению работы, студентам предлагается повторить соответствующий теоретический материал, ответить на контрольные вопросы при допуске к работе, внимательно ознакомиться с содержанием работы, ответить на контрольные вопросы для зачета.  Оценка за практическую работу складывается из оценки за решение задач, за ответы на теоретические вопросы и собеседование студента и преподавателя.

## Практическое занятие № 1

###### Кодирование информации с использованием классификаторов.

###### Цель:

1. Научиться правильно строить информационные сообщения.

2. Научиться кодировать информацию железнодорожного транспорта с помощью классификаторов.

3. Изучить методы контроля и защиты информации железнодорожного транспорта при вводе в ЭВМ.

4. Рассчитать контрольные номера вагонов. Выявить ошибку при считывании номера вагона .

5. Рассчитать контрольный знак станции назначения для вагона. Выявить ошибки при считывании контрольных знаков кодов станций назначения для вагонов.

###### Оборудование: ПЭВМ, локальная сеть.

###### Задания:

1. Проанализировать данные натурного листа поезда (Таблица №1).

2. Рассчитать и вставить контрольные знаки у номеров вагонов. Выявить ошибки  при считывании номера вагона.

3. Рассчитать контрольный знак станции назначения. Выявить ошибки при считывании контрольных знаков кодов станций .

###### Исходные данные:

Таблица 1

Служебная и информационная фразы сообщении 02

| Номер варианта | Информационное сообщение 02 |
| --- | --- |
| 1 | (:02 6088 2122 6100 70 1900 1 03 12 09 35 051 2546 5 00 0 1 52687486 1 048 1990 01700 1232 0 0 2 00/00 022 2 52453676 1 045 1960 06000 3231 0 1 2 00/00 022 3 56437846 1 054 1950 25300 3430 0 0 0 00/00 025 4 54376486 1 044 1933 36200 2324 0 9 0 00/00 025 ОХРАНА 5 54576496 1 044 1938 36200 2324 0 9 00/00 025 ОХРАНА |
| 2 | (:02 9490 2001 4104 21 2135 1 2310 2125 6 053 3100 7 00 0 4 1 52424536 1 048 2135 02300 4320 0 0 2 00/00 022 2 52643866 1 030 2188 55500 0023 0 9 2 00/00 022 СКРП 3 52753856 1 030 2145 55500 0023 0 9 2 00/00 022 СКРП 4 54975346 1 054 2177 23100 3455 0 0 0 00/00 026 5 54139826 1 054 2344 23100 3455 0 0 0 00/00 02б |
| 3 | (:02 1337 2002 161025 7528 0 2108 0709 054 2800 200 07 1 56972856 1 040 7522 25600 4300 2 0 0 00/0(11)24 ОХРАНА 2 56989736 1 040 7568 25600 4300 3 56222896 1 040 7533 25600 4300 4 52395326 1 047 6254 04200 4565 0 0 2 00/00 022 СКРП 5 5275394 6 1 047 6294 04200 4565 0 0 2 00/00 022 СКРП |
| 4 | (:02 7001 2104 6718 05 9490 1 2011 0235 050 2950 4 00 0 3 1 57447996 1 072 9390 21100 4325 0 7 3 00/00 024 БЕНЗИН 2 57212396 1 072 9291 21100 4325 0 7 3 00/00 024 БЕНЗИН 3 57865946 1 072 9190 21100 4325 0 7 3 00/00 024 БЕНЗИН 4 52436746 1 040 6200 51700 4332 0 0 2 00/00 022 5 52173896 1 082 6300 50500 4332 0 0 2 00/00 022 |
| 5 | (:02 7013 2303 7001 42 9826 0 1103 2340 051 2700 0 13 0 0 1 5267438к 1 070 9826 44300 6557 0 0 2 00/00 024 2 5248754к 1 070 9726 44300 6557 0 0 2 00/00 024 3 5052 982к 1 044 4456 0 0 2 00/00 022 4 5732167к 1 052 9827 46400 4456 0 0 2 00/00 022 5 5267348к 1 041 9825 47400 2323 0 0 2 00/00 022 |
| 6 | (:02 5240 2207 3623 15 6718 0 1202 1023 050 2820 2 24 0 0 1 5437К67к 1 043 6712 35100 6654 9 0 0 00/00 ОХРАНА 2 5437865к 1 043 6713 35100 6654 9 0 0 00/00 ОХРАНА 3 5278667к 1 046 6714 58300 2322 0 0 0 00/00 022 4 5265432к 1 046 6716 58300 2322 0 0 0 00/00 022 5 5243654к 1 046 6718 58300 2322 0 0 0 00/00 022 |
| 7 | (:02 2768 2211 7013 04 6779 0 1402 0311 048 0 00 7 4 1 5276675к 1 047 6779 63100 3234 0 0 0 00/00 ОХРАНА 2 5245674к 1 047 6772 63100 3234 0 0 0 00/00 ОХРАНА 3 5437886к 1 032 6776 69100 4322 0 0 0 04/00 022 4 5433227к 1 081 6775 32100 4223 5 5 0 00/00 022 5 5437685к 1 081 6774 32100 4223 5 5 0 00/00 022 |
| 8 | (:02 2476 2213 4104 32 6507 1 2501 1255 150 0 00 0 0 1 5268748к 1 048 1901 01700 1232 0 0 2 00/00 022 2 5245367к 1 045 1900 06000 3231 0 1 2 00/00 022 3 5242453к 1 048 2132 02300 4320 0 0 2 00/00 022 4 5264386к 1 030 2138 55500 0023 0 9 2 00/00 022 СКРП 5 5275385к 1 030 1215 55500 0023 0 9 2 00/00 022 СКРП |
| 9 | (:02 5345 2001 9490 12 9826 0 2203 1305 053 3140 0 00 0 0 1 5643784к 1 054 1908 25300 3430 0 0 0 00/00 025 2 5437648к 1 044 1907 36200 2324 0 9 0 00/00 025 ОХРАНА 3 5457648к 1 044 1988 36200 2324 0 9 00/00 025 ОХРАНА 4 5497534к 1 054 2165 23100 3455 0 0 0 00/00 026 5 5413982к 1 054 2155 23100 3455 0 0 0 00/00 026 |
| 10 | (:02 0657 2003 7938 08 5240 1 1204 2215 051 3200 0 23 0 2 1 5242453к 1 048 2185 02300 4320 0 0 2 00/00 022 2 5264386к 1 030 2135 55500 0023 0 9 2 00/00 022 СКРП 3 5275322к 1 030 2125 55500 0023 0 9 2 00/00 022 СКРП 4 5243674к 1 040 6205 51700 4332 0 0 2 00/00 022 5 5217311к 1 082 6277 50500 4332 0 0 2 00/00 022 |

Указания к выполнению заданий: 1-3(Таблица №1).

В таблице №1 представлен  фрагмент  натурного листа поезда для автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора СТЦ.

Телеграмма - натурный лист поезда (ТГНЛ) является основным информационным сообщением в автоматизированной системе оперативного управления перевозками (АСОУП). Поэтому, чтобы повысить достоверность информации, вводимой в ЭВМ, в программу обработки натурного листа закладывают процедуры логического и форматного контроля каждого пользователя. Если показатель неверен, то программа обнаружит ошибку и ЭВМ выдаст сообщение об ошибке.  Ввод данных в ЭВМ можно будет осуществить только после исправления ошибки, которое выполняется путём сверки данных с исходными документами.

Задание №1.

Для анализа  натурного листа поезда необходимо изучить Инструкцию по составлению натурного листа поезда формы ДУ-1, а также структуру сообщения 02.

Задание №2.

Для определения контрольной цифры  у вагона воспользуемся Методом расчёта контрольного знака и правильности считанного номера вагона (по модулю 10).

Метод расчёта контрольного знака и проверки по (модулю 10):

А) Каждая цифра номера вагона , стоящая на нечётном месте, считая слева, умножается на 2, а на чётном на 1;

Б) Суммируются все цифры (не числа) полученного ряда после умножения

Контрольным знаком будет цифра, дополняющая полученную сумму до ближайшего числа, кратного 10.

Если сумма кратна 10, то контрольный знак будет равен 0.

Проверка правильности считанного номера вагона осуществляется аналогичным порядком с той лишь разницей, что в расчёте участвует восьмая цифра, умноженная на 1 (чётное число, считая слева).

Если сумма кратна 10, номер вагона записан правильно, в противном случае номер вагона содержит ошибку, что требует проверки.

Блок-схема расчёта контрольного номера вагона №___________

| Номер вагона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Множитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поразрядное произведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поразрядная сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная 8-я цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольный номер вагона |  |  |  |  |  |  |  |  |

Блок-схема расчёта контрольного номера вагона №___________

| Номер вагона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Множитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поразрядное произведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поразрядная сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная 8-я цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольный номер вагона |  |  |  |  |  |  |  |  |

Блок-схема расчёта контрольного номера вагона №___________

| Номер вагона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Множитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поразрядное произведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поразрядная сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная 8-я цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольный номер вагона |  |  |  |  |  |  |  |  |

Блок-схема расчёта контрольного номера вагона №___________

| Номер вагона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Множитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поразрядное произведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поразрядная сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная 8-я цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольный номер вагона |  |  |  |  |  |  |  |  |

Блок-схема расчёта контрольного номера вагона №___________

| Номер вагона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Множитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поразрядное произведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поразрядная сумма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольная 8-я цифра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольный номер вагона |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задание №3.

Для  расчёта  (проверки) контрольного знака кода станции назначения  используем  Метод с модулем К=11. Расчет производится следующим образом: цифры кода последовательно умножаются на весовой ряд {Zi}=1, 2, 3, 4, 5, полученные произведения складываются и сумма делится на 11. Остаток от деления будет контрольным числом. Если полученный остаток равен 10, расчеты повторяют, но уже с использованием весового ряда {Zi}=3, 4, 5, 6, 7. Если и в этом случае остаток от деления суммы полученных произведений равен 10, то контрольному числу присваивается значение равное 0.

Расчёт контрольного знака станции назначения_______________

| Код ЕСР станции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Множитель |  |  |  |  |  |
| Поразрядное произведение |  |  |  |  |  |
| Сумма чисел |  |  |  |  |  |
| Остаток от деления на 11 = к/знак ( _________ ) |  |  |  |  |  |
| контрольный код ЕСР станции - _______________ |  |  |  |  |  |

Расчёт контрольного знака станции назначения_______________

| Код ЕСР станции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Множитель |  |  |  |  |  |
| Поразрядное произведение |  |  |  |  |  |
| Сумма чисел |  |  |  |  |  |
| Остаток от деления на 11 = к/знак ( _________ ) |  |  |  |  |  |
| контрольный код ЕСР станции - _______________ |  |  |  |  |  |

Расчёт контрольного знака станции назначения_______________

| Код ЕСР станции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Множитель |  |  |  |  |  |
| Поразрядное произведение |  |  |  |  |  |
| Сумма чисел |  |  |  |  |  |
| Остаток от деления на 11 = к/знак ( _________ ) |  |  |  |  |  |
| контрольный код ЕСР станции - _______________ |  |  |  |  |  |

Расчёт контрольного знака станции назначения_______________

| Код ЕСР станции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Множитель |  |  |  |  |  |
| Поразрядное произведение |  |  |  |  |  |
| Сумма чисел |  |  |  |  |  |
| Остаток от деления на 11 = к/знак ( _________ ) |  |  |  |  |  |
| контрольный код ЕСР станции - _______________ |  |  |  |  |  |

Расчёт контрольного знака станции назначения_______________

| Код ЕСР станции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Множитель |  |  |  |  |  |
| Поразрядное произведение |  |  |  |  |  |
| Сумма чисел |  |  |  |  |  |
| Остаток от деления на 11 = к/знак ( _________ ) |  |  |  |  |  |
| контрольный код ЕСР станции - _______________ |  |  |  |  |  |

###### Ответить  на контрольные вопросы :

1. Опишите назначение натурного листа поезда.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Укажите особенность ТГНЛ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Опишите  позиции служебной фразы ТГНЛ.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Назовите количество информационных сообщений ТГНЛ.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Опишите структуру информационной фразы.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Практическое занятие №2

Тема: «Логический и форматный контроль информации».

Цель: научится анализировать и выявлять ошибки кодированной информации.

Оборудование: ПЭВМ, локальная сеть.

Задание:

1) Проанализировать в соответствии со своим вариантом (по номеру в журнале) данные натурного листа поезда;

2) Выявить ошибки в данных натурного листа на основе форматного и логического контролей  информации.

Исходные данные:

###### Данные натурного листа

| Вагон | P | Вес | Назн | Груз | Клнт | Марш | Сх | Нг | Пл | Кт-ср | Кт-кр | Тара | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23318017 | 0 | 45 | 26274 | 22103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Охр |
| 70527023 | 1 | 150 | 23009 | 20100 | 3456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |
| 64535206 | 2 | 60 | 310019 | 15136 | 45510 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  |
| 24440521 | 3 | 60 | 27026 | 5001 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |  |
| 67548321 | 0 | 50 | 0 | 13204 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  |
| 71569669 | 1 | 252 | 31285 | 21206 | 74211 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73273074 | 1 | 40 | 0 | 59403 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 22431472 | 0 | 32 | 71057 | 23106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 67609842 | 2 | 65 | 23042 | 44102 | 5156 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  |
| 73196073 | 1 | 58 | 64051 | 167 | 2324 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 67082131 | 0 | 145 | 46688 | 24212 | 25653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  |
| 24251138 | 3 | 26 | 30510 | 68301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68587807 | 0 | 60 | 0 | 68617 | 1364 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  |
| 72629280 | 1 | 38 | 19881 | 21133 | 23216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23779275 | 4 | 26 | 31067 | 641077 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61766168 | 1 | 68 | 0 | 14113 | 5761 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  |
| 24088982 | 5 | 50 | 31677 | 13204 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | Охр |
| 7730360 | 0 | 55 | 26147 | 21123 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Вариант 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44491073 | 0 | 132 | 26487 | 32201 | 8916 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  |
| 73988982 | 3 | 40 | 0 | 22103 | 33654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23039449 | 4 | 50 | 51281 | 68617 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74047580 | 2 | 35 | 23769 | 14113 | 23651 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 44059137 | 4 | 50 | 30540 | 21206 | 4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24141889 | 0 | 60 | 60143 | 64107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | Охр |
| Вариант 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73983231 | 5 | 60 | 28260 | 26305 | 1239 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24011967 | 2 | 130 | 22112 | 68301 | 5142 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4458951 | 0 | 40 | 0 | 26305 | 48615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 23183320 | 1 | 40 | 64020 | 24212 | 6264 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Охр |
| 42881938 | 2 | 25 | 71012 | 4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74133018 | 5 | 56 | 18025 | 21206 | 3514 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Вариант 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24335853 | 1 | 0 | 61426 | 0 | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 56063282 | 1 | 0 | 61371 | 0 | 2317 | 0 | 6 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 64995509 | 1 | 82 | 62551 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 7484275 | 2 | 64 | 0 | 43200 | 23456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 42522086 | 1 | 57 | 21004 | 12721 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 62896931 | 1 | 62 | 9361 | 52000 | 4981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 22 |  |
| Вариант 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6871436 | 1 | 63 | 63166 | 0 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02/00 | 0 | 0 |  |
| 26188292 | 2 | 0 | 75006 | 21200 | 2510 | 1 | 0 | 0 | 2 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 74866328 | 1 | 125 | 36004 | 4320 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 24 |  |
| 60397056 | 1 | 66 | 63673 | 23507 | 44223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 7320411 | 1 | 72 | 62102 | 48114 | 3322 | 0 | 6 | 0 | 1 | 04/00 | 0 | 25 |  |
| 73986309 | 3 | 0 | 62774 | 1805 | 2410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 23 |  |
| Вариант 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62940440 | 1 | 59 | 0 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 23563307 | 1 | 0 | 6249 | 68305 | 4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/02 | 0 | 22 |  |
| 73554420 | 1 | 54 | 26003 | 2110 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 5606328 | 1 | 0 | 61371 | 0 | 2317 | 0 | 6 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 6499550 | 1 | 82 | 62551 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 74842758 | 2 | 64 | 0 | 43200 | 23456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| Вариант 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63169411 | 1 | 67 | 61162 | 30200 | 4334 | 0 | 2 | 0 | 2 | 00/00 | 0 | 23 |  |
| 2421606 | 2 | 61 | 27005 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 5169679 | 1 | 125 | 52177 | 55404 | 4727 | 3 | 8 | 0 | 1 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 23779275 | 4 | 26 | 31067 | 641077 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61766168 | 1 | 68 | 0 | 14113 | 57612 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  |
| 24088982 | 5 | 50 | 31677 | 13204 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | Охр |
| Вариант 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24335853 | 1 | 0 | 61426 | 0 | 3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 56063282 | 1 | 0 | 61371 | 0 | 23173 | 0 | 6 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 64995509 | 1 | 82 | 62551 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 74842758 | 2 | 64 | 0 | 43200 | 23456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 4252208 | 1 | 57 | 21004 | 12721 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00/00 | 0 | 0 |  |
| 62896931 | 1 | 62 | 9361 | 52000 | 4981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 00/00 | 0 | 22 |  |

###### Краткие теоретические сведения.

Распределение объектов и понятий по группам, имеющим сходные признаки, называют классификацией. Существуют иерархическая и фасетная системы классификации .

При иерархической системе множество объектов сначала делят по некоторому общему признаку на крупные группы, затем каждую группу разбивают на ряд последующих и т.д., получая на каждом этапе конкретные характеристики объекта.

Пример: классификация вагонов грузового парка железных дорог:

При фасетной системе из множества классифицируемых объектов образуют независимые группы (фасеты) по различным характеристикам. Используются также комбинации иерархической и фасетной систем.

После того, как создана система классификации, произведено распределение объектов и понятий в соответствии с этой классификацией, объекту присваивают соответствующие коды.

Существует несколько методов кодирования: порядковый, серийно-порядковый, последовательный и параллельный.

Порядковый метод заключается в том, что всем понятиям и объектам присваивается порядковый номер записи.

Серийно-порядковый метод предусматривает распределение объектов и понятий по группам-сериям. В каждой серии объектам присваивается порядковый номер.

Последовательный метод кодировании в значительной мере соответствует иерархической системе классификации. В системе значение признака, выраженного цифрой в определенном разряде кода, зависит от смыслового значения признаков, записанных в предшествующих разрядах кода.

Параллельный метод кодирования состоит в том, что каждый знак в любом разряде кода характеризует объект или понятие. Такой метод кодирования соответствует фасетной классификации.

Чтобы коды однозначно определяли соответствующий им объект; создается система Классификаторов.

Классификатор - это таблица, в которой каждому наименованию понятии или объекта одной классификационной группы присвоен определенный код.

Из кодированной информации формируется сообщение.

Сообщение (документ) - логически законченная порция информации, относящейся к одной теме. Сообщение состоит из блоков (фраз).

Блок (фраза) - строка документа, состоящая из полей.

Поле представляет собой код (цифровой и алфавитный) или число. Длина поля определяется числом символов (знаков) и может быть постоянной или переменной. Первый блок называется служебным, все последующие -  информационными. Некоторые сообщения могут включать только один служебный блок.

Структура сообщения (макет) разрабатывается для каждого типа сообщения индивидуально при соблюдении общем правила: первое поле служебного блока должно содержать номер (код сообщения), второе поле - код пункта передачи; первое поле первого блока раздела должно содержать код (идентификатор) раздела. Для предупреждения  ошибок ввода используются различные виды контроля: форматный контроль - проверяет соответствие формы принятом сообщения его структуре (макету); логический контроль - позволяет выявить ошибки, если заданы пределы значений реквизита, а в переданном сообщении его значение выходит за эти пределы, если информация содержит данные, не соответствующие нормативно-справочной информации; если обнаружено логическое несоответствие между полыми и блоками сообщения. Может использоваться более сложный контроль, при котором сравнение осуществляется с рядом предшествующих сообщений.

Основным входным документом для расшифровки является натурный лист поезда. Для предупреждения ошибок ввода используются процедуры логического и форматного контроля каждого показателя. Если показатель неверен, то выдается сообщение об ошибке. Ввод данных в ПЭВМ можно будет осуществить только после исправления ошибки (путем сверки данных с исходными документами).

В натурном листе указываются следующие сведения:

Вагон - номер вагона;

Р - сведения о наличии роликовых подшипников (П - скольжения; 1 - роликовые; 2 - скольжения без защиты номера вагона; 3 - роликовые без защиты номера вагона);

Вес - масса груза в вагоне,

Назн. - железнодорожная станция назначения, (код ЕСР);

Груз - код груза в вагоне по тарифному руководству № 1;

Клнт - код грузополучателя;

Марш - принадлежность вагона к маршрутной группе (0 - не принадлежит; 1 - принадлежит);

Сх - схема прикрытия вагона с опасным грузом (0 - не требует прикрытия);

Нг - степень негабаритности груза (0 - нормальный габарит);

Пл - количество пломб (2 пломбы - на крытый вагон; 1 - на люк цистерны);

Кт-ер - контейнеры среднетоннажные (указывается число груженых контейнеров на вагон);

Кт-р - контейнеры крупнотоннажные;

Тара - масса тары вагона, т;

Прим- указываются особенности сопровождения вагона (например, «охр» - вагон требует охраны).

###### Порядок выполнения

1.Проанализировать (в соответствии со своим вариантом) данные натурного листа поезда и выявить ошибки на основе форматного и логического контроля информации.

2.Составить перечень найденных ошибок, используя классификатор ошибок, правила расчета восьмой контрольной цифры номера вагона, пятого защитного знака кода железнодорожной станции.

Стр.№1:

Логические ошибки ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форматные ошибки___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стр.№2:

Логические ошибки ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форматные ошибки___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стр.№3:

Логические ошибки ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форматные ошибки___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стр.№4:

Логические ошибки ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форматные ошибки___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стр.№5:

Логические ошибки ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форматные ошибки___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стр.№6:

Логические ошибки ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Форматные ошибки___________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Ответить па контрольные вопросы

1.Дайте определение понятию «классификация информации».

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Перечислите системы классификации информации.____________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Назовите принцип иерархической системы классификации информации.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Назовите принцип фасетной системы классификации информации. _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5.Раскройте понятие системы кодирования информации. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Назовите принцип порядкового метода кодирования информации. _____________________________________________________________________________

7.Назовите принцип серийно-порядкового метода кодирования информации. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Назовите принцип последовательного метода кодирования информации. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.Назовите принцип параллельного метода кодирования информации. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.Дайте определение следующих понятий: классификатор, сообщение, блок, поле, макет сообщения.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

## Практическое занятие № 3

###### Поиск заданной информации в сетях Internet и Intranet

###### Цель:

1. Изучить способы поиска указанной информации или документа в сети Интернет или Интранет.

2. По индивидуальному заданию найти в сети Интернет указанную информацию или документ.

3. Представить в отчёт в печатном виде образцы указанной информации или документа, найденные по заданию в сети Интернет.

###### Оборудование: ПЭВМ , локальная сеть.

###### Задания :

1)найти заданную информацию в соответствии с исходными данными;

2) произвести сортировку информации по параметрам актуальности, достоверности и достаточности;

3) скопировать нужную информацию и сохранить ее.

###### Исходные данные:

Таблица 1.

Индивидуальные задания для поиска заданной информации в сети Интернет.

| № варианта | Задание |
| --- | --- |
| 1 | Роль железнодорожного транспорта в экономике России |
| 2 | Самый древний памятник в Англии |
| 3 | Развитие железной дороги в России |
| 4 | 10 уникальных озёр России |
| 5 | Здоровый образ жизни – залог успеха |
| 6 | Добыча соли в озере Баскунчак |
| 7 | Метаболизм калибри |
| 8 | Значение компьютерных технологий в образовательном процессе |
| 9 | Структура леса |
| 10 | Каспийское море |
| 11 | Выращивание зерновых в России |
| 12 | Переработка нефти |
| 13 | Типы и виды электростанций |
| 14 | Знаки различия и форменная одежда железнодорожников |
| 15 | Старейшие учебные заведения России |
| 16 | Вокзалы Приволжской железной дороги |
| 17 | Растительный мир зоны степей |
| 18 | Космическое пространство |
| 19 | На реке Рейн есть местность, где эхо повторяет слово 20 раз. |
| 20 | Почему ирландским женщинам 19 века нельзя было пить чай? |
| 21 | Русские богатыри |
| 22 | История фотографии |
| 23 | Галактика Млечный путь |
| 24 | Звезда Табби продолжает подкидывать ученым загадки |
| 25 | Самая извилистая река России |

Ход выполнения:

1. Получить индивидуальное задание (по Таблице №1) для поиска указанной информации или документа в сети Интернет. Номер индивидуального задания присваивается в соответствии с порядковым номером в ЖУЗ.

2. На ПЭВМ, подключенной к сети Интернет, выполнить логически и технически правильный запрос для поиска указанной информации или документа в сети.

3. Успешно выполнив индивидуальное задание по поиску указанной информации или документа в сети Интернет, одним из разрешённых способов копировать данный материал в электронном виде на ПЭВМ.

4. Выполнить форматирование полученных электронных документов в следующий вид: Шрифт- Times New Roman, размер шрифта-14.

5. Отформатированный документ распечатать на принтере и включить в отчёт по Практическому занятию №3.

###### Содержание отчета

1. Информация, соответствующая исходным данным ( приложение ).

2. Поэтапное описание шагов работы в сети по поиску информации.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответы на контрольные вопросы

1. Дайте определения термина «информация».

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Опишите свойства информации. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Раскройте понятие термина «сервер». __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Раскройте понятие термина «клиент». _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Назовите способы поиска информации. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Назовите виды запросов информации. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________