Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Саратове

Филиал СамГУПС в г. Саратове

РАБОЧАЯ Тетрадь

для выполнения практических  работ № № 4, 5

по   МДК 01.02 Информационное обеспечение перевозочного

процесса

(по видам транспорта)

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)

(на железнодорожном транспорте)

для специальности

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам)

Саратов 2023

| ОДОБРЕНО на заседании ЦМК «Организация перевозок и управление на транспорте» Протокол № 1 от «31» августа 2023 г. Председатель __________________ /Солопова Е.А./ | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УР _____________/Крижановский С.А./ «31» августа 2023 г. |
| --- | --- |
| Составитель (автор): Тарасов Александр Владимирович, преподаватель филиала СамГУПС в г. Саратове |  |

Рецензенты:

Внутренний:  Солопова Е.А.,  преподаватель филиала  СамГУПС  в г. Саратове высшая квалификационная категория

Рецензия

на  рабочую тетрадь

для выполнения практических занятий №№ 4, 5

по МДК 01.02 Информационное обеспечение перевозочного

процесса (по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте)

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

Автор: Тарасов А.В., преподаватель филиала СамГУПС в г.Саратове.

Представленная рабочая тетрадь для выполнения практических занятий отвечает требованиям ФГОС СПО, а их выполнение даст высокую практическую подготовку для дальнейшего более глубокого изучения вопросов организации работы транспорта и позволит сформировать у студентов общие и профессиональные компетенции.

Применение данной рабочей тетради даст  возможность  студентам сэкономить время на оформление отчета, систематизировать знания, поможет подготовиться к зачетным занятиям по темам.

Выполнение  практических занятий  с применением рабочей тетради

позволит систематизировать  и закрепить  полученные  теоретические  знания  и практические умения по учебной дисциплине, углубить  теоретические знания в соответствии с заданной темой, сформировать умения  применять теоретические знания при решении поставленных вопросов,  сформировать  общие  и  профессиональные компетенции, которые в дальнейшем необходимо закрепить в последующей учебной деятельности по дисциплинам профессионального цикла.

Наряду с формированием умений и компетенций в процессе практических занятий вырабатываются способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Рецензент: Солопова Е.А., преподаватель высшей квалификации филиала СамГУПС в г.Саратове___________________________________

Пояснительная записка

Рабочая тетрадь для выполнения практических занятий №№4,5 разработана в соответствии с рабочей программой  МДК 01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте) для   специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте)  и содержит задания для проведения практических занятий со студентами по данной дисциплине.

Рабочая  тетрадь  позволит:

- иметь возможность логически излагать материал, отслеживать причинно-следственные связи данной дисциплины;

- формировать технические основы знаний для преемственного перехода от учебно-познавательной деятельности к деятельности профессиональной;

- реализовать принцип опережающей подготовки.

Задачи, упражнения  в рабочей тетради предназначены для того, чтобы научиться применять теорию для решения практических вопросов.

Проведение практических занятий с использованием рабочей тетради сокращает затраты времени на переписывание заданий, дисциплинирует студентов, облегчает задачу преподавателя по проведению   итоговой аттестации студентов по дисциплине.

Рабочая тетрадь адаптирована под использование балльно-рейтинговой системы: с учетом степени сложности работы, наличия индивидуальных заданий, задач, предлагается максимально возможное количество баллов за выполнение каждой практической работы, которое корректируется в зависимости от качества и своевременности выполнения заданий студентом.

Рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы помочь студентам  изучить предмет  учебной дисциплины МДК 01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта) (на железнодорожном транспорте).

Структура рабочей тетради соответствует структуре рабочей программы, а уровень заданий – требованиям, предъявляемым Государственным образовательным стандартам.

Прежде чем приступить к выполнению работы, студентам предлагается повторить соответствующий теоретический материал, ответить на контрольные вопросы при допуске к работе, внимательно ознакомиться с содержанием работы, ответить на контрольные вопросы для зачета.  Оценка за практическую работу складывается из оценки за решение задач, за ответы на теоретические вопросы и собеседование студента и преподавателя.

Практическая работа  №4

Расчет количества АРМ работников сортировочной (участковой, грузовой) железнодорожной станции

###### Цель: научиться рассчитывать количество АРМ работников железнодорожной станции.

###### Оборудование:  ПЭВМ,  локальная сеть.

###### Задание: в соответствии со своим вариантом определить количество автоматизированных рабочих мест работников (АРМ), связанных с прибытием и отправлением поездов в зависимости от типа сортировочной железнодорожной станции и объема ее работы.

###### Исходные данные:

Таблица 1

Тип сортировочной железнодорожной станции и объем ее работы

###### Краткие теоретические сведения

На железнодорожном транспорте ведутся разработки и внедрение АРМ для работников массовых профессий, связанных с управлением и информационным обеспечением перевозочного процесса на линейных подразделениях железных дорог: станционных и маневровых диспетчеров, дежурных по станциям, операторов СТЦ, операторов товарных контор,  дежурных по локомотивным и вагонным депо.

Создание АРМ предусматривает повышение уровня использования пропускной и перерабатывающей способности станции и обеспечение устойчивого выполнения заданий по переработке и пропуску поездопотока, погрузке, выгрузке; соблюдение установленных нормативов; повышение производительности труда, безопасности движения поездов и производства маневровой работы; улучшение условий труда. АРМ оказывают помощь соответствующим оперативным работникам при планировании, контроле, учете, анализе работы и особенно при выполнении заданий с большим количеством счетных операций.

На станции должны  быть созданы АРМ отдельных работников либо всего оперативного персонала.

Автоматизированные  рабочие  места  предусматриваем согласно Типового  штатного расписания железнодорожных станций внеклассных, 1 и 2 класса железных дорог - филиалов ОАО "РЖД".

Контингент работников станции по хозяйству движения и грузовому хозяйству ( распоряжение ОАО "РЖД"от 2 февраля 2006 года N 182p )

| Наименование должности | Количество штатных единиц на ж.д.станции |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Начальник железнодорожной станции | 1 |
| Главный инженер железнодорожной станции | 1 |
| Заместитель начальника ж.д.станции (по оперативной работе) | 1 |
| Заместитель начальника железнодорожной станции (по безопасности движения) | 1 (на сортировочных станциях) |
| Заместитель начальника ж.д. станции | 1-2 (1 -при штате более 200 чел.; 2 - на двусторонних сортировочных станциях) |
| Заместитель начальника железнодорожной станции (по кадрам и социальным вопросам) | 1 |
| Главный бухгалтер | 1 |
| Заместитель главного бухгалтера | 1 (при штате более 400 чел.) |
| Начальник производственно-технического отдела | 1 (при штате более 300 чел.) |
| Начальник СТЦ обработки поездной информации и перевозочных документов | 1 |
| Начальник штаба гражданской обороны | 1 |
| Начальник военно-учетного бюро | 1 |
| Дежурный по железнодорожной станции | 1 в смену (на каждое рабочее место) |
| Дежурный по парку ж.д. станции | 1 в смену (на каждое рабочее место) |
| Дежурный по сортировочной горке | 1 в смену (на каждое рабочее место) |
| Дежурный станционного поста централизации | 1 в смену (на каждое рабочее место) |
| Диспетчер маневровый ж.д. станции | 1-2 в смену (2 - на двусторонних сортировочных станциях) |
| Диспетчер станционный | 1 в смену (на двусторонних сортировочных станциях) |
| Инженер | 1-3 (2 - при штате более 200 чел., 3 - на двусторонних сортировочных станциях) |
| Технолог | 1-2 (2 - на сортировочных и участковых станциях при штате более 400 чел. и на грузовых станциях при штате более 300 чел.) |
| Инженер по охране труда | 1-2 (2 - при штате более 500 чел.) |
| Инженер по организации и нормированию труда | 1-2 (2 - при штате более 500 чел.) |
| Инженер по подготовке кадров | 1 (на сортировочных станциях; на участковых, грузовых и пассажирских станциях при штате более 200 чел.) |
| Инженер по АСУ | 1 |
| Техник | 1 |
| Экономист | 1 |
| Специалист по управлению персоналом | 1 |
| Специалист по кадрам | 1 (при штате более 300 чел.) |
| Инженер по гражданской обороне | 1-2 |
| Инспектор военно-учетного бюро | 1 |
| Бухгалтер | 2-5 (2 - при штате до 200 чел. 3 - при штате 200-300 чел. 4 - при штате 300-500 чел. 5 - при штате более 500 чел.) |
| Юрисконсульт | 1 |
| Оператор при дежурном по ж.д. станции | 1 в смену (на каждое рабочее место) |
| Оператор при маневровом диспетчере железнодорожной станции | 1 в смену (на каждое рабочее место) |
| Оператор СТЦ обработки поездной информации и перевозочных документов | В соответствии с нормативами численности, утв. ОАО "РЖД" 28.01.2005 |
| Кассир | 1 (при штате более 200 чел.) |
| Секретарь | 1 |
| Табельщик | 1-2 (2 - на двусторонних сортировочных станциях) |
| Заведующий хозяйством | 1 |

### Хозяйство коммерческой работы в сфере грузовых перевозок

| Руководители |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зам. начальника ж.д. станции по грузовой и коммерческой работе |  | 1 (при объеме переработки грузов свыше 400 тыс.т в год) |
| Начальник грузового района железнодорожной станции |  | 1 (при объеме переработки грузов свыше 150 тыс.т в год) |
| Заведующий контейнерной площадкой |  | 1 (при объеме переработки 10 тыс. условных контейнеров в год) |
| Начальник товарной конторы станции |  | 1 (при оформлении перевозочных документов свыше 30 тыс. отправок в год) |
| Заведующий складом невостребованных грузов |  | 1 (при наличии склада невостребованных грузов) |
| Начальник пункта передачи вагонов на пограничных станциях |  | 1 (при передаче на пограничных станциях свыше 150 тыс. вагонов в год) |
| Заведующий бюро по розыску грузов и багажа |  | 1 (при объеме перерабатываемых коммерческих актов свыше 600 в год) |
| Начальник дезинфекционно-промывочной станции |  | 1 (при ветеринарно-санитарной обработке вагонов 1, 2, 3 категории) |
| Мастер дезинфекционно-промывочной станции |  | 1 (при ветеринарно-санитарной обработке свыше 500 вагонов в месяц) |
| Начальник дезинфекционно-промывочного пункта |  | 1 (при ветеринарно-санитарной обработке вагонов 1 и 2 категории) |
| Мастер участка производства (пункта коммерческого осмотра) |  | 1 (на пограничной станции и станциях с объемом работы 100 и более осматриваемых поездов в сутки) |
| Специалисты |  |  |
| Инженер по грузовой и коммерческой работе товарной конторы |  | 1 (на внеклассной станции и станциях 1 и 2 класса с объемом работы свыше 50 тыс.отправок) |
| Служащие |  |  |
| Кассиры товарные (грузовые) |  | В соответствии с нормативами численности работников в товарных конторах станций, утв. 24.01.2002 |
| Агенты коммерческие |  | В соответствии с нормативами численности работников в товарных конторах станций, утв. 24.01.2002 |
| Агенты по розыску грузов и багажа |  | 1 (на каждые 200 ком. актов в год) |
| Агенты по передаче грузов на пограничных станциях |  | 1 (при передаче на пограничных станциях более 15 тыс. вагонов в год) |
| Операторы бюро информации о подходе и прибытии грузов |  | 1 (при погрузке, выгрузке 100 ваг. в сут.) |

Принимаем:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штат работников станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов зависит от количества обрабатываемых поездов и маневровых составов, установленной технологии обработки перевозочных документов, нормативов времени на выполнение операций, оснащенности рабочих мест средствами автоматизации, а также от объема учета и отчетности по вагонному парку. Основными документами для расчета численности являются график движения поездов и технологический процесс работы железнодорожной станции. Введение АРМ сокращает время обработки железнодорожных подвижных составов на железнодорожной станции, увеличивает полноту и достоверность обрабатываемой информации, повышает производительность и качество труда.

Расчет штата работника станционного технологического центра выполняются по формуле:

S1 = N1*n1*k1*k2*(2 - α) : (n2 * T * Р ),

где S1 – штат работников станционного технологического центра, чел;

N – количество прибывающих поездов, поезд./сут.;

N =

n1 – среднее количество вагонов в составе поезда;

n1  =

K1 – среднее количество знаков, приходящих на один вагон;

K1 =

K2 – коэффициент, учитывающий неравномерность прибытия поездов;

K2 =

K3– коэффициент повторного ввода, учитывающий исправления ошибок

(равен 1,25);

K3=

n2 – количество смен работы железнодорожной станции (принимается

равным 2);

n2 =

Т –   продолжительность смены (равна 12 ч.);

Р –   производительность оператора, знаков/час;

Р =

α –  доля информации, поступающей по межмашинному обмену.

α =

Произведем расчет:

S1 =

Кроме того, необходимо предусмотреть по одному автоматизированному рабочему месту для каждой горки (АРМ дежурного по горке – S2 ), каждого парка отправления (АРМ дежурного по железнодорожной станции – S3 ) и один АРМ маневрового диспетчера – S4.

Произведем расчет:

Общее количество автоматизированных мест на сортировочной железнодорожной станции определяем по формуле:

SАРМ  = S1 + а* S2 + b* S3 + S4 +…….+ Sn.

SАРМ  =

###### Порядок выполнения

1.Используя исходные данные, рассчитать количество автоматизированных рабочих мест работников станционного технологического центра (СТЦ) на сортировочной железнодорожной станции в соответствии со своим вариантом.

2.Расчитать общее количество автоматизированных мест на железнодорожной станции.

3.Ответить на контрольные вопросы.

###### Содержание отчета

1.Расчет количества АРМ СТЦ.

2.Расчет общего количества АРМ сортировочной железнодорожной станции.

3.Ответы на контрольные вопросы (по заданию преподавателя).

###### Контрольные вопросы

Раскройте понятие АРМ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назовите принципы создания АРМ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Укажите преимущества внедрения АРМ: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назовите требования, предъявляемые к техническому обеспечению АРМ: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назовите требования, предъявляемые к информационному обеспечению АРМ: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назовите требования, предъявляемые к математическому обеспечению АРМ: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назовите требования, предъявляемые к программному обеспечению АРМ: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назовите требования, предъявляемые к лингвистическому обеспечению АРМ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назовите требования, предъявляемые к организационному обеспечению АРМ: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назовите требования, предъявляемые к методическому обеспечению АРМ: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назовите требования, предъявляемые к эргономическому обеспечению АРМ: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практическая работа № 5

###### Построение модели АРМ работников сортировочной (участковой, грузовой) железнодорожной станции

###### Цель: научиться строить модель сети АРМ работников железнодорожной станции .

###### Оборудование: ПЭВМ, локальная сеть.

###### Задания:

1) пользуясь исходными данными, определить должности работников железнодорожной станции, работающих на АРМ;

2) построить модель АРМ работников железнодорожной станции.

###### Исходные данные:

Таблица 1

###### Тип железнодорожной станции и средства связи

| Номер варианта | Средства связи | Тип железнодорожной станции | Кол-во АРМ СТЦ | Количество других работников ж/д станции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоблокировка | Грузовая | 4 | 7 |
| 2 | Автоблокировка | Сортировочная двухсторонняя | 4 | 9 |
| 3 | Автоблокировка | Участковая | 3 | 6 |
| 4 | Автоблокировка | Сортировочная односторонняя | 3 | 6 |
| 5 | Автоблокировка | Грузовая | 3 | 6 |
| 6 | Автоблокировка | Сортировочная двухсторонняя | 4 | 9 |
| 7 | Автоблокировка | Участковая | 3 | 6 |
| 8 | Автоблокировка | Сортировочная односторонняя | 2 | 5 |
| 9 | Автоблокировка | Грузовая | 4 | 6 |
| 10 | Автоблокировка | Сортировочная двухсторонняя | 3 | 8 |

Порядок выполнения работы:

Автоматизированное рабочее место (АРМ) является программно-техническим и технологическим комплексом, обеспечивающим работу пользователя информационной системы железнодорожного транспорта (ИСЖТ). АРМ создаются с целью повышения производительности, оптимизации работы и улучшения условий труда работников железнодорожного транспорта — руководителей всех уровней управления, оперативно-диспетчерского персонала, операторов и т. п. Большинство АРМ являются клиентской частью той или иной системы и обеспечивают выполнение элементов сквозных технологий управления или связанных цепочек операций. Для отдельных категорий работников созданы АРМ, включающие целый комплекс вычислительной техники и железнодорожной автоматики. Так, АРМ поездного диспетчера (ДНЦ) в общем случае содержит несколько экранов (для отображения поездного положения, графика исполненного движения, дополнительной справочной информации), микропроцессорную диспетчерскую централизацию (ДЦ) с электронным табло для установки маршрутов, комплексы оперативно-технологической связи.

Создание АРМ предусматривает: повышение уровня использования пропускной и перерабатывающей способности железнодорожной станции и обеспечение устойчивого выполнения заданий по переработке и пропуску поездопотока, погрузке, выгрузке; соблюдение установленных нормативов; повышение производительности труда, безопасности движения поездов и производства маневровой работы; улучшение условий труда. АРМ оказывают помощь соответствующим оперативным работникам при планировании, контроле, учете, анализе работы и особенно при выполнении заданий с большим количеством счетных операций.

На железнодорожных станциях могут быть созданы АРМ отдельных лиц либо всего оперативного персонала, перечисленного выше. В последнем случае они образуют комплексную систему (КСАРМ), в которой отдельные АРМ взаимосвязаны и взаимодействуют одно с другим, что более предпочтительно.

Помимо внутристанционных связей осуществляется взаимодействие их с АСОУП, системами соседних железнодорожных станций, АСУ локомотивным депо, автоматизированной системой оперативного управления и подготовкой грузовых вагонов к перевозкам (АСОУП - Вагон). АСУ контейнерным пунктом, системой железнодорожной автоматики, АСУ клиентурой и др.

КСАРМ осуществляет прием сообщений из АСОУП и составление на их основе сведений о поездах, приближающихся к железнодорожной станции. В свою очередь система снабжает АСОУП сообщениями о прибытии, отправлении, проследовании, «бросании», расформировании, соединении, разъединении, формировании железнодорожных подвижных составов, а также готовит и автоматически передает данные на сформированные поезда в объеме натурного листа. Взаимодействие с другими системами осуществляется также посредством обмена сообщениями в соответствии с их спецификой.

АРМ каждого диспетчера включает 1-2 монитора, работает в режиме «клиент — сервер» с мощной ЭВМ, где ведется сетевая модель перевозочного процесса и решаются прикладные задачи анализа и управления. При этом обеспечивается возможность прямого доступа к дорожным комплексам и станционным системам.

Различают АРМ: отдельные автономные; группы как однотипные, так и различного назначения; совмещенные.

###### Определяем список работников железнодорожной станции, работающих на АРМ, с указанием их обязанностей:

###### ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Составляем модель АРМ работников железнодорожной станции:

Ответы на контрольные вопросы :

Опишите назначение АСОУП:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Определите информационную основу АСОУП: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Раскройте понятие «информационной модели АСОУП»: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Раскройте понятие «одноранговая локальная сеть»: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Раскройте понятие «сеть с выделенным сервером»: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечислите функциональное значение и задачи АСОУП: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечислите функциональные возможности АРМ ДСЦ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечислите функциональные возможности АРМ оператора СТЦ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечислите функциональные возможности АРМ товарного кассира: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Классифицируйте АРМ: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назовите особенности структуры локальной сети: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Литература

1.Капралова, М.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебное пособие / М. А. Капралова. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 311 с. — 978-5-906938-92-3. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1210/225472/ (дата обращения 28.10.2023). — Режим доступа: по подписке.

2. Канаев, М. А. Информационные технологии в профессиональной деятельности : методические указания / М. А. Канаев. — Самара : СамГАУ, 2022. — 28 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/259298 (дата обращения: 28.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей3 Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования /Е.В.Михеева. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с.

3. Алфёров, В. В. Информационные технологии на транспорте :

учебное пособие / В. В. Алфёров, А. Б. Володин, Ю. М. Миронов. —

Москва : Московская государственная академия водного транспорта, 2018 —

289 c.— Текст : электронный. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76831.html

ЭБС IPR BOOKS