Практическая работа  (пример)

Контроль температурного режима в плетях бесстыкового пути

Цель: научиться заполнять журнал, определять фактическую температуру в плети по подвижкам и принимать соответствующие мероприятия

Оборудование: калькулятор.

Порядок выполнения работы

Исходные данные: подвижки в соответствием со своим количеством «маячных» шпал, длина плети L = 1100 м

из предыдущей работы:

температура закрепления на постоянный режим работы tзак = +37 0С

начало плети  30 км, пикет 7+ 64 м

номер плети по проекту 14л

значение и раскладка уравнительных рельсов с зазорами при закреплении на постоянный режим работы.

По ходу выполнения работы заполнять журнал

- На основании исходных данных в масштабе 1:10000 (1 см 100 м) вычертить раскладку плети и уравнителе (уравнители можно не в масштабе) с расстановкой длин и зазоров

- В соответствии с привязкой начала плети расставить километраж и пикетаж и определить конец плети занести в журнал

- Расставить «маячные» шпалы

- Нанести риски в створе с «маячными» шпалами и показать подвижки (смещая риски по плети в соответствии с направлением)

- Определить суммарную подвижку внутри пикета с учетом знака («+» - растянутая зона, «-» - сжатая)

- Определить изменение температуры в нутрии пикета

∆t= ±85×∆l100

где Δl - измеренное фактическое удлинение («+») или укорочение («–») (суммарная подвижка внутри пикета) мм;

- Определить фактическую температуру внутри каждого пикета

tфакт= tзак±∆t

- Назначить мероприятия для приведения конструкции бесстыкового пути в безотказное состояние

| ПРИМЕР ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОДВИЖЕК УРАВНИТЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ И РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| относительно «маячных» шпал (м.ш.) и створов (ств.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № плети 14л Начало плети 30 км ПК 7 + 64 м Конец плети 31 км 8 + 64 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | Конт-роль по м.ш. или ств | Темпе-ратура рельсов, 0С | Зазоры в уравнительном пролете, мм/ длина уравнительных рельсов, м |  |  | Подвижки плети относительно «маячных» шпал, створов, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зазоры в уравнительном пролете, мм/ длина уравнительных рельсов, м |  |  |
|  |  |  | в начале | после 1-ого ур. рельса | после 2-ого ур. рельса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | в начале | после 1-ого ур. рельса | после 2-ого ур. рельса |
| 11.09.2020 | м.ш. | 23 | 12 | 13/12,50 | 13/12,46 | +2 | +4 | +5 | +8 | +9 | +12 | -14 | +4 | +3 | +1 | 0 |  |  |  |  |  | 14 | 13/12,46 | 12/12,50 |

| ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОДВИЖЕК УРАВНИТЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ И РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| относительно «маячных» шпал (м.ш.) и створов (ств.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № плети Начало плети км ПК + м Конец плети км ПК + м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | Контроль по м.ш. или ств | Темпе-ратура рельсов, 0С | Зазоры в уравнительном пролете, мм/ длина уравнительных рельсов, м |  |  | Подвижки плети относительно «маячных» шпал, створов, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зазоры в уравнительном пролете, мм/ длина уравнительных рельсов, м |  |  |
|  |  |  | в начале | после 1-ого ур. рельса | после 2-ого ур. рельса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | в начале | после 1-ого ур. рельса | после 2-ого ур. рельса |

| ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОДВИЖЕК УРАВНИТЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ И РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| относительно «маячных» шпал (м.ш.) и створов (ств.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № плети Начало плети км ПК + м Конец плети км ПК + м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | Контроль по м.ш. или ств | Темпе-ратура рельсов, 0С | Зазоры в уравнительном пролете, мм/ длина уравнительных рельсов, м |  |  | Подвижки плети относительно «маячных» шпал, створов, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зазоры в уравнительном пролете, мм/ длина уравнительных рельсов, м |  |  |
|  |  |  | в начале | после 1-ого ур. рельса | после 2-ого ур. рельса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | в начале | после 1-ого ур. рельса | после 2-ого ур. рельса |

| ЖУРНАЛ УЧЕТА ПОДВИЖЕК УРАВНИТЕЛЬНЫХ РЕЛЬСОВ И РЕЛЬСОВЫХ ПЛЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| относительно «маячных» шпал (м.ш.) и створов (ств.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № плети Начало плети км ПК + м Конец плети км ПК + м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | Контроль по м.ш. или ств | Темпе-ратура рельсов, 0С | Зазоры в уравнительном пролете, мм/ длина уравнительных рельсов, м |  |  | Подвижки плети относительно «маячных» шпал, створов, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зазоры в уравнительном пролете, мм/ длина уравнительных рельсов, м |  |  |
|  |  |  | в начале | после 1-ого ур. рельса | после 2-ого ур. рельса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | в начале | после 1-ого ур. рельса | после 2-ого ур. рельса |