Практическое занятие  13 - Оформление спецификации

Цель: - изучить правила выполнения и оформления спецификации.

Содержание: - на листе формата А4 выполнить спецификацию к сборочному чертежу резьбовых соединений

Образец работы приведен на рисунке 23.

Требования к заданию и рекомендации по выполнению

С правилами выполнения спецификации следует познакомиться, прочитав §76 [3] или ГОСТ 2.106-96.

Спецификация – основной конструкторский документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта.

Спецификацию составляют на отдельных листах формата А4 по форме 1 (первый лист спецификации) и по форме 1а (для последующих листов). Формы отличаются одна от другой размерами и содержанием основных надписей, выполняемых по ГОСТ 2.104 – 2006, форма 2 и 2а. Размеры граф спецификации и основная надпись для первого листа приведены на рисунке 22.

Рисунок 22 – Спецификация (первый лист)

Спецификация в общем случае состоит из 8 разделов:

- документация;

- комплексы;

- сборочные единицы;

- детали;

- стандартные изделия;

- прочие изделия;

- материалы;

- комплекты.

Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого изделия. В учебных работах спецификация обычно состоит из следующих разделов: «Документация», «Детали», «Стандартные изделия».

Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в гр. "Наименование" и подчеркивают. Перед наименованием каждого раздела, а также после наименования оставляют по одной свободной строке.

В графе "Наименование" указывают:

- в разделе "Документация" - только наименование документов, например: "Сборочный чертеж";

- в разделе "Детали" - наименования деталей в соответствии с основной надписью на их рабочих чертежах, например: «Корпус», «Крышка», «Плита», «Планка»;

- в разделе "Стандартные изделия" наименования и обозначения изделий в соответствии со стандартами на эти изделия (Шайба 20 ГОСТ 11371-78).

В графе "Обозначение" указывают:

- в разделе "Документация" - обозначение записываемых документов, например: ОПЦ 15.00.00 СБ;

- в разделе "Детали" - обозначение с рабочих чертежей деталей, например: ОПЦ 15.00.01; ОПЦ 15.00.02 и т.д.

- в разделе "Стандартные изделия" графу "Обозначение" не заполняют.

Алгоритм выполнения:

1 На листе формата А4 выполните внутреннюю рамку (слева – 20мм, с других сторон – 5мм), оставьте место для основной надписи 
форма 2 (ГОСТ 2.104-2006).

2 Рабочее поле листа расчертите на графы спецификации по размерам указанным на рисунке 22.  Строки выполните высотой 10 мм.

3. Заполните спецификацию для сборочного чертежа резьбовых соединений (смотрите практическое занятие 15) ; расчертите и заполните осн. надпись.