Практическое занятия -  Вычерчивание резьбовых  стандартных крепежных изделий

Цель: - закрепить знания и навыки по изображению и правилам нанесения обозначений стандартной резьбы;

- ознакомиться с обозначением стандартных резьбовых изделий;

- научиться выполнению чертежей резьбовых крепежных изделий по их действительным размерам.

Содержание: - на листе формата А4 построить по действительным размерам  изображения трех крепежных резьбовых изделий: болта, шпильки, гайки, заданных своими условными обозначениями.

Задание выдается  преподавателем.

Образец работы приведен на рисунке 16.

Требования к заданию и рекомендации по выполнению

Для успешного выполнения этого задания необходимо внимательно прочитать §60 [3], изучить ГОСТ 2.311-68.

Алгоритм выполнения:

1 На листе формата А4 (297х210) выполните внутреннюю рамку (слева – 20мм, с других сторон – 5мм).

2 Выполните рациональную компоновку чертежа, наметив место для изображения изделий и написания чертежным шрифтом № 7 их условного обозначения.

3 Начертите изображение болта, гайки в двух видах (вид спереди и слева), шпильки (вид спереди) по указанным размерам в масштабе 1:1. Проставьте размеры, обозначьте резьбу.

4 Вычерчивая вид слева болта и гайки (правильный шестигранник), повторите приемы деления окружности на равные части с помощью циркуля или угольников.

5 В нижнем правом  углу листа  напишите чертежным шрифтом № 5 или №7  фамилию, инициалы и  номер группы.