Форма ПУ -80а «Книга инструмента строгого учета»

Студент должен:

Уметь заполнять ПУ-80а.

Знать какие данные заносятся в книгу инструмента строгого учета. Какой инструмент строго учитывается, как  маркируется.

Предназначена для учета в дистанциях пути и путевых машинных станциях путевого инструмента, которым может быть нарушена целостность железнодорожного пути.

К инструменту строгого учета относятся:

- ключи динамометрические;

- ключи путевые для болтов М22 и М24 рельсов типа Р50 и легче;

- ключи путевые для болтов М27 и М30 рельсов типа Р65.

- ключи путевые предельные для болтов М-27;

- ключи путевые с удлиненной рукояткой для болтов М22, М24 и М2;

- ключи путевые с ускорителем;

- ключи торцевые для клеммных и закладных болтов М22;

- ключи торцевые предельные для клеммных и закладных болтов М22;

- ключи торцевые для шурупов;

- ключи торцевые с удлиненной рукояткой для болтов МЗ0;

- лапы-сжимы для ремонта шпал;

- ломы лапчатые;

- приспособления для вытаскивания костылей в узких местах;

- наддергиватели путевых костылей.

На инструмент строгого учета, поступающий в кладовую предприятия, ставятся следующие клейма: сокращенное (телеграфное) обозначение дороги, шифр и номер предприятия, линейного участка, линейного отделения и порядковый номер, под которым инструмент записан в журнале. Например: «Моск. 19-3-8-126» означает: Московская железная дорога, 19 дистанция пути, 3-й линейный участок, 8-е отделение, инструмент N 126.

На инструмент строгого учета в кладовой предприятия, а также на околотках линейных участках ведется прошнурованная книга формы ПУ -80а.

Движение инструмента отмечается в книге по каждому виду и порядковому номеру, под которым он записан в книге предприятия.

Передача инструмента из кладовой предприятия дорожному мастеру и из кладовой дорожного мастера бригадиру пути производится по соответствующей описи, на дубликате которой расписывается получивший инструмент. Один экземпляр описи находится в кладовой линейного отделения.

Инструмент строгого учета хранится в кладовых в специальных шкафах под замком. Шкафы устраиваются вдоль стен. Такие же шкафы для хранения инструмента устанавливаются в помещениях для обходчиков пути и искусственных сооружений и в зданиях переездных постов.

Выдача инструмента строгого учета монтерам пути, назначенным выполнять работы самостоятельно, а также обходчикам пути и сооружений и дежурным по переездам производится с записью в журнале произвольной формы под расписку.

Проверка порядка хранения и учета инструмента строгого учета производится два раза в год руководителями предприятия с составлением актов. В актах указываются выявленные нарушения установленного порядка учета и хранения инструмента с указанием мер по их устранению.

В случае утери инструмента строгого учета составляется акт с указанием фамилии и должности виновного, 	названия инструмента, его номера, обстоятельств и причин утери.

Копия акта направляется в контору предприятия. В книгах ПУ -80а делаются соответствующие отметки.

Порядок сдачи инструмента в ремонт и получение его из ремонта подотчетными лицами устанавливается руководителем предприятия.

При смене подотчетного лица составляется акт на сдачу инструмента с указанием порядковых номеров.

_________________ ж.д.                                                            форма ПУ-80а 0359839

_________________ дистанция пути                                        Утверждена ОАО «РЖД» в 2004г.

_________________ линейный участок

КНИГА

инструмента строго учета

начата_______________20____гокончена  _______________20____г

| № п/п | Номер чертежа по альбому | Клеймо | Дата поступления (изготовления) | Поставщик (изготовитель) | Наименование участка (организации) получателя | Дата выдачи | Расписка в получении | Основание для выдачи инструмента | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________ ж.д.                                                                                                                                                               форма ПУ-5

___