Лекция 19Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) информации

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) — устройство, предназначенное для преобразования электрических величин в цифровой
код. АЦП делятся на последовательные, параллельные и последовательно-параллельные

Последовательный АЦП с единичным приближением(рис. 6.9) со
держит генератор импульсов, счетчик, на который поступает им-
пульс при срабатывании триггера от сигнала «Запуск». Так как счет-
чик соединен с ЦАП, то напряжение на выходе последнего 
увеличивается ступенчато. Процесс преобразования заканчивается,
когда напряжение и начинается процесс считывания
со счетчика выходного кода N,представляющего собой цифровой
эквивалент входного напряжения в момент окончания преобразо-
вания. При повторной подаче импульса «Запуск» на триггер и раз-
решающего сигнала с компаратора процесс преобразования повто-
ряется. Время преобразования АЦП данного типа является величи-
ной переменной и зависит от уровня входного напряжения. Мак-
симальное время преобразования, соответствующее максимальному
входному напряжению,

Число разрядов определяется выбранным счетчиком, а время
преобразования — частотой четных импульсов.

Минимальное время определяется исходя из минимального периода импульсов, который находят по формуле

Последовательный АЦП с двоично-взвешенным приближением
(рис. 6.10) содержит регистры последовательного сравнения, ЦАП
и компаратор, сравнивающий входное напряжение с аналоговым на
выходе ЦАП. Сравнение производится последовательно начиная с
самого старшего разряда регистра сравнения, код которого и пре-
образуется в аналоговые напряжения в ЦАП. Работа АЦП состоит
в следующем: на вход компаратора подаются два напряжения: UBXи
При сравнении этих двух напряжений компаратор вырабатывает управляющий сигнал и подает его на логический элемент «И».

управляющий работой ЦАП. При поступлении импульса запуски
DD1 устанавливается в состояние Q= 1, aDD2—DDnв состоянии
Q =0. В начале преобразования компаратор сравнивает входное напряжение UBXс эталонным Uэ,поступающим из ЦАП. Если UBX>Uэ то на выходе компаратора отсутствует импульс и в старшем разряде ЦАП (на выходе DD1) сохранится «0». При UBX<Uэкомпаратор выдает импульс, который, пройдя через элемент «И», устанавливает DD1 в состояние «1». Одновременно происходит сдвиг в регистре RGи сигнал «1» переходит в (п — 1)-й разряд, что обеспечит подачу напряжения Uэс ЦАП на компаратор. Аналогично
выполняется работа АЦП и во всех остальных тактах.

Таким образом, за п тактов преобразуемое напряжение UBX уравновешивается суммой эталонных напряжений, снимаемых с ЦАП. В итоге
за один такт преобразования шестиразрядным АЦП на его выходе получим код 011010, соответствующий входному напряжению.

Последовательные АЦП обладают высоким быстродействием и
пригодны для построения многоразрядных преобразователей, благодаря чему они находят широкое применение в автоматизированных системах.

Параллельные АЦП осуществляют повременное квантование сигна набором компараторов, включенных параллельно источнику входного сигнала.

Пороговые уровни компаратора устанавливают резистивным делителем, подключенным к источнику опорного напряжения Uon
ответствии со шкалой квантования (рис 6.11) Число уровней квантования (число компараторов) определяется выбранным шагом квантовая и значением входного сигнала. Каждый компаратор срабатывает при определенном напряжении, выдавая при этом на кодирующее устройство соответствующий код. Если,к примеру, входной сигнал находится от2,5 до 3,5,то все компараторы К1-К4 устанавливаются в состояние высокого уровня, а K5-К7 в состояние низкого уровня. Для преобразования унитарного кода в двоичный код используется кодирующее устройство.

Надежность работы АЦП, его быст-
родействие и точность зависят от того как подобраны и согласованы вы-
ходы и входы компараторов и коди-
рующего устройства.

Для улучшения работы АЦП их дополняют устройствами стробирования,буферными регистрами или элементами постоянной памяти(рис. 6.12).

Стробируемый сигнал должен поступать одновременно на все компораторы. Во избижание ошибок в порядке срабатывания компараторов АЦП дополняется элементами «И» ,которые выделяют верхний срабатывающий компоратор. В качестве кодирующего устройства используется ПЗУ,выполненое на диодной матрице и работающее только в режиме «считывание». В схеме элементы «И»

В схеме элементы «И» преобразуют прямые и инверсные выходные сигналы компаратора памятью так, что сигнал высокого уровня остается только на входной шине, соответствующей высшему номеру сработавшего компаратора. Для нормальной работы АЦП необходимо, чтобы за время считывания результатов с выходов компараторов входной сиг-
 изменялся не более чем на.

ПараллельныеАЦП обладают самым высоким быстродействием по сравнению с другими типами АЦП, но содержат большое
число компараторов, что сдерживает разработку многоразрядных
преобразователей. Кроме того, точность преобразования ограничивается точностью и стабильностью компараторов и резистивных делителей. По данному принципу преобразования построены АЦП типа К1107ПВ1.

АЦП двухтактного интегрирования (рис. 6.13) имеет хорошую
линейную характеристику, малые шумы, высокую помехозащищенность и низкую стоимость. Полный рабочий цикл состоит из
двух тактов: первый такт интегрирования входного сигнала и второй  такт интегрирования опорного напряжения.

Сигнал «Запуск» воздействует на DD1, включается ключ Кл1.
Входной сигнал напряжение UBXпоступает на вход интегратора, где
он преобразуется по закону

На вход компаратора подается сигнал интегрирования и нулевое
напряжение. Так как в начальный момент времени ,
компаратор срабатывает и переводит DD3 в состояние Q= 1, в результате чего элемент «И» открывается и импульсы с ГИ поступа-
ют на DD4. Входной сигнал интегрируется за фиксированный ин-
гервал времени

Конец интервала Т2 фиксируется счетчиком, который в момент
времени t2выдает сигнал переполнения, поступающий на DD1,
DD2. При этом ключ Кл1 выключается, а ключ Кл2 включается,
и начинается второй рабочий такт. Теперь на вход интегратора по-
сгупает опорное напряжение Uoпобратной полярности.

Начиная с момента времени t2счетчик вновь заполняется импульсами от
генератора, а напряжение на выходе интегратора изменяется по закону

В момент времени напряжение на выходе интегратора становится равным нулю, компаратор возвращается в исходное положение и по инверсному выходу переводит триггер DD2 в нулевое
состояние. При этой напряжение Uonотключается от интегратора, а сигнал с DD3 запрещает подачу импульсов с ГИ на счетчик,
который фиксирует при этом числовой код.