# Метрологическая служба в России. Структура и функции

Государственная метрологическая служба призвана решать научно-технические проблемы метрологии и осуществлять законодательные и контрольные функции. Основные функции Государственной метрологической службы состоят в следующем:

- установление единиц физических величин, допущенных к применению;

- создание образцовых средств измерений, методов и средств измерений высшей точности;

- разработка поверочных схем;

- определение физических констант;

- разработка теории измерений, методов оценки погрешностей. Метрологический контроль и надзор осуществляются метрологическими службами России путем:

- утверждения типа СИ в целях обеспечения единства измерений в стране и производства СИ, соответствующих установленным требованиям;

- поверки СИ, т.е. реализации совокупности операций, выполняемых органами Государственной метрологической службы с целью определения и подтверждения соответствующих СИ установленным требованиям;

- калибровки, т.е. совокупности операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору. Калибровку может проводить любая метрологическая служба;

- лицензирования деятельности юридических и физических лиц на право изготовления, ремонта, продажи и проката средств измерения. Государственная метрологическая служба состоит из головного предприятия ВНИИМС, семи государственных научных метрологических центров и около 100 центров стандартизации и метрологии в субъектах Федерации.

В состав Государственной метрологической службы страны входят:

- главный центр — Госстандарт России;

- главные центры и центры государственных эталонов — НПО и метрологические исследовательские институты;

- Главный центр стандартных образцов и материалов;

- контрольные органы метрологической службы;

- центральные лаборатории стандартизации и метрологии.

Метрологический контроль и надзор осуществляются органом Государственной метрологической службы (государственный метрологический контроль и надзор) или метрологической службой юридического лица с целью проверки соблюдения установленных метрологических правил и норм.

Отдельные министерства и ведомства имеют ведомственную метрологическую службу. В ее состав входят: головная организация, базовые организации на предприятиях, служба главного метролога, другие подразделения, выполняющие работы по метрологическому обеспечению.

Основополагающая база органов метрологической службы:

- техническая база (установки высшей точности, эталоны, образцовые СИ);

- нормативная база (нормативно-технические и методические документы);

- организационно-правовая база (законы, постановления и т.д.).

Основными формами государственного и ведомственного надзора и контроля являются периодическая, внеочередная и инспекционная поверки средств измерений, метрологическая ревизия и метрологическая экспертиза.

Обязательной государственной поверке подлежат все средства измерений, применяемые в качестве образцовых, независимо от их ведомственной принадлежности.

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

## ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, … , от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)показать все

Принят
Государственной Думой
11 июня 2008 года

Одобрен
Советом Федерации
18 июня 2008 года

### Глава 1. Общие положения

### Статья 1. Цели и сфера действия настоящего Федерального закона

1.Целями настоящего Федерального закона являются:

1)установление правовых основ обеспечения единства измерений в Российской Федерации;

2)защита прав и законных интересов граждан, общества и государства от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений;

3)обеспечение потребности граждан, общества и государства в получении объективных, достоверных и сопоставимых результатов измерений, используемых в целях защиты жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, животного и растительного мира, обеспечения обороны и безопасности государства, в том числе экономической безопасности;

4)содействие развитию экономики Российской Федерации и научно-техническому прогрессу.

2.Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при выполнении измерений, установлении и соблюдении требований к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, применении стандартных образцов, средств измерений, методик (методов) измерений, а также при осуществлении деятельности по обеспечению единства измерений, предусмотренной законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе при выполнении работ и оказании услуг по обеспечению единства измерений.

3.Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при: (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

1)осуществлении деятельности в области здравоохранения;

2)осуществлении ветеринарной деятельности;

3)осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды;

4)осуществлении деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

5)выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;

6)осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;

7)осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

8)выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

9)оказании услуг почтовой связи, учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи и обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

10)осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства;

11)осуществлении геодезической и картографической деятельности;

12)осуществлении деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

13)проведении банковских, налоговых, таможенных операций и таможенного контроля; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

14)выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

15)проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки спортсменов высокого класса;

16)выполнении поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти;

17)осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора);

18)осуществлении деятельности в области использования атомной энергии; (в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 347-ФЗ)

19)обеспечении безопасности дорожного движения. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

4.К сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений относятся также измерения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

5.Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется также на единицы величин, эталоны единиц величин, стандартные образцы и средства измерений, к которым установлены обязательные требования.

6.Обязательные требования к измерениям, эталонам единиц величин, стандартным образцам и средствам измерений устанавливаются законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Обязательные требования к единицам величин, выполнению работ и (или) оказанию услуг по обеспечению единства измерений устанавливаются законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

7.Особенности обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства и в области использования атомной энергии устанавливаются Правительством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 347-ФЗ)

### Статья 2. Основные понятия

В настоящем Федеральном законе применяются следующие основные понятия:

1)аттестация методик (методов) измерений - исследование и подтверждение соответствия методик (методов) измерений установленным метрологическим требованиям к измерениям;

2)ввод в эксплуатацию средства измерений - документально оформленная в установленном порядке готовность средства измерений к использованию по назначению;

3)федеральный государственный метрологический контроль (надзор) - контрольная деятельность в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, осуществляемая уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и заключающаяся в систематической проверке соблюдения установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, а также в применении установленных законодательством Российской Федерации мер за нарушения, выявленные во время надзорных действий; (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 21.07.2014 N 254-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

4)государственный первичный эталон единицы величины - государственный эталон единицы величины, обеспечивающий воспроизведение, хранение и передачу единицы величины с наивысшей в Российской Федерации точностью, утверждаемый в этом качестве в установленном порядке и применяемый в качестве исходного на территории Российской Федерации;

5)государственный эталон единицы величины - эталон единицы величины, находящийся в федеральной собственности;

6)единица величины - фиксированное значение величины, которое принято за единицу данной величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин;

7)единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы;

8)измерение - совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины;

9)испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа - работы по определению метрологических и технических характеристик однотипных стандартных образцов или средств измерений;

10)калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений;

11)методика (метод) измерений - совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности;

12)метрологическая служба - юридическое лицо, подразделение юридического лица или объединение юридических лиц, либо работник (работники) юридического лица, либо индивидуальный предприниматель, либо подведомственная организация федерального органа исполнительной власти, его подразделение или должностное лицо, выполняющие работы и (или) оказывающие услуги по обеспечению единства измерений и действующие на основании положения о метрологической службе; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

13)метрологическая экспертиза - анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе. Метрологическая экспертиза проводится в обязательном (обязательная метрологическая экспертиза) или добровольном порядке;

14)метрологические требования - требования к влияющим на результат и показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, а также к условиям, при которых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены;

15)обязательные метрологические требования - метрологические требования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и обязательные для соблюдения на территории Российской Федерации;

15.1)первичная референтная методика (метод) измерений - референтная методика (метод) измерений, позволяющая получать результаты измерений без их прослеживаемости. Первичная референтная методика (метод) измерений, находящаяся в федеральной собственности, является государственной первичной референтной методикой (методом) измерений; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

16)передача единицы величины - приведение единицы величины, хранимой эталоном единицы величины или средством измерений, к единице величины, воспроизводимой или хранимой эталоном данной единицы величины или стандартным образцом, имеющим более высокие показатели точности; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

17)поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям;

18)прослеживаемость - свойство эталона единицы величины, средства измерений или результата измерений, заключающееся в документально подтвержденном установлении их связи с государственным первичным эталоном или национальным первичным эталоном иностранного государства соответствующей единицы величины посредством сличения эталонов единиц величин, поверки, калибровки средств измерений; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

19)прямое измерение - измерение, при котором искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений;

19.1)референтная методика (метод) измерений - аттестованная методика (метод) измерений, используемая для оценки правильности результатов измерений, полученных с использованием других методик (методов) измерений одних и тех же величин; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

20)сличение эталонов единиц величин - совокупность операций, устанавливающих соотношение между единицами величин, воспроизводимых эталонами единиц величин одного уровня точности и в одинаковых условиях;

21)средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений;

22)стандартный образец - образец вещества (материала) с установленными по результатам испытаний значениями одной и более величин, характеризующих состав или свойство этого вещества (материала);

23)технические системы и устройства с измерительными функциями - технические системы и устройства, которые наряду с их основными функциями выполняют измерительные функции;

24)технические требования к средствам измерений - требования, которые определяют особенности конструкции средств измерений (без ограничения их технического совершенствования) в целях сохранения их метрологических характеристик в процессе эксплуатации средств измерений, достижения достоверности результата измерений, предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, а также требования, обеспечивающие безопасность и электромагнитную совместимость средств измерений;

25)тип средств измерений - совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации;

26)тип стандартных образцов - совокупность стандартных образцов одного и того же назначения, изготавливаемых из одного и того же вещества (материала) по одной и той же технической документации;

27)утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений - документально оформленное в установленном порядке решение о признании соответствия типа стандартных образцов или типа средств измерений метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) на основании результатов испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа;

28)пункт утратил силу. (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

28.1)шкала величины (шкала измерений) - упорядоченный набор значений величины; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

29)эталон единицы величины - техническое средство, предназначенное для воспроизведения, хранения и передачи единицы величины.

### Статья 3. Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений

1.Законодательство Российской Федерации об обеспечении единства измерений основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, регулирующие отношения в области обеспечения единства измерений, а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2.Положения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, касающиеся предмета регулирования настоящего Федерального закона, применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону.

### Статья 3.1. Передача осуществления полномочий по федеральному государственному метрологическому контролю (надзору) органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N 233-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

Полномочия по федеральному государственному метрологическому контролю (надзору), за исключением метрологического надзора в области обороны и обеспечения безопасности Российской Федерации, предусмотренные настоящим Федеральным законом, могут передаваться для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации постановлениями Правительства Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

### Статья 4. Международные договоры Российской Федерации

1.Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, то применяются правила международного договора. (в ред. Федерального закона от 08.12.2020 N 429-ФЗ)

2.Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом. (в ред. Федерального закона от 08.12.2020 N 429-ФЗ)

### Глава 2. Требования к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений

### Статья 5. Требования к измерениям

1.Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. Результаты измерений должны быть выражены в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

2.Методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения прямых измерений, вносятся в эксплуатационную документацию на средства измерений. Подтверждение соответствия этих методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов данных средств измерений. В остальных случаях подтверждение соответствия методик (методов) измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется путем аттестации методик (методов) измерений. Сведения об аттестованных методиках (методах) измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими аттестацию юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

3.Аттестацию первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования, проводят юридические лица и индивидуальные предприниматели, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение аттестации методик (методов) измерений. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

4.Порядок аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений и их применения устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

5.Правительством Российской Федерации в целях, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, устанавливается перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в областях, указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 9, 11 - 17, 19 части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, с указанием обязательных метрологических требований к измерениям, в том числе показателей точности измерений. Федеральные органы исполнительной власти и государственные корпорации, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в областях деятельности, указанных в пунктах 4, 10 и 18 части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, определяют измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и устанавливают к ним обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности измерений. (в ред. Федерального закона от 27.10.2020 N 348-ФЗ)

5.1.Первичная референтная методика (метод) измерений и референтная методика (метод) измерений утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

6.Часть утратила силу. (в ред. Федерального закона от 27.10.2020 N 348-ФЗ)

### Статья 6. Требования к единицам величин

1.В Российской Федерации применяются единицы величин Международной системы единиц, принятые Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованные к применению Международной организацией законодательной метрологии. Правительством Российской Федерации могут быть допущены к применению в Российской Федерации наравне с единицами величин Международной системы единиц внесистемные единицы величин. Наименования единиц величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, их обозначения, правила написания, а также правила их применения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2.Характеристики и параметры продукции, поставляемой на экспорт, в том числе средств измерений, могут быть выражены в единицах величин, предусмотренных договором (контрактом), заключенным с заказчиком.

3.Единицы величин передаются средствам измерений, техническим системам и устройствам с измерительными функциями от эталонов единиц величин и стандартных образцов.

### Статья 7. Требования к эталонам единиц величин

1.Государственные эталоны единиц величин образуют эталонную базу Российской Федерации.

2.Государственные первичные эталоны единиц величин не подлежат приватизации.

3.Сведения о государственных эталонах единиц величин вносятся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

4.Государственные первичные эталоны единиц величин содержатся и применяются в государственных научных метрологических институтах.

5.Государственные первичные эталоны единиц величин подлежат утверждению федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений.

6.Государственные первичные эталоны единиц величин подлежат сличению с эталонами единиц величин Международного бюро мер и весов и национальными эталонами единиц величин иностранных государств. Ответственность за своевременное представление государственного первичного эталона единицы величины на сличение несет государственный научный метрологический институт, содержащий данный государственный первичный эталон единицы величины.

7.В Российской Федерации должны применяться эталоны единиц величин, прослеживаемые к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин. В случае отсутствия соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин должна быть обеспечена прослеживаемость средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.

7.1.Конструкция эталонов единиц величин должна обеспечивать ограничение доступа к определенным частям эталонов единиц величин (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению воспроизведения, хранения и передачи единицы величины, шкалы величины (шкалы измерений). (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

8.Порядок утверждения, содержания, сличения и применения государственных первичных эталонов единиц величин, порядок передачи единиц величин от государственных эталонов, порядок установления обязательных требований к эталонам единиц величин, используемым для обеспечения единства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, порядок оценки соответствия этим требованиям, а также порядок их применения устанавливается Правительством Российской Федерации.

### Статья 8. Требования к стандартным образцам

1.Стандартные образцы предназначены для воспроизведения, хранения и передачи характеристик состава или свойств веществ (материалов), выраженных в значениях единиц величин, допущенных к применению в Российской Федерации.

2.В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений применяются стандартные образцы утвержденных типов.

### Статья 9. Требования к средствам измерений

1.В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также обеспечивающие соблюдение установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений обязательных требований, включая обязательные метрологические требования к измерениям, обязательные метрологические и технические требования к средствам измерений, и установленных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обязательных требований. В состав обязательных требований к средствам измерений в необходимых случаях включаются также требования к их составным частям, программному обеспечению и условиям эксплуатации средств измерений. При применении средств измерений должны соблюдаться обязательные требования к условиям их эксплуатации.

2.Конструкция средств измерений должна обеспечивать ограничение доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям результатов измерений. Средства измерений должны иметь заводские, серийные номера или другие буквенно-цифровые обозначения, однозначно идентифицирующие каждый экземпляр средства измерений. Место, способ и форма нанесения номера или другого обозначения должны обеспечивать возможность прочтения и сохранность в процессе эксплуатации средства измерений. (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 496-ФЗ)

3.Порядок отнесения технических средств к средствам измерений устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.

### Статья 10. Технические системы и устройства с измерительными функциями (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

1.Обязательные требования к техническим системам и устройствам с измерительными функциями, а также формы оценки их соответствия указанным требованиям устанавливаются законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

2.Порядок отнесения технических средств к техническим системам и устройствам с измерительными функциями устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.

3.Обеспечение единства измерений при разработке, производстве и эксплуатации технических систем и устройств с измерительными функциями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

### Глава 3. Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений

### Статья 11. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений

Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений осуществляется в следующих формах:

1)утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений;

2)поверка средств измерений;

3)метрологическая экспертиза;

4)федеральный государственный метрологический контроль (надзор); (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

5)аттестация методик (методов) измерений;

6)аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений.

### Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений

1.Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.

2.Решение об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, решение о внесении изменений в сведения об утвержденных типе стандартных образцов или типе средств измерений принимаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений. Решение об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений принимается на основании положительных результатов испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, решение о внесении изменений в сведения об утвержденных типе стандартных образцов или типе средств измерений принимается на основании положительных результатов испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, и (или) положительного заключения юридического лица, аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на выполнение испытаний в целях утверждения типа, и (или) заявления юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих разработку, выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и применение на территории Российской Федерации стандартных образцов или средств измерений, в соответствии с порядками, предусмотренными частью 7 настоящей статьи. (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 496-ФЗ)

3.Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений подтверждается включением сведений об утвержденных типе стандартных образцов или типе средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, по заявлению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих разработку, выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и применение на территории Российской Федерации стандартных образцов или средств измерений, выдается сертификат об утверждении типа стандартного образца или типа средства измерений. Интервал между поверками средства измерений и методика его поверки изменяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, в случаях, установленных порядками, предусмотренных частью 7 настоящей статьи. (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 496-ФЗ)

4.На каждый экземпляр средств измерений утвержденного типа, сопроводительные документы к указанным средствам измерений и на сопроводительные документы к стандартным образцам утвержденного типа наносится знак утверждения их типа. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения этого знака в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции средства измерений не позволяют нанести этот знак непосредственно на средство измерений, он наносится только на сопроводительные документы. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

5.Испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа проводятся юридическими лицами, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на выполнение испытаний в целях утверждения типа. (в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

6.Сведения об утвержденных типах стандартных образцов и типах средств измерений, о внесенных в них изменениях включаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, в соответствии с частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона. Состав сведений о типах стандартных образцов и типах средств измерений, включаемых в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, устанавливается в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона. (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 496-ФЗ)

7.Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений, внесения изменений в сведения о них, установления и изменения интервала между поверками средств измерений, установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, порядок выдачи сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, форма сертификатов об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, требования к методикам поверки средств измерений, требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядок их нанесения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа и порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений устанавливаются с учетом характера производства стандартных образцов и средств измерений (серийное или единичное производство). (в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 254-ФЗ, от 27.12.2019 N 496-ФЗ)

8.Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие разработку, выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и использование на территории Российской Федерации не предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартных образцов и средств измерений, могут в добровольном порядке представлять их на утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений.

### Статья 13. Поверка средств измерений

1.Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.

2.Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели. (в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

3.Правительством Российской Федерации устанавливается перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации государственными региональными центрами метрологии. (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ)

4.Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений или лица, представившего его на поверку, на средство измерений наносится знак поверки, и (или) выдается свидетельство о поверке средства измерений, и (или) в паспорт (формуляр) средства измерений вносится запись о проведенной поверке, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки, или выдается извещение о непригодности к применению средства измерений. (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 496-ФЗ)

5.Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.

6.Сведения о результатах поверки средств измерений передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими поверку средств измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в срок, установленный в порядке, предусмотренном частью 5 настоящей статьи. Состав сведений о результатах поверки средств измерений и порядок включения указанных сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений определяются в порядке, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений, в соответствии с частью 3 статьи 20 настоящего Федерального закона. (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 496-ФЗ)

7.Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.

### Статья 14. Метрологическая экспертиза

1.Содержащиеся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требования к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений подлежат обязательной метрологической экспертизе. Заключения обязательной метрологической экспертизы в отношении указанных требований рассматриваются подготавливающими и принимающими эти акты федеральными органами исполнительной власти. Обязательная метрологическая экспертиза содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений проводится государственными научными метрологическими институтами. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

2.Обязательная метрологическая экспертиза стандартов, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов проводится также в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Указанную экспертизу проводят аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на выполнение обязательной метрологической экспертизы юридические лица и индивидуальные предприниматели. (в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

3.Порядок проведения обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.

4.В добровольном порядке может проводиться метрологическая экспертиза продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, в отношении которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная метрологическая экспертиза.

### Статья 15. Федеральный государственный метрологический контроль (надзор) (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

1.Федеральный государственный метрологический контроль (надзор) осуществляется:

1)федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации;

2)на объектах федеральных органов исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, на объектах, занимаемых войсками национальной гвардии Российской Федерации, - подразделениями указанных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и соответствующих органов управления, а также их государственными учреждениями.

2.Предметом федерального государственного метрологического контроля (надзора) является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, установленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

3.Организация и осуществление федерального государственного метрологического контроля (надзора) регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", а в случаях, указанных в пункте 2 части 1 настоящей статьи, нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, принимаемыми по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере стандартизации и обеспечения единства измерений.

4.Положение о федеральном государственном метрологическом контроле (надзоре) утверждается Правительством Российской Федерации.

5.При осуществлении федерального государственного метрологического контроля (надзора) проводятся следующие виды профилактических мероприятий:

1)информирование;

2)обобщение правоприменительной практики;

3)объявление предостережения;

4)самообследование;

5)профилактический визит.

6.При осуществлении федерального государственного метрологического контроля (надзора) орган государственного надзора вправе привлекать специалистов, экспертов, экспертные организации.

7.Проведение отбора проб (образцов), инструментального обследования, экспертизы в рамках федерального государственного метрологического контроля (надзора) осуществляют аккредитованные испытательные лаборатории (центры), привлекаемые в качестве экспертных организаций в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

### Статья 16. - Утратила силу. (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

### Статья 17. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении федерального государственного метрологического контроля (надзора) (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

1.Обязанность проведения проверок при осуществлении федерального государственного метрологического контроля (надзора) возлагается на должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный метрологический контроль (надзор), и их территориальных органов. (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

2.Должностные лица, проводящие предусмотренную частью 1 настоящей статьи проверку, при предъявлении служебного удостоверения и приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о проведении проверки вправе: (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

1)посещать объекты (территории и помещения) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях осуществления федерального государственного метрологического контроля (надзора) во время исполнения служебных обязанностей; (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

2)получать документы и сведения, необходимые для проведения проверки.

3.Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный метрологический контроль (надзор), обязаны: (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

1)проверять соответствие используемых единиц величин единицам величин, допущенным к применению в Российской Федерации;

2)проверять состояние и применение эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений в целях установления их соответствия обязательным требованиям;

3)проверять наличие и соблюдение аттестованных методик (методов) измерений;

4)пункт утратил силу. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

5)пункт утратил силу. (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

6)соблюдать государственную, коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

4.При выявлении нарушений должностное лицо, осуществляющее федеральный государственный метрологический контроль (надзор), обязано: (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

1)запрещать выпуск из производства, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартных образцов и средств измерений неутвержденных типов или предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений стандартных образцов и средств измерений, не соответствующих обязательным требованиям (за исключением выпуска из производства и ввоза на территорию Российской Федерации стандартных образцов или средств измерений, предназначенных для проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа); (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

2)запрещать применение эталонов единиц величин, не удовлетворяющих установленным обязательным требованиям, стандартных образцов и средств измерений неутвержденных типов, а также неповеренных средств измерений или средств измерений, не соответствующих установленным обязательным требованиям, при выполнении измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

3)наносить на средства измерений и эталоны единиц величин знак непригодности в случаях, когда средство измерений и эталон единиц величин не соответствуют обязательным требованиям; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

4)давать обязательные к исполнению предписания и устанавливать сроки устранения нарушений установленных законодательством Российской Федерации обязательных требований;

5)в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, направлять материалы о нарушениях требований законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений в судебные и следственные органы, а также в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий аккредитацию в области обеспечения единства измерений;

6)применять иные меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.Форма знака непригодности эталонов единиц величин, средств измерений и порядок его нанесения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

### Глава 4. Калибровка средств измерений

### Статья 18. Калибровка средств измерений

1.Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств.

2.Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений.

3.Результаты калибровки средств измерений, выполненной юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, могут быть использованы при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Порядок признания результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и требования к содержанию сертификата калибровки, включая прослеживаемость, устанавливаются Правительством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

### Глава 5. Аккредитация в области обеспечения единства измерений

### Статья 19. Аккредитация в области обеспечения единства измерений

1.Аккредитация в области обеспечения единства измерений осуществляется в целях официального признания компетентности юридического лица или индивидуального предпринимателя выполнять работы и (или) оказывать услуги по обеспечению единства измерений в соответствии с настоящим Федеральным законом. К указанным работам и (или) услугам относятся:

1)аттестация методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;

2)испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа;

3)поверка средств измерений;

4)обязательная метрологическая экспертиза стандартов, продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, проводимая в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.Часть утратила силу. (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ)

3.Аккредитация в области обеспечения единства измерений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации. (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ)

### Глава 6. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений

### Статья 20. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений

1.Нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы, информационные базы данных, международные документы, международные договоры Российской Федерации в области обеспечения единства измерений, сведения об аттестованных методиках (методах) измерений, единый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, сведения о государственных эталонах единиц величин, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, сведения об утвержденных типах стандартных образцов или типах средств измерений, сведения о результатах поверки средств измерений, сведения о результатах мониторинга состояния системы обеспечения единства измерений, прогнозирования измерительных потребностей экономики и общества образуют Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Ведение Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений и предоставление содержащихся в нем сведений организует федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений. (в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N 254-ФЗ, от 27.12.2019 N 496-ФЗ)

2.Заинтересованным лицам в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи, обеспечивается предоставление содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений документов и сведений, за исключением случаев, когда в интересах сохранения государственной, коммерческой, служебной и (или) иной охраняемой законом тайны такой доступ к указанным документам и сведениям должен быть ограничен, причем в случае получения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, межведомственного запроса в целях, связанных с предоставлением государственной или муниципальной услуги и (или) ведением базовых государственных информационных ресурсов в целях предоставления государственных или муниципальных услуг, предоставление содержащихся в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений документов и сведений осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

3.Порядок создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений. (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 496-ФЗ)

### Глава 7. Организационные основы обеспечения единства измерений

### Статья 21. Федеральные органы исполнительной власти, государственные научные метрологические институты, государственные региональные центры метрологии, метрологические службы, организации, осуществляющие деятельность по обеспечению единства измерений

1.Деятельность по обеспечению единства измерений основывается на законодательстве Российской Федерации об обеспечении единства измерений и осуществляется:

1)федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений и федеральному государственному метрологическому контролю (надзору); (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

2)подведомственными федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, государственными научными метрологическими институтами и государственными региональными центрами метрологии;

3)Государственной службой времени, частоты и определения параметров вращения Земли, Государственной службой стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов, Государственной службой стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, руководство которыми осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений;

4)метрологическими службами, а также аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. (в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

2.Основными задачами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений и государственному метрологическому контролю (надзору), являются: (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

1)разработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области обеспечения единства измерений, а также координация деятельности по нормативно-правовому регулированию в данной области;

2)организация взаимодействия с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями в области обеспечения единства измерений;

3)реализация государственной политики в области обеспечения единства измерений;

4)координация деятельности по реализации государственной политики в области обеспечения единства измерений;

5)осуществление федерального государственного метрологического контроля (надзора) и координация деятельности по его осуществлению; (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

6)межведомственная координация деятельности по разработке и производству измерительной техники в Российской Федерации; (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

7)организация мониторинга состояния системы обеспечения единства измерений, прогнозирования измерительных потребностей экономики и общества. (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 496-ФЗ)

3.Распределение полномочий между федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений и федеральному государственному метрологическому контролю (надзору), осуществляет Правительство Российской Федерации. (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

4.Основными задачами государственных научных метрологических институтов являются:

1)проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальных разработок и осуществление научно-технической деятельности в области обеспечения единства измерений;

2)разработка, совершенствование, содержание, сличение и применение государственных первичных эталонов единиц величин;

3)передача единиц величин от государственных первичных эталонов единиц величин;

4)участие в разработке проектов нормативных документов в области обеспечения единства измерений;

5)проведение обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений;

6)создание и ведение Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений и предоставление содержащихся в нем документов и сведений;

7)участие в международном сотрудничестве в области метрологии.

5.Государственные научные метрологические институты могут также выполнять иные работы и (или) оказывать иные услуги по обеспечению единства измерений.

5.1.Государственные региональные центры метрологии создаются в форме федеральных бюджетных учреждений или федеральных автономных учреждений для выполнения работ и (или) оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, на территории Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

6.Основными задачами государственных региональных центров метрологии являются: (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

1)совершенствование, содержание и применение государственных эталонов единиц величин, используемых для обеспечения прослеживаемости; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

2)участие в оказании государственных услуг по обеспечению единства измерений в соответствии с областью аккредитации; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

3)проведение поверки средств измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии, а также других средств измерений в соответствии с установленной областью аккредитации; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

4)передача единиц величин от государственных эталонов единиц величин. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

7.Государственные региональные центры метрологии могут также выполнять иные работы и (или) оказывать иные услуги по обеспечению единства измерений.

8.Государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли осуществляет научно-техническую и метрологическую деятельность по воспроизведению национальной шкалы времени и эталонных частот, по определению параметров вращения Земли, а также по обеспечению потребности государства в эталонных сигналах времени и частоты, в информации о параметрах вращения Земли и точном значении московского времени и календарной дате. (в ред. Федерального закона от 02.12.2013 N 338-ФЗ)

9.Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов осуществляет деятельность по разработке, испытанию и внедрению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов в целях обеспечения единства измерений на основе применения указанных стандартных образцов, а также по ведению соответствующих разделов Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.

10.Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов осуществляет деятельность по разработке и внедрению стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов в науке и технике в целях обеспечения единства измерений на основе применения указанных стандартных справочных данных, а также по ведению соответствующих разделов Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.

11.Государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли, Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов, Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов осуществляют деятельность в соответствии с положениями о них, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

### Статья 22. Метрологические службы (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

1.Федеральные органы исполнительной власти и государственные корпорации, осуществляющие функции в областях деятельности, указанных в частях 3 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона, создают в установленном порядке метрологические службы в целях организации деятельности по обеспечению единства измерений в пределах своей компетенции.

2.Права и обязанности метрологических служб федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, указанных в части 1 настоящей статьи, порядок организации и координации их деятельности определяются положениями о метрологических службах, утверждаемыми руководителями федеральных органов исполнительной власти или государственных корпораций, создавших метрологические службы, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.

3.Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в областях, указанных в частях 3 и 4 статьи 1 настоящего Федерального закона, могут создавать метрологические службы в добровольном порядке. Федеральными законами может быть установлена обязательность создания метрологических служб.

4.Права и обязанности метрологических служб юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в части 3 настоящей статьи, порядок организации и координации их деятельности определяются положениями о метрологических службах, утверждаемыми руководителями этих юридических лиц или индивидуальными предпринимателями.

Глава 8. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений

Статья 23. Ответственность юридических лиц, их руководителей и работников, индивидуальных предпринимателей

Юридические лица, их руководители и работники, индивидуальные предприниматели, допустившие нарушения законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, необоснованно препятствующие осуществлению федерального государственного метрологического надзора и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный метрологический надзор, об устранении выявленных нарушений, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)

Статья 24. Ответственность должностных лиц

1.За нарушения законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений должностные лица федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, а также федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный метрологический контроль (надзор), и подведомственных им организаций несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

2.Действия (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц не приостанавливает исполнения их предписаний, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Глава 9. Финансирование в области обеспечения единства измерений

Статья 25. Финансирование в области обеспечения единства измерений за счет средств федерального бюджета

За счет средств федерального бюджета финансируются расходы на:

1)разработку, совершенствование, содержание государственных первичных эталонов единиц величин, а также разработку и совершенствование государственных первичных референтных методик (методов) измерений; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

2)разработку и совершенствование государственных эталонов единиц величин;

3)фундаментальные исследования в области метрологии;

4)выполнение работ, связанных с деятельностью Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли, Государственной службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов, Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов;

5)разработку утверждаемых федеральными органами исполнительной власти нормативных документов в области обеспечения единства измерений;

6)выполнение работ по федеральному государственному метрологическому контролю (надзору); (в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 11.06.2021 N 170-ФЗ)

7)проведение сличения государственных первичных эталонов единиц величин с эталонами единиц величин Международного бюро мер и весов и национальными эталонами единиц величин иностранных государств;

8)уплату взносов Российской Федерации в международные организации по метрологии;

9)создание и ведение Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений;

10)пункт утратил силу. (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 160-ФЗ)

11)проведение обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений. (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 496-ФЗ)

Статья 26. Оплата работ и (или) услуг по обеспечению единства измерений

1.Работы и (или) услуги, по передаче единиц величин от государственных эталонов единиц величин и поверке средств измерений, входящих в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии, оплачиваются по регулируемым ценам в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 27.12.2019 N 496-ФЗ)

2.Работы и (или) услуги по проведению испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа, аттестации методик (методов) измерений, метрологической экспертизы, указанной в частях 2 и 4 статьи 14 настоящего Федерального закона, по поверке средств измерений, не вошедших в перечень средств измерений, указанный в части 1 настоящей статьи, калибровке средств измерений оплачиваются заинтересованными лицами в соответствии с условиями заключенных договоров (контрактов), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.Государственные региональные центры метрологии в пределах установленного государственного задания оказывают государственные услуги и (или) выполняют работы в области обеспечения единства измерений для граждан и юридических лиц за плату по регулируемым ценам в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)

Глава 10. Заключительные положения

Статья 27. Заключительные положения

1.Нормативные правовые акты Российской Федерации, предусмотренные настоящим Федеральным законом, за исключением нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, должны быть приняты в течение двух лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

2.До дня вступления в силу настоящего Федерального закона федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в областях деятельности, указанных в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона, определяют в пределах их компетенции перечни измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.

3.Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также метрологические правила и нормы, принятые во исполнение Закона Российской Федерации от 27 апреля 1993 года N 4871-I "Об обеспечении единства измерений", действуют в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, со дня вступления в силу настоящего Федерального закона и до дня вступления в силу нормативных правовых актов Российской Федерации, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

4.Документы, выданные в соответствии с метрологическими правилами и нормами, указанными в части 3 настоящей статьи, сохраняют силу до окончания срока их действия.

Статья 28. О признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу:

1)Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 года N 4871-I "Об обеспечении единства измерений" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 23, ст. 811);

2)Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 апреля 1993 года N 4872-I "О введении в действие Закона Российской Федерации "Об обеспечении единства измерений" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 23, ст. 812);

3)статью 7 Федерального закона от 10 января 2003 года N 15-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167).

Статья 29. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

## Метрологическое обеспечение железнодорожных объектов

Метрологическая деятельность, являясь неотъемлемой частью технологических процессов, представляет реальный инструмент управления и контроля качества эксплуатации и ремонта технических средств. Это связано в первую очередь с тем, что измерения обеспечивают получение количественной информации об объекте управления или контроля, без которой невозможно точное воспроизведение всех заданных условий ТП, обеспечение высокого качества изделий и эффективного управления объектом.

О важности измерительной информации на транспорте свидетельствует то, что до 25% рабочего времени работников предприятий вагонного, локомотивного хозяйства, СЦБ и связи, пути, электроснабжения уходит на контрольно-измерительные операции. Поэтому метрологическое обеспечение и стандартизация как система управления качеством измерений – важное звено в обеспечении эффективности работы транспорта.

В настоящее время выполнение работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений,  метрологическому контролю и надзору за состоянием и применением ССИ, соблюдение метрологических правил и норм, нормативных документов, по обеспечению измерений на федеральном железнодорожном транспорте возложено на метрологическую службу МПС России [34]. Структурная схема метрологической службы представлена на рис. 4.1.

Рис. 4.1.  Структурная схема метрологической службы железнодорожного транспорта

Метрологическая служба в системе МПС России представляет  собой [34] централизованную систему с развитой структурой. Она включает в себя:

−    службу главного метролога в центральном аппарате МПС России;

−    головную организацию метрологической службы на железнодорожном транспорте (ГОМС) - Государственное унитарное предприятие – Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ГУП ВНИИЖТ МПС России);

−    базовые организации метрологической службы (по хозяйствам) на железнодорожном транспорте (БОМС);

−    метрологические службы железных дорог, возглавляемые   дорожными центрами стандартизации и метрологии (ДЦСМ).

Главные задачи метрологической службы дороги:

−    обеспечение единства и требуемой точности измерений в целях повышения безопасности и качества перевозочного процесса, повышение уровня и техники измерений, улучшение качества выпускаемой продукции, достоверного учета материальных  ценностей;

−    внедрение современных методов и СИ, автоматизированного контрольно-измерительного оборудования, измерительных систем, эталонов, применяемых при поверке средств измерений, ремонте подвижного состава и других технических средств дороги;

−    осуществление метрологического контроля и соблюдение метрологических правил и норм,  нормативных документов по обеспечению единства измерений;

−    развитие, совершенствование и укрепление метрологической службы (МС) дороги.

Метрологическая  служба хозяйства сигнализации и связи (ХСС) и дороги, структурная схема которой представлена на рис. 4.2,  представляет собой централизованную систему (СЦБ), которая включает: службу сигнализации, централизации и блокировки, службу информатизации и связи (НИС).  Функции главного метролога по названным службам возлагаются на заместителя начальника дорожной лаборатории автоматики, телемеханики и связи (АТиС). Метрологические службы подразделений ХСС, возглавляемые метрологами, подчиняются главному инженеру предприятия. Работы по обеспечению единства измерений относятся к основным видам   работ, а подразделения   МС – к   основным   производственным   или технологическим подразделениям ХСС.

Руководители подразделений ХСС отвечают за соблюдение метрологических правил и норм, направленных на обеспечение единства и требуемой точности измерений, правил   проверки,   состояние   и применение СИ. Каждое подразделение ХСС разрабатывает свое положение о МС, применительно к конкретным условиям своей деятельности по  обеспечению единства  и  требуемой  точности  измерений,   метрологическому контролю   и   надзору   в   соответствии   с   Законом   Российской   Федерации  «Об обеспечении единства измерений» и на основе положений о МС МПС.

Рис.  4.2.  Структурная схема метрологической  службы хозяйства сигнализации и связи

Обязанности метрологической службы, дистанции сигнализации, связи и вычислительной техники (ШЧ):

−    проводить единую техническую политику и осуществлять контроль за проведением работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений в цехах дистанции;

−    проводить систематический анализ состояния СИ и испытательного оборудования в ШЧ с целью разработки предложений по совершенствованию метрологического обеспечения производства, ведения паспорта метрологического обеспечения ШЧ;

−    составлять планы метрологического обеспечения и укомплектования СИ согласно требованиям регламента технической оснащенности, эталонами, испытательным оборудованием, необходимыми для эксплуатации и ремонта устройств АТ и С и вычислительной техники;

−    вести учет средств измерений, организовывать их обменный  фонд;

−    проводить метрологический контроль и надзор за состоянием и применением СИ и испытательного оборудования, в цехах дистанций;

−    составлять и согласовывать с территориальными органами Госстандарта графики поверки эталонов и рабочих СИ, обеспечивать их своевременную доставку и поверку;

−    составлять годовые графики метрологической аттестации испытательного оборудования, принимать непосредственное участие в метрологической аттестации испытательного оборудования;

−    обеспечивать внедрение ГОСТов, ОСТов и других нормативных документов, регламентирующих нормы точности измерений, методики выполнения измерений, метрологические характеристики СИ, требования к метрологическому обеспечению предприятия;

−    участвовать в анализе причин  нарушения технологических    режимов,  брака, производительного   расхода   сырья,   материалов,   энергии   и   других   потерь, связанных с состоянием СИ, контроля, испытания    и    выполнением контрольно-измерительных операций;

−    оформлять списание, утилизацию СИ в установленном порядке;

−    организовывать работы по повышению квалификации работников, связанных с метрологическим обеспечением и выполнением измерений;

−    участвовать в создании на дистанции справочно-информационного фонда нормативно-технической документации по метрологии.

## 4.2. Метрологические характеристики средств измерений

### 4.2.1. Статические характеристики и параметры средств измерений

Основной характеристикой СИ в статическом режиме является уравнение преобразования — зависимость информативного параметра выходного сигнала от информативного параметра его входного сигнала [7, 35]. В общем виде она может быть записана в виде

,(4.1)

где  - некоторый функционал, описывающий ряд определенных математических операций, производимых над входной величиной .

Различают три вида функции преобразования:

−    номинальную , которая укалывается в нормативно-технической документации на данный тип СИ. Она устанавливается для стандартизованных средств измерений массового производства;

−    индивидуальную , которая принимается для конкретного экземпляра СИ и устанавливается путем экспериментальных исследований (индивидуальной градуировки) этого экземпляра при определенных значениях влияющих величин;

−    действительную , которая совершенным образом (без погрешностей) отражает зависимость информативного параметра выходного сигнала конкретного экземпляра СИ от информативного
параметра его входного сигнала в тех условиях и в тот момент времени, когда эта зависимость определяется.

Важной характеристикой СИ является его чувствительность S – свойство, определяемое отношением изменения  выходного сигнала  к вызывающему его изменению  входного сигнала . Различают абсолютную

,                                            (4.2)

и относительную чувствительность

,                                        (4.3)

Наименьшее значение изменения ФВ, начиная с которого может осуществляться её измерение, называется порогом чувствительности данного средства измерений.

Существует ряд характеристик и параметров СИ, которые описывают некоторые их свойства СИ отбирать или отдавать энергию через свои входные или выходные цепи. Для электрических СИ это прежде всего входные и выходные сопротивления и емкости.

### 4.2.2. Динамические характеристики и параметры средств измерений

В статических режимах выходной сигнал СИ в точности соответствует входному (при условии отсутствия статических погрешностей) и, следовательно, коэффициент преобразования   равен номинальному коэффициенту  во всем диапазоне изменения входной величины . Уравнение преобразования соответствует идеальному (безинерционному) линейному преобразованию. Реальные СИ обладают инерционными (динамическими) свойствами, обусловленными особенностями используемых элементов. Это приводит к более сложной зависимости между входным и выходным сигналами.

Полная динамическая характеристика описывается приятной математической моделью динамических свойств СИ. В качестве нее используют: дифференциальные уравнения; переходную, импульсную переходную, амплитудно-фазовую и амплитудно-частотную характеристики; совокупность амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик; передаточную функцию.

Наиболее полно описывают динамические свойства СИ дифференциальные уравнения. Общий вид уравнения с нулевыми начальными условиями:

,           (4.4)

где ,  - постоянные коэффициенты.

.            (4.5)

Переходная характеристика  - это временная характеристика СИ, полученная в результате подачи на его вход сигнала в виде единичной функции заданной амплитуды

.                                     (4.6)

Она описывает инерционность СИ, обуславливающую запаздывание и искажение выходного сигнала относительно входного.

Импульсная переходная характеристика  - это временная характеристика СИ, полученная в результате приложения к его входу сигнала в виде дельта-функции.

.                                   (4.7)

В практике измерений получила большое распространение амплитудно-частотная характеристика (АЧХ)

,                          (4.8)

представляющая собой зависящее от круговой частоты отношение амплитуды выходного сигнала линейного СИ в установившемся режиме к амплитуде входного синусоидального сигнала.

Фазочастотная характеристика (ФЧХ)  - это зависящая от частоты разность фаз между выходным сигналом и входным синусоидальным сигналом линейного СИ в установившемся режиме.

## 4.3. Классификация погрешностей измерений

Погрешности измерений могут быть вызваны различными причинами и по-разному проявляться в эксперименте. В связи с этим существенно отличаются и пути уменьшения тех или иных составляющих погрешности. Все это делает целесообразным классификацию погрешностей по тому или иному признаку.

Погрешности бывают абсолютные и относительные. Относительная погрешность измерения обычно выражаете в процентах. Так же как и истинное значение измеряемой величины погрешность измерения не может быть определена абсолютно точно, поэтому используют приближенные ее оценки.

При анализе погрешностей средств измерений и выборе способов их уменьшения весьма важным является разделение погрешностей в зависимости от значения измеряемой (преобразуемой) величины. По этому признаку погрешности делятся на аддитивные и мультипликативные.

Аддитивная погрешность (абсолютная) не зависит от значения измеряемой величины, а мультипликативная — ему пропорциональна. Соответственно относительная аддитивная погрешность обратно пропорциональна значению измеряемой величины, а относительная мультипликативная — от него не зависит. Аддитивную погрешность иногда называют погрешностью нуля, а мультипликативную — погрешностью чувствительности. Реально погрешность средства измерений включает в себя обе указанные составляющие.

Кроме того, номинальная функция преобразования средства измерений — это в большинстве случаев более простая функция  (обычно линейная), чем градуировочная характеристика. Их различие вызывает погрешность (погрешность нелинейности), которая в общем случае является некоторой произвольной функцией значения измеряемой величины.

Средства измерений могут использоваться в статическом или динамическом режиме работы. В статическом режиме измеряемая величина не изменяется во времени, а отсчет выполняется тогда, когда практически окончены переходные процессы, вызванные подключением измеряемой величина ко входу средства измерений. В динамическом режиме измеряемая величина изменяется во времени. В соответствии с этим различают статическую и динамическую погрешность СИ.

Очевидно, что погрешность средства измерений в динамическом режиме включает в себя статическую погрешность и погрешность, обусловленную инерционностью СИ. Последняя погрешность носит название динамической погрешности средства измерений и определяется как разность между погрешностью средства измерений в динамическом режиме и его статической погрешностью, соответствующей значению величины в данный момент времени.

В зависимости от причин возникновения погрешности подразделяются на инструментальные, методические и субъективные (личные).

Инструментальная погрешность измерения — погрешность из-за несовершенства СИ. Эта погрешность в свою очередь обычно подразделяется на основную погрешность СИ и дополнительную.

Основная погрешность СИ — это погрешность в условиях, принятых за нормальные, т. е. при нормальных значениях всех величин, влияющих на результат измерения (температуры, влажности, напряжения питания и т. п.). Дополнительная погрешность возникает при отличии значений влияющих величин от нормальных. Обычно различают отдельные составляющие дополнительной погрешности, например температурную погрешность, погрешность из-за изменения напряжения питания и т. п.

Методическая погрешность — погрешность измерения происходящая от несовершенства метода измерений. Эта погрешность может возникать из-за принципиальных недостатков используемого метода, из-за неполноты знаний о происходящих при измерении процессах, из-за неточности применяемых расчетных формул. Если предел допускаемо инструментальной погрешности СИ нормируется соответствующими документами, то методическая погрешность может и должна быть оценена только самим экспериментатором с учетом конкретных условий эксперимента, что во многих случаях представляет собой достаточно сложную задачу.

Субъективная, или личная, погрешность обусловлена индивидуальными особенностями лица, выполняющего измерения. Примерами таких погрешностей являются погрешности напр., из-за неправильного отсчитывания десятых долей деления шкалы   прибора.

При использовании СИ на практике их метрологические характеристики должны быть известны. Основные параметры, такие как предел измерения, параметры номинальной функций преобразования, цена деления шкалы и т. п., указываются в технической документации на измерительный прибор.

## 4.4. Заключение

Общим направлением совершенствования устройств является повышение уровня автоматизации, снижение объемов работ по эксплуатации, перевод объектов в режим периодического обслуживания без постоянного присутствия технического персонала. Это вызывает необходимость дальнейшего совершенствования измерений. Оно идет в направлении разработки и внедрения автоматизированных измерительных комплексов, применения телеконтроля, телеизмерений, систем технической диагностики состояния устройств, которые обеспечивают сбор информации с контрольных точек оборудования, ее обработку с помощью микроЭВМ и сравнение полученных значений с нормами, заложенными в программу. Использование электроизмерительной техники во всех областях применения электротехнических устройств железнодорожного транспорта повышает надежность их работы, оперативность устранения отклонений от норм, безопасность движения поездов.

Президент Российской Фед