Лекция 12

Мультиплексоры, назначение, маркировка, УГО

Назначение и принцип работы мультиплексора. Мультиплексор имеет
несколько информационных входов, адресные входы , вход для подачи стробирующего сигнала С и один выход Q.
На рис. 3.27а показано символическое изображение мультиплексора с
четырьмя информационными входами.

Каждому из информационных входов мультиплексора присваивается номер, называемый адресом. При подаче стробирующего сигнала на
вход С мультиплексор выбирает один из входов адрес которого задается двоичным кодом на адресных входах, и подключает его к выходу.

Таким образом, подавая на адресные входы адреса различных ин-формационных входов, можно передавать цифровые сигналы с этих
входов на выход Q. Очевидно, число информационных входов пннф и
число адресных входов nадр связаны соотношением

Функционирование мультиплексора определяется табл. 3.9

При отсутствии стробирующего сигнала (С=0) связь между информационными входами и выходом отсутствует (Q = 0). При подаче
стробирующего сигнала (С=1) на выход передается логический уровень того из информационных входов Di, номер которогоi в двоичной форме задан на адресных входах. Так,при задании адреса на выход Q
будет передаваться сигнал информационного входа с адресом 310, т. е. D3.

По этой таблице можно записать следующее логическое выражение для выхода Q:

Построенная по этому выражению принципиальная схема мультиплексора показана на рис. 3.27 б.

Мультиплексоры обычно компонуются с четырьмя двухвходовыми,
двумя четырехвходовыми или одним восьмивходовым в одном корпусе.

В тех случаях, когда требуется передавать на выходы многоразрид
ные входные данные в параллельной форме, используется параллельное
включение мультиплексоров по числу разрядов передаваемых данных.

Использование мультиплексоров для синтеза комбинационных уст-
ройств. Мультиплексоры могут быть использованы для синтеза логических функций. При этом может быть достигнуто значительное сокращение числа используемых в схеме элементов (корпусов интегральных
схем).

Логическое выражение мультиплексора (3.12) содержит члены со
всеми комбинациями адресных переменных. Следовательно, если требуется синтезировать функцию трех переменных ), то две из
этих переменных (например, )могут быть поданы на адресные
входы , а третья х3 — на информационный вход.

Например, пусть требуется синтезировать функцию, заданную
табл. 3.10. Логическое выражение функции)

Рассматривая переменные х1, х2 в качестве адресных переменных,
получим табл. 3.11, из которой видно, что мультиплексор на выходе Q
реализует заданную логическую функцию. Принципиальная схема по-
казана на рис. 3.28

При синтезе комбинационных схем мультиплексоры могут быть ис-
пользованы совместно с элементами некоторого базиса. Если число
адресных входов мультиплексора nадр, то из общего числа п переменных
функции nадр могут быть поданы на адресные входы. Тогда на информа-
ционные входы мультиплексора подаются функции п—nадр переменных.

Пусть, например, требуется синтезировать логическую функцию
четырех переменных с использованием четырехвходовогомультиплек-
сора. Если адресными переменными являются х1х2, то на информацион-
ные входы мультиплексора должны подаваться функции переменных
х3 и х4, определяемые показанными в табл. 3.12 областями таблицы
Вейча. Внутри каждой очерченной для информационных входов обла-
сти таблицы Вейча проводится минимизация обычными методами,
после чего строятся схемы, формирующие подаваемые на информацион-
ные входы мультиплексора функции.

Покажем этот прием на реализации функции, заданной табл. 3.13.

При подаче переменных х1 и х2 на адресные входы мультиплексорана его информационные входы должны подаваться

Реализующая заданную функцию схема показана на рис. 3.29.

Следует иметь в виду, что, синтезируя логическое устройство с ис-
пользованием мультиплексора, необходимо также построить вариант
схемы без использования мультиплексора. Затем сравнением получен-
ных вариантов определить, какой из вариантов оказывается лучшим по
числу используемых в схеме корпусов интегральных схем.