Лабораторная работа №19

«Трёхфазная цепь при соединении потребителей по схеме «треугольник»».

Цель: Исследовать особенности работы трёхфазной цепи при соединении симметричного потребителя треугольником, усвоить построение векторных диаграмм по результатам эксперимента.

I. Предварительный расчет.

По заданному значению линейного напряжения UАВ (UВС , UСА) и значениям параметров элементов схемы (в соответствии с вариантом задания табл. 1) рассчитать трехфазную электрическую цепь (рис. 1) при соединении нагрузки треугольником для симметричной и несимметричной нагрузок и занести полученные значения в табл. 2 и 3, соответственно.

Трехфазная система ЭДС обмоток генератора симметрична и имеет действующие значения: EA= 22e-j30В,  EB= 22e-j150 В;  EC= 22ej90В. Частота гармонического сигнала 50 Гц.

Таблица 1

| № варианта | R1= R2= R3 , Ом | C1 , мкф | L1 , Гн | С2 , мкф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 200 | 0 | 0,2 | 0 |
| 3 | 300 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 400 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 500 | 0 | 0,8 | 0 |
| 6 | 650 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 550 | 20 | 0 | 0 |
| 8 | 450 | 0 | 1,5 | 0 |
| 9 | 350 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 250 | 8 | 0 | 0 |

Рис. 1 Схема электрическая принципиальная

+j

c               Uc

n

UnN              Ua

N                          	   +1

a

Ub

b

Рис.2  Векторная диаграмма соединения треугольником

Построение следует начать с равностороннего треугольника линейных напряжений. Положение точки n определяет вектор UnN. В случае несимметричной нагрузки векторы фазных напряжений начинаются в точке n. Из векторной диаграммы видно, что при отличии напряжения смещения нуля  UnN. возникает перекос фазных напряжений по модулю и по фазе.

Контрольные вопросы

1. Чему равна сумма линейных токов в трехпроводной цепи?

2. Какое соотношение между линейными и фазными напряжениями имеет место в симметричной цепи?

3. Чему равны фазные напряжения приемника в четырехпроводной цепи?

4. К чему приводит соединение несимметричных приемников звездой (без нейтрали)?

5. Допустимо ли включение предохранителей и выключателей в нейтральный провод?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

- Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование [Электронный ресурс]: справочник. Учебное пособие для вузов/ Алиев И.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 1199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9654.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Ермуратский П.В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]/ Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2011.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7755.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Семенова Н.Г. Теоретические основы электротехники. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие к лабораторному практикуму/ Семенова Н.Г., Ушакова Н.Ю., Доброжанова Н.И.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30130.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Алиев И.И. Электротехника и электрооборудование [Электронный ресурс]: справочник. Учебное пособие для вузов/ Алиев И.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 1199 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9654.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Ермуратский П.В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]/ Ермуратский П.В., Лычкина Г.П., Минкин Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2011.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7755.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Семенова Н.Г. Теоретические основы электротехники. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие к лабораторному практикуму/ Семенова Н.Г., Ушакова Н.Ю., Доброжанова Н.И.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 106 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30130.— ЭБС «IPRbooks», по паролю