Практическая работа №26

Оформление перевозки зерновых грузов

Цель работы: ознакомиться с порядком оформления перевозки зерновых грузов

Задание:

- Описать условия перевозки зерновых грузов и указать какие документы предоставляет отправитель, какие отметки делаются в накладной.

- Заполнить Оригинал транспортной железнодорожной накладной на перевозку заданного груза.

Исходные данные:

| № п/п | Ст. отправления | Ст. назначения | Род груза | Вес груза, кг | Род вагона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Саратов-1 Пассажирский | Адлер | Мука, в мешках по 80 кг | 50800 | крытый |
| 2 | Саратов-2 Товарный | Койты | Рожь, насыпью | 65000 | хоппер-зерновоз |
| 3 | Саратов-3 | Нуя | Отруби, насыпью | 70000 | хоппер-зерновоз |
| 4 | Багаевка | Ртищево-1 | Крупа, в мешках по 50 кг | 68000 | крытый |
| 5 | Карамыш | Уютная | Семена подсолнечника, насыпью | 69000 | хоппер-зерновоз |
| 6 | Примыкание | Обливская | Комбикорма, насыпью | 69500 | хоппер-зерновоз |
| 7 | Саратов-Порт | Короли | Пшеница, насыпью | 59600 | хоппер-зерновоз |
| 8 | Иловля-1 | Аткарск | Рис, в мешках 50 кг | 67300 | крытый |
| 9 | Им. Максима Горького | Ершов | Фасоль, в мешках 50 кг | 65500 | крытый |
| 10 | Анисовка | Сосногорск | Хлопья кукурузные, насыпью | 59600 | хоппер-зерновоз |

Порядок выполнения работы:

Зерновые грузы и продукты их переработки перевозятся насыпью в крытых вагонах-хопперах для зерна (вагоны-зерновозы). Мука перевозится насыпью в специализированных вагонах-муковозах.

Значительная часть продуктов переработки зерновых грузов перевозится в мешках в крытых вагонах. Муку и крупу перевозят в мешках стандартной массы 50, 80 кг. Мука восприимчива к посторонним запахам (особенно скипидара), сырости и к различным жирам. Муку всех сортов и крупу укладывают в штабеля. Высота штабеля зависит от температуры и влажности и составляет от 8 до 12 рядов (мешков).  Рис перевозят в одинарных или двойных мешках. Он отличается большим влагосодержанием, способен поглощать ее дополнительно, но может и легко испарять влагу. Рис восприимчив к различным посторонним запахам, поэтому требует активного вентилирования при хранении и перевозке.

Качественная характеристика каждой партии отгружаемых зерновых грузов и продуктов их переработки приводится в сертификатах качества Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации. Их имеется шесть форм. Форма 1 выдается представителями государственной хлебной инспекции на перевозку зерна. В сертификате указывается род зерна, ГОСТ, тип, подтип, цвет, общая стекловидность, клейковина, протеин, примеси (сорная, зерновая, в том числе минеральная, испорченная, вредная в %) и другие характеристики зерна. Форма 2 выдается для муки, где указывается цвет, вкус, запах, влажность, зольность, белизна, остаток на сите и другие характеристики муки. Форма 3 выдается на крупы, форма 4 — на комбикорма, форма 5 —	на зерно в международном сообщении, форма 6 — на комбикорм в международном сообщении.

Вывод по работе