Тема: Классификация и нумерация поездов

Поезд – это сформированный и сцепленный состав вагонов определенной  массы и длины, имеющий один или несколько действующих локомотивов с включенными и опробованными автотормозами, снабженный всеми необходимыми поездными сигналами и документами.

Каждый поезд должен быть сформирован  в соответствии с ПФ и ПТЭ.

Ответственность за правильное формирование поездов несут маневровый диспетчер (ДСЦ) и составитель поездов.

На сети железных дорог страны установлена классификация грузовых поездов 
по следующим признакам:

По скорости движения:

| ускоренные | уменьшена масса, увеличена скорость (рефрижераторные, молочные, овощные, контейнерные и др.) |
| --- | --- |
| обычной скорости | обычные поезда |

По числу групп:

| одногруппные | из вагонов, следующих на одну станцию расформирования или выгрузки |
| --- | --- |
| групповые | подобранные в поезде группы назначением на две или более станций |

По состоянию:

| груженые | из груженых вагонов |
| --- | --- |
| порожние | из порожних вагонов |
| комбинированные | из груженых и порожних вагонов |

По условиям формирования:

| отправительские | организованы с мест погрузки с обязательным проследованием без переработки до станции назначения |
| --- | --- |
| технические | формируются на технических и грузовых станциях без участия грузоотправителей |

По назначению:

| прямые | из вагонов назначением на одну станцию в адрес одного получателя |
| --- | --- |
| в расформирование | из вагонов на станцию расформирования по плану формирования |

По условиям обращения:

| маршруты кольцевые | курсирующие с постоянным составом вагонов между станциями погрузки и выгрузки |
| --- | --- |
| маршруты технические | обращающиеся между предприятиями-отправителями и получателями с технологическими процессами, требующими ритмичной доставки грузов |
| сквозные | проходят без переработки одну или более технических станций |
| участковые | проходят без изменения состава в пределах одного участка |
| сборные | развозят и собирают вагоны по промежуточным станциям участка |
| сборные удлиненные | работают на опорных промежуточных станциях нескольких участков |
| вывозные | отправляются с технических станций на часть участка с возвращением обратно |
| передаточные | курсируют между станциями одного узла |
| хозяйственные | отправляются на перегон для выполнения хозяйственных и ремонтно-восстановительных работ |

Каждому  грузовому поезду присваивается определенный номер и индекс для указания направления его следования (нечетное, четное), рода, категории.

Поездам, следующим с севера на юг и

с востока на запад, присваиваются нечетные номера, а обратно — четные.

В графике движения принята следующая нумерация грузовых поездов:

| сквозные | 2001 - 2998 |
| --- | --- |
| участковые | 3001 - 3398 |
| сборные | 3401 - 3468 |
| вывозные | 3501 - 3598 |
| передаточные | 3601 - 3798 |
| диспетчерские локомотивы | 3801 - 3898 |
| восстановительные поезда | 8001 - 8048 |
| пожарные поезда | 8051 - 8098 |
| снегоочистители и снегоуборочная техника | 8101 - 8198 |

КЛАССИФИКАЦИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ

В зависимости от дальности следования пассажирские поезда подразделяются на:

В зависимости от скорости движения, условий и комфортности поездки дальние и местные поезда подразделяются на:

Скорые и скоростные поезда имеют наиболее высокую маршрутную скорость благодаря меньшему числу остановок и меньшей их продолжительности. 
Эти поезда назначаются на основных магистралях между крупными городами.

Максимальная ходовая скорость скорых поездов  140 км/ч.

Поезда, следующие со скоростью свыше 140 км/ч   относятся к скоростным.

Пассажирские поезда обращаются между крупными населенными пунктами и имеют меньшую маршрутную скорость из-за большого числа остановок и меньшей технической скорости.

На направлениях, где значительны перевозки багажа и почты назначают почтово-багажные поезда.

На линиях с небольшим объемом перевозок курсируют грузопассажирские поезда, состоящие из грузовых и пассажирских вагонов.

В графике движения принята следующая нумерация пассажирских поездов:

| Скорые круглогодичные | 1 - 150 |
| --- | --- |
| Скорые сезонного и разового обращения | 151 - 298 |
| Пассажирские круглогодичные | 301 – 450 601 - 698 |
| Пассажирские сезонные, разового назначения и детские | 451 - 598 |
| Скоростные | 701 - 750 |
| Высокоскоростные | 751 - 788 |
| Грузопассажирские | 961 - 970 |
| Почтово - багажные | 971 - 998 |
| Пригородные | 6001 - 6998 |

Движение поездов производится по московскому поясному времени в 24-часовом исчислении.