ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5

Тема: Разработка норм затрат труда (аналитически-исследовательским и аналитически- расчетным методом).

Цель: Освоить методику расчета норм времени на выполняемую операцию и норм выработки на смену.

Исходные данные:

1.Норма оперативного времени, полученная в результате обработки материала хронометража (из практической работы №4).

2.Норма времени на обслуживание рабочего места при заданном виде работы (операции) принять равной 0.

3.Норматив времени на отдых и личные надобности ориентировочно в таких расчетах составляет 6% от нормы оперативного времени.

4.Норма времени на подготовительно-заключительные действия при данном виде работ допускается принимать в размере 4% от оперативного времени.

5.Неперекрываемая часть технологического перерыва принимается в размере 3% от оперативного времени.

Методические указания по выполнению работы

Норма времени – это рабочее время, необходимое для качественного выполнения единицы работы или выпуска единицы продукции исполнителем или группой исполнителей определенной профессии и квалификации на конкретном рабочем месте.

Норма затрат труда на рабочую операцию рассчитывается по формуле

Т=Топ×1+a+b+c+d100, мин.                                           (1)

где  Топ норма оперативного времени;

а – нормативный коэффициент, учитывающий время на обслуживание рабочего места,  %;

b – нормативный коэффициент, учитывающий время на регламентированные перерывы, %;

с – нормативный коэффициент, учитывающий время на подготовительно-заключительные операции, %;

d – нормативный коэффициент, учитывающий время на технологические перерывы, %.

Нормой выработки называется количество продукции или объем работы (в штуках, тоннах, поездо-километрах и т.д.), который должен быть выполнен одним исполнителем или группой работников определенной профессии и квалификации в единицу времени (час, смену, месяц и т. д.).

Норма выработки выражает результат деятельности работников.

Норма выработки, которая устанавливается на смену, определяется  по формуле:

Нв=ТсмТ                                                            (2)

где  Тсм - продолжительность смены, мин.

Определение норм аналитически-расчетным способом для нормирования труда работников станции осуществляется на основе действующих нормативов на отдельные операции.

Последовательность выполнения работы:

1.Напишите тему и цель работы.

2.Приведите исходные данные по своему варианту.

3.Внимательно прочтите методические указания по выполнению практической работы.

4.Определите норму времени на погрузку контейнеров в контейнеровоз.

5.Рассчитайте норму выработки на смену.

6.Сделайте вывод.

7.Дайте ответ на вопросы

Таблица 5.1 - Контрольные вопросы

| Варианты | Вопросы |
| --- | --- |
| 1,2 | Как классифицируются затраты времени? |
| 3,4 | Для каких производственных задач применяется метод хронометража? |
| 5,6 | Чем фотография рабочего дня отличается от хронометража? |
| 7,8 | Какие работы относятся к оперативному времени? |
| 9,10 | Что такое норма выработки? |