Практическая работа №2

Коммерческий осмотр вагонов и поездов на железнодорожных станциях

Цель работы: ознакомиться с Распоряжением ОАО РЖД от 31.12.2019 №3116/р Об утверждении Единого типового технологического процесса коммерческого осмотра вагонов и поездов на железнодорожных станциях

Задание:

1. Выписать основные требования к проведению коммерческого осмотра вагонов и поездов на железнодорожных станциях

2. Ознакомиться с классификатором коммерческих неисправностей

3. Расшифровать коды коммерческих неисправностей грузовых вагонов, согласно исходным данным.

Исходные данные:

3.1.1 – 31111; 2.3 – 23241; 1.1.1 – 42111

Порядок выполнения работы:

1. Коммерческий осмотр – это комплекс мероприятий, направленных на выявление несоответствий условий размещения и крепления грузов требованиям Технических условий, Правил перевозки и сохранности груза, в том числе с использованием программно-технических средств проведения коммерческого осмотра (ТСКО).

Требования к проведению коммерческого осмотра вагонов и грузовых поездов на железнодорожных станциях устанавливают типовые требования к проведению коммерческого осмотра вагонов и поездов на железнодорожных станциях, в том числе:

- к последовательности и составу операций в ходе проведения коммерческого осмотра;

- к оформлению результатов коммерческого осмотра;

- к устранению коммерческих неисправностей;

- к оформлению документов, удостоверяющих факт устранения коммерческих неисправностей;

- к проведению служебного расследования случаев нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

- к организации работы станций для проведения коммерческого осмотра;

- к перечню неснижаемого запаса материалов и приспособлений для устранения коммерческих неисправностей вагонов и контейнеров на ПКО и ПКБ;

- к перечню необходимого оснащения ПКО (ПКБ) оборудованием, материалами, приспособлениями для устранения коммерческих неисправностей, наглядными пособиями и служебными инструкциями;

- к классификации коммерческих неисправностей грузовых вагонов.

Коммерческий осмотр проводится в целях обеспечения сохранности и безопасности грузовых перевозок.

В ходе проведения коммерческого осмотра проверяется:

- состояние и правильность размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе и соблюдение габарита погрузки;

- наличие необходимых знаков, надписей и маркировок на вагоне, контейнере;

- соответствие фактической массы груза данным, указанным в перевозочном документе;

- видимые следы порчи, повреждения, недостачи груза;

- исправность разгрузочных и загрузочных люков вагонов;

- исправность дверей и кузовов вагонов (наличие повреждений, прорубов);

- наличие остатков ранее перевозимых грузов, не снятых реквизитов крепления и мусора;

- наличие и состояние запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ), пломб и закруток.

2. Код коммерческой неисправности представляет собой последовательность из шести позиций. Каждая позиция имеет цифровое значение. Таким образом, общий вид кода коммерческой неисправности (Кн) представляет собой следующее значение:

Кн = А - БВГДЕ,

где 	А - позиция вида неисправности (таблица 2), состоит из цифр от двух до шести;

Б - позиция способа обнаружения коммерческой неисправности (таблица 3), состоит из одной цифры;

В - позиция места проведения коммерческого осмотра (таблица 4), состоит из одной цифры;

Г - позиция порядка устранения неисправности (таблица 5), состоит из одной цифры;

Д - позиция порядка учета неисправности (таблица 6), состоит из одной цифры;

Е - позиция подразделения, ответственного за проведение служебного расследования (таблица 7), состоит из одной цифры.

3. Расшифровать коды коммерческих неисправностей.

Вывод по работе.