Тема: Маневровая работа

Понятие о маневровой работе и требования к ее организации

Маневрами называются перемещения подвижного состава в пределах станции для формирования и расформирования поездов, обеспечения погрузки, выгрузки и выполнения других станционных операций с вагонами.

Маневровая работа является важнейшей составной частью перевозочного

процесса. Поэтому ее рациональная организация в значительной степени определяет эффективность работы станции, уровень перерабатывающей способности, выполнение основного качественного показателя — затрат времени на обработку вагонов.

Порядок выполнения маневров на станции регламентируется действующими нормативными документами, отражается в технологическом процессе работы станции, техническо-распорядительном акте (ТРА) станции и местных инструкциях.

Технические средства, используемые при маневрах

Для выполнения маневровой работы служат технические средства, которые подразделяются на путевые и маневровые.

К путевым маневровым устройствам относятся сортировочные горки большой, средней и малой мощности, оборудованные горочной автоматической централизацией (ГАЦ), системой автоматизации регулирования скорости скатывания отцепов с горки (АРС), системой автоматического задания скорости роспуска(АЗСР), программно-задающими устройствами для расформирования поездов по заданной программе (ГПЗУ), всеми видами средств связи, эффективными средствами торможения на тормозных позициях.

К ним относятся также вытяжные пути обычного или специального профиля со стрелочными горловинами. Стрелочные переводы в районе маневровой работы обычно оборудованы электроприводами и включены в систему электрической централизации. Вытяжные пути оборудуются стационарными маневровыми колонками для приближения устройств управления стрелками и сигналами к району производства маневровой работы.

К маневровым техническим средствам относятся маневровые и поездные локомотивы, тягачи, толкатели, а также стационарные устройства для передвижения вагонов (электрошпили, электролебедки). В качестве маневровых локомотивов чаще используются тепловозы, реже — электровозы.

Стационарные устройства применяются для перестановки вагонов на ремонтных и погрузо-разгрузочных путях.

У маневровых тепловозов должны быть повышенная сила тяги при трогании с места, для сокращения времени торможения — быстродействующие тормоза.

Для обеспечения безопасности локомотивы, выдаваемые на маневры, должны быть исправными, иметь исправно действующие радиостанции, установленные сигналы, инвентарь, устройства АЛСН.

Виды маневров

Маневры подразделяются:

1) по степени сложности — на простые и сложные: при простых величина маневрового состава остается неизменной, при сложных она изменяется в процессе маневров;

2) по характеру различают маневры сортировочные, перестановочные, группировочные и специальные:

- сортировочные маневры заключаются в расстановке вагонов по сортировочным путям в соответствии с назначениями плана формирования поездов;

- перестановочные — в перестановке составов или отдельных групп вагонов с одного пути станции на другой;

- группировочные — в подборке вагонов в группы по разным признакам (станциям, районам назначения, пунктам погрузки, выгрузки и т. д.);

- специальные маневры состоят в перемещении вагонов при взвешивании на вагонных весах, промывке или пропарке, осаживании вагонов в сортировочном парке и т. д.;

3) по назначению — маневры расформирования, формирования, прицепки, отцепки, подачи, уборки и др.

Основные требования к организации маневровой работы

- формирование и отправление поездов строго по графику;

- своевременная подача и уборка вагонов с грузовых фронтов;

- наименьшие затраты времени на переработку вагонов;

- рациональное использование технических средств и маневровых устройств;

бесперебойный прием поездов на станцию;

- безопасность движения, личная безопасность работников, связанных с маневрами;

- сохранность подвижного состава и перевозимых грузов.

Скорости при маневрах

Скорости при маневрах должны быть не более:

- 60 км/ч — при следовании по свободным путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади, с включенными и опробованными автотормозами;

- 40 км/ч — при движении локомотива с вагонами, прицепленными сзади, а также при следовании одиночного специального самоходного подвижного состава по свободным путям;

-25 км/ч — при движении вагонами вперед по свободным путям, а также восстановительных и пожарных поездов;

- 15 км/ч — при движении с вагонами, занятыми людьми, а также с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й, 6-й степеней;

- 5 км/ч — при маневрах толчками, при подходе отцепа вагонов к другому отцепу в подгорочном парке;

- 3 км/ч — при подходе локомотива (с вагонами или без них) к вагонам, у фронтов погрузки-выгрузки, на железнодорожных путях необщего пользования при проследовании вагонами вперед негабаритных мест и опасных зон и при постановке вагонов на опрокидыватель.

Скорость передвижения подвижного состава по вагонным весам, в зависимости от конструкции весов, устанавливается в ТРА станции или инструкции о порядке обслуживания и организации движения на железнодорожных путях необщего пользования.

Контрольные вопросы:

- Дополните: Порядок выполнения маневров на станции регламентируется __________________________________________, отражается в ____________________________.

- Как подразделяются технические средства, которые служат выполнения маневровой работы?

- Укажите (кратко), что относится к путевым маневровым устройствам?

- Укажите (кратко), что относится к маневровым техническим средствам?

- Укажите, чем простые маневры отличаются от сложных?

- Укажите, как маневры подразделяются по характеру?

- Укажите скорость при маневрах:

а) при движении с вагонами, занятыми людьми, а также с негабаритными грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й, 6-й степеней - ______ км/ч;

б)  при движении локомотива с вагонами, прицепленными сзади, а также при следовании одиночного специального самоходного подвижного состава по свободным путям______ км/ч;

в) при подходе локомотива (с вагонами или без них) к вагонам, у фронтов погрузки-выгрузки, на железнодорожных путях необщего пользования при проследовании вагонами вперед негабаритных мест и опасных зон и при постановке вагонов на опрокидыватель______ км/ч;

г) при движении вагонами вперед по свободным путям, а также восстановительных и пожарных поездов______ км/ч;

д) при маневрах толчками, при подходе отцепа вагонов к другому отцепу в подгорочном парке______ км/ч;

е) при следовании по свободным путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади, с включенными и опробованными автотормозами______ км/ч;