# Особенности пригородного движения, требование предъявляемые к его организации.

Пригородные перевозки развиваются на линиях, примыкающих к крупным городам, промышленным и населенным пунктам. Пригородными поездами осуществляются также внутригородские перевозки там, где пригородные участки железных дорог находятся в черте городских новостроек или являются железнодорожными диаметрами, которые пересекают город, являясь транспортными артериями. Четкая организация пригородных пере возок имеет большое значение. Опоздание пригoродногo поезда приводит к опозданию людей на работу и сбою производства.

Особенности пригородных перевозок:

-концентрация пригородных перевозок в крупных центрах станы;

-массовость перевозок с большим числом поездок на одного пассажира в год;

-короткие расстояния перевозок;

-резкие изменения пассажиропотоков на отдельных остановочных пунктах и сокращению их на удлиненных от города участках;

-неравномерность перевозок по сезонам, дням недели и часам суток;

-устойчивые пассажиропотоки в рабочие дни и переменные – в выходные и праздничные дни;

-большая частота движения для уменьшения времени ожидания поездов и высокая скорость для сокращения продолжительности поездки.

Требование к организации пригородного движения:

-установление достаточного числа поездов как в целом за сутки так и по периодам суток;

-удобное для пассажиров распределение пригородных поездов по времени;

-обеспечение достаточной частоты и высокой скорости движения поездов;

-необходимость устройства зонных станций оборота пригородных составов;

-организация посадки/высадки пассажиров, как на станциях так и на остановках пассажирских платформах.

Зонное движение пригородных поездов

На пригородных линиях по мере удаления от головной станции происходит значительный спад пригородных пассажиропотоков. Наиболее резкий спад создается на станциях, расположенных в пределах городов-спутников, промышленных предприятий, мест отдыха трудящихся, крупных жилых массивов и др. Вполне понятно, что между такими станциями на остановочных пассажирских пунктах также происходит высадка и посадка пассажиров, но в значительно меньших размерах. В связи с этим на пригородных линиях возникает необходимость организации зонного движения пригородных поездов. В этом случае часть пригородных поездов следует до определенных станций, обслуживая пассажиропоток назначением до этих или ближайших к ним станции. Такие станции на пригородном участке называются зонными а часть между головной и зонной станцией — пригородной зоной. Оборот составов и локомотивов или мотор-вагонных поездов происходит на такой пригородной зоне.

Основными факторами, влияющими на определение протяженности пригородных зон, а следовательно, и места расположения зонных станций, являются:

-удобства обслуживания пригородных пассажиров, в первую очередь сокращение времени на проезд;

-наличие пунктов массовой посадки-высадки пригородных пассажиров;

-обеспечение эффективного использования технических средств пригородной линии, в том числе подвижного состава;

-минимальные народнохозяйственные затраты на пригородные перевозки пассажиров.

Целесообразность организации зонного движения зависит от мощности пригородного пассажиропотока. Так, при слабом пассажиропотоке когда суточные размеры движения пригородных поездов невелики, применять зонное движение в большинстве случаев нецелесообразно.

Строительные затраты на устройство зонных станций не должны превышать экономии от ускорения доставки пассажиров и от сокращении времени оборота составов.