Практическое занятие №7

Оформление комплекта перевозочных документов

Цель работы: научиться заполнять комплект перевозочных документов

Задание:

- Описать порядок заполнения перевозочных документов

- Заполнить комплект перевозочных документов

Исходные данные

| вариант | Станция отправления | Станция назначения | Наименование груза | Вес груза, т | Род п.с. | Количество мест/ упаковка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Саратов-1 Пассажирский | Адлер | мебель | 35 | крытый | 1200/коробка |
| 2 | Саратов-2 Товарный | Койты | свекла | 48 | крытый | 3500/ящик |
| 3 | Саратов-3 | Нуя | электростанции | 20 | платформа | 1/не упакован |
| 4 | Багаевка | Ртищево-1 | песок | 70 | полувагон | навал |
| 5 | Карамыш | Уютная | пшеница | 65 | крытый | насыпь |
| 6 | Примыкание | Обливская | лом черных металлов | 69 | полувагон | навал |
| 7 | Саратов-Порт | Короли | инвентарь театральный | 13 | платформа | 300/ящик |
| 8 | Иловля-1 | Аткарск | мелкий рогатый скот | 25 | крытый | 28 |
| 9 | Им. Максима Горького | Ершов | лесоматериалы | 55 | полувагон | 2/штабель |
| 10 | Анисовка | Сосногорск | яйца | 42 | крытый | 4200/коробка |

Порядок выполнения работы:

1.  Правилами заполнения перевозочных документов на железнодорожном транспорте предусматривается порядок заполнения, в зависимости от вида отправок, следующих форм перевозочных документов: перевозки грузов повагонными и мелкими отправками оформляются комплектом перевозочных документов формы ГУ-29-0, состоящим из накладной, дорожной ведомости, корешка дорожной ведомости и квитанции о приеме груза.

Порядок заполнения накладной на перевозку грузов маршрутами или группами вагонов, а также комплекта перевозочных документов на перевозку грузов в контейнерах и их формы приведены соответственно в правилах перевозок грузов на железнодорожном транспорте группами вагонов по одной накладной и в правилах перевозок грузов в универсальных контейнерах на железнодорожном транспорте.

Бланки перевозочных документов заполняются машинописным, в том числе компьютерным способом. Отдельные сведения указываются в виде штемпелей.

Подчистки и помарки в перевозочных документах не допускаются. При необходимости изменений сведений, внесенных грузоотправителем в перевозочный документ, грузоотправитель заполняет новый бланк такого документа. Изменения и дополнения сведений, внесенных в перевозочный документ железной дорогой, заверяются подписью работника железной дороги, оформляющего перевозочный документ, и штемпелем железнодорожной станции.

Оформленная грузоотправителем накладная и выданная на ее основании грузоотправителю квитанция о приеме груза подтверждают заключение договора перевозки груза.

Накладная вместе с дорожной ведомостью следует с грузом до станции назначения, где выдастся грузополучателю под расписку в дорожной ведомости. Железная дорога имеет право выборочно проверять достоверность сведений, указанных грузоотправителем в накладной.

За недостоверное, неточное, неполное указание сведений о грузах, при перевозках которых требуются особые меры предосторожности, за отправление запрещенных для перевозок грузов или за неправильное указание свойств грузов грузоотправитель несет имущественную ответственность.

2.  Заполнить комплект перевозочных документов

Вывод по работе.