Практическое занятие №9

Определение платы за пользование вагонами

Цель работы: научиться рассчитывать плату за пользование вагонами

Задание:

- Описать порядок расчета платы за пользование вагонами

- На основании исходных данных произвести необходимые расчеты

Исходные данные

| вариант | Количество вагонов под грузовыми операциями | Среднесуточный вагонооборот | Род подвижного состава | Время подачи вагонов | Время завершения грузовых операций | Задержка подачи по вине клиента (час.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20 | крытый | 19.01 03:55 | 19.01 23:00 | 4 |
| 2 | 15 | 20 | рефрижератор | 19.01 10:10 | 19.01 19:30 | 10 |
| 3 | 35 | 50 | цементовоз | 19.01 00:10 | 20.01 00:40 | 8 |
| 4 | 25 | 55 | полувагон | 19.01 07:15 | 19.01 21:10 | 12 |
| 5 | 38 | 40 | термос | 19.01 15:05 | 20.01 16:00 | 15 |
| 6 | 21 | 30 | зерновоз | 19.01 12:20 | 20.01 02:55 | 9 |
| 7 | 18 | 100 | думпкар | 19.01 06:45 | 19.01 20:00 | 6 |
| 8 | 32 | 60 | платформа | 19.01 07:20 | 20.01 02:35 | 13 |
| 9 | 40 | 150 | окатышевоз | 19.01 13:25 | 20.01 18:55 | 20 |
| 10 | 22 | 105 | транспортер 8-ми осный | 19.01 18:35 | 20.01 10:50 | 17 |

Порядок выполнения работы:

| 1. Порядок осуществления расчетов за пользование вагонами и контейнерами определяется в договорах, связанных с подачей и уборкой вагонов. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для расчета платы за пользование вагонами, контейнерами определяется базовая ставка и оплачиваемое время пользования. |  |  |  |  |  |  |
| Базовые ставки платы за пользование вагонами дифференцируются в зависимости от групп вагонов, размеров суточного вагонооборота и интервалов времени пользования вагонами. |  |  |  |  |  |  |
| Вагоны подразделяются на следующие группы: |  |  |  |  |  |  |
| - группа 1 - крытые, платформы, полувагоны; |  |  |  |  |  |  |
| - группа 2 - окатышевозы, вагоны для перевозки автомобилей, думпкары; |  |  |  |  |  |  |
| - группа 3 - цистерны, вагоны - зерновозы, вагоны - минераловозы, фитинговые платформы, содовозы; |  |  |  |  |  |  |
| - группа 4 - вагоны - цементовозы, контейнеровозы, транспортеры с числом осей до 12 включительно и другие, не входящие в состав групп 1, 2, 3, 5, 6; |  |  |  |  |  |  |
| - группа 5 - рефрижераторные вагоны, транспортеры с числом осей 16 и более; |  |  |  |  |  |  |
| - группа 6 - вагоны - термосы. |  |  |  |  |  |  |
| Плата за пользование вагонами определяется умножением базовой ставки платы на коэффициенты, учитывающие суточный вагонооборот и на оплачиваемое время пользования. Базовые ставки плат за пользование вагонами, дифференцированные по группам вагонов и интервалам оплачиваемого времени пользования, приведены в таблице N1. Коэффициенты дифференциации базовых ставок плат за пользование вагонами в зависимости от размеров суточного вагонооборота приведены в таблице N 2. При исчислении оплачиваемого времени пользования вагонами период времени менее 15 минут в расчет не принимается, а период времени от 15 минут до одного часа принимается за полный час При задержке вагонов на железнодорожных путях общего пользования по вине грузоотправителей, грузополучателей, владельцев железнодорожных путей необщего пользования плата взимается по таблицам N 3. 2. Произвести необходимые расчеты. Вывод по работе. Таблица N 1. Базовые ставки платы за пользование вагонами, руб./час. Интервалы времени пользования, час.; Группы грузовых вагонов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 0 - 12; 10,90; 16,70; 13,00; 10,30; 67,00; 26,90. 13 - 24; 19,10; 29,30; 22,90; 18,10; 97,30; 47,20. cвыше 24; 43,80; 66,90; 52,20; 36,00; 245,10; 108,10.. |
| Таблица N 2 |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициенты дифференциации ставок платы за пользование вагонами в зависимости от суточного вагонооборота |  |  |  |  |  |  |
| Группы подъездных путей по размерам суточного вагонооборота; Коэффициенты. до 50 вагонов включительно; 1,0. от 51 до 100 вагонов включительно; 0,97. от 101 до 150 вагонов включительно; 0,94. более 150 вагонов; 0,90. Таблица N 3. Расчетные размеры платы за пользование вагонами за время нахождения их на железнодорожных путях общего пользования в ожидании подачи или приема по причинам, зависящим от грузоотправителей, грузополучателей, владельцев железнодорожных путей необщего пользования. |
| Время, час | Плата за пользование по группам вагонов, руб. за вагон |  |  |  |  |  |
|  | Группа вагонов |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 13,70 | 21,00 | 16,20 | 11,30 | 76,60 | 33,80 |
| 2 | 27,40 | 42,00 | 32,40 | 22,60 | 153,20 | 67,60 |
| 3 | 41,10 | 63,00 | 48,60 | 33,90 | 229,80 | 101,40 |
| 4 | 54,80 | 84,00 | 64,80 | 45,20 | 306,40 | 135,20 |
| 5 | 68,50 | 105,00 | 81,00 | 56,50 | 383,00 | 169,00 |
| 6 | 82,20 | 126,00 | 97,20 | 67,80 | 459,60 | 202,80 |
| 7 | 95,90 | 147,00 | 13,40 | 79,10 | 536,20 | 236,60 |
| 8 | 109,60 | 168,00 | 129,60 | 90,40 | 612,80 | 270,40 |
| 9 | 123,30 | 189,00 | 145,80 | 101,70 | 689,40 | 304,20 |
| 10 | 137,00 | 210,00 | 162,00 | 113,00 | 766,00 | 338,00 |
| 11 | 150,70 | 231,00 | 178,20 | 124,30 | 842,60 | 371,80 |
| 12 | 164,40 | 252,00 | 194,40 | 135,60 | 919,20 | 405,60 |
| 13 | 178,10 | 273,00 | 210,60 | 146,90 | 995,80 | 439,40 |
| 14 | 191,80 | 294,00 | 226,80 | 158,20 | 1072,40 | 473,20 |
| 15 | 205,50 | 315,00 | 243,00 | 169,50 | 1149,00 | 507,00 |
| 16 | 219,20 | 336,00 | 259,20 | 180,80 | 1225,60 | 540,80 |
| 17 | 232,90 | 357,00 | 275,40 | 192,10 | 1302,20 | 574,60 |
| 18 | 246,60 | 378,00 | 291,60 | 203,40 | 1378,80 | 608,40 |
| 19 | 260,30 | 399,00 | 307,80 | 214,70 | 1455,40 | 642,20 |
| 20 | 274,00 | 420,00 | 324,00 | 226,00 | 1532,00 | 676,00 |