Практическое занятие №10
Определение сроков погрузки и выгрузки грузов средствами грузоотправителей, грузополучателей. Правила пломбирования вагонов и контейнеров.

Цель работы: научиться определять сроки погрузки и выгрузки грузов средствами грузоотправителей и грузополучателей. Ознакомиться с правилами пломбирования вагонов и контейнеров

Задание:

- Произвести расчет сроков погрузки и выгрузки, согласно исходным данным

- Описать правила пломбирования вагонов и контейнеров

- Зарисовать установку ЗПУ на крытый вагон

Исходные данные:

| № | Число вагонов в группе | Число одновременно разгр. и погр. вагонов | Время на заключительные операции | Средняя масса груза в вагоне,т | Время на подготовительные операции | Затраты времени на выполнение вспомогательных операций | средняя масса груза, погружаемого за один цикл, т | продолжительность одного цикла работы, с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 4 | 40 | 55 | 20 | 10 | 3,2 | 55 |
| 2 | 20 | 3 | 40 | 48 | 10 | 20 | 4 | 60 |
| 3 | 5 | 1 | 20 | 60 | 10 | 10 | 5 | 65 |
| 4 | 7 | 3 | 15 | 38 | 15 | 15 | 3 | 50 |
| 5 | 13 | 6 | 20 | 70 | 20 | 10 | 2,8 | 50 |
| 6 | 14 | 2 | 10 | 50 | 10 | 25 | 3,5 | 53 |
| 7 | 11 | 10 | 30 | 45 | 15 | 10 | 3,4 | 54 |
| 8 | 9 | 6 | 15 | 62 | 10 | 10 | 2,8 | 50 |
| 9 | 3 | 2 | 10 | 55 | 20 | 20 | 4 | 60 |
| 10 | 16 | 10 | 30 | 57 | 15 | 10 | 3 | 55 |

Порядок выполнения работы:

1.  Технологическое время на выполнение погрузочно-разгрузочных операций с вагонами Tв-п определяется по формуле

Tв-п=tподг+nm*tгр+tзакл , (мин)

где	 tподг – время на подготовительные операции (снятие ЗПУ, открывание дверей, люков, установка стоек, отбор пробы и т.д.);

n – число вагонов в группе;

m - число одновременно погружаемых или разгружаемых вагонов при использовании нескольких механизмов;

tгр - затраты времени на выполнение операций по погрузке в вагон или выгрузке груза из вагона;

tзакл - время на заключительные операции (закрывание дверей, пломбирование вагонов, увязка груза, очистка вагонов после выгрузки, закрывание люков, разравнивание груза и т.д.).

Время на выполнение грузовых операций tгр определяется по формуле

tгр=qв*60П+tвсп , (мин)

где    qв - средняя масса груза в вагоне, т;

П - производительность погрузочно-разгрузочного механизма, т/ч;

tвсп - затраты времени на выполнение вспомогательных операций в процессе погрузки-выгрузки (перемещение вагона или механизма, не входящие в рабочий цикл, перерывы в работе для наложения промежуточной увязки длинномерных грузов и т.п.), мин;

Производительность механизма П устанавливается расчетным путем как количество груза, которое может быть переработано за 1 час непрерывной работы

П=qц*3600tц , (т/ч)

где 	qц - средняя масса груза, погружаемого за один цикл, т;

tц   - продолжительность одного цикла работы, с.

2. В соответствии со статьей 28 Устава загруженные вагоны, контейнеры должны быть опломбированы запорно-пломбировочными устройствами грузоотправителя и за их счет. В целях предотвращения проникновения посторонних лиц в грузовые вагоны, контейнеры и обеспечения сохранности перевозимых грузов применяются запорно-пломбировочные устройства. 	Запорно-пломбировочные устройства (ЗПУ) представляют собой контрольные элементы, совмещенные в единой конструкции с блокирующими устройствами. Они не должны допускать возможности снятия их с вагона, контейнера без нарушения их целостности либо несанкционированного проникновения внутрь вагона, контейнера.

Для пломбирования применяются следующие типы ЗПУ:

– ЗПУ «Спрут–Универсал» (для крытых, рефрижераторных вагонов, цистерн, вагонов-хопперов, крытых вагонов для перевозки легковых автомобилей, контейнеров);

– ЗПУ «ЛаВР» (для крытых вагонов и контейнеров);

– ЗПУ «ЛаВР–Гарант М» (для крытых, рефрижераторных, цистерн, вагонов-хопперов, крытых для перевозки легковых автомобилей, контейнеров);

– ЗПУ «Клещ – 60СЦ» (для контейнеров);

– ЗПУ «СКАТ» (для специализированных цистерн).

Снятие ЗПУ производится клещами-кусачками. Пломбирование вагонов и контейнеров должно осуществляться таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к информации, нанесенной на ЗПУ.

ЗПУ должны иметь следующие знаки: буквенное сокращенное наименование перевозчика; индивидуальный контрольный знак из семи цифр, товарный знак предприятия изготовителя, последнюю цифру года выпуска ЗПУ, название ЗПУ.

3. Установка запорно-пломбировочного устройства на крытом вагоне

Вывод по работе.