- Прочитайте и переведите текст.

Sicherungstechnik auf der Eisenbahn

Die auf den Eisenbahnen heute zu verwendende progressive Technik ist von groβer Bedeutung für die Betriebssicherheit. Dazu gehӧrt auch die Sicherungstechnik. Sie wird auch bei den Eisenbahnern Signaltechnik genannt. Die Signaltechnik dient der Sicherheit und der schnellen Abwicklung des Eisenbahnbetriebs, sie befreit den Menschen von schwerer kӧrperlicher Arbeit. Der schnellen Abwicklung des Betriebs dienen Zentralisierung , Anwendung schnell und genau wirkender elektrischen Einrichtungen und Automatisierung der Prozesse.

Die wichtigsten, für die Eisenbahnsicherungstechnik zu bestimmenden Anlagen sind Eisenbahnsignale, Stellwerke, Blockanlagen.

Eisenbahnsignale stellen für das Zugpersonal, besonders für den Lokführer, bestimmte optische und akustische Signale dar, die der sicheren und schnellen Abwicklung des Eisenbahnbetriebs dienen. Die meisten Signale sind ortsfest neben dem Gleis aufgestellt. Heute werden meistens Lichtsignale verwendet, die bei Tag und Nacht zu sehen sind.

Stellwerk ist ein Gebӓude, wo die Stelleinrichtungen mehrerer Weichern, Gleissperren, Signale und Blockanlagen untergebracht sind und bedient werden. Oft stehen auf einem Bahnhof einige Stellwerke. Vom Signalstellwerk aus wird das für die Zugfahrt geltende Signal bedient. Auf dem Befehlstellwerk befindet sich der Fahrdienststeller, der alle auf dem Bahnhof  durchzuführenden Zugfahrten bestimmt und Befehle abgibt. Ein Rangierstellwerk dient nur dem Rangierverkehr.

Die Stellwerke werden nach der Arbeitsweise eingeteilt in: 1. mechanische Stellwerke, wo Weichen und Signale von Hand mittels Stellhebel umgestellt werden, 2. elektromechanische Stellwerke, in denen Weichen und Signale durch Elektromotoren gestellt werden; die Bedienung erfolgt durch Kontakte, 3. elektrische  Stellwerke, in denen alle Signale elektrisch hergestellt werden.

Besondere Form des Stellwerks ist das Zentralstellwerk, das auf einem Bahnhof das einzige ist. Auβerdem gibt es Streckenzentralstellwerke, die den Betrieb auf den Eisenbahnstrecken durch Streckenfernsteuerung regeln.

Blockanlagen sind Einrichtungen der Sicherungstechnik, mit denen einige voneinander entfernt liegende Anlagen untereinander abhӓngig gemacht werden. Durch die Blockanlagen werden Blocken und Entblocken der Strecken durchgeführt. Die Blockanlagen befinden sich meistens in den Stellwerken und werden von dort aus bedient.

Die Bedeutung des Signal-, Stellwerks- und Blockwesens im Eisenbahnbetrieb ist sehr groβ, deshalb arbeiten viele Wissenschaftler und Ingenieure an neuen Projekten von Signal-, Stellwerk- und Blockanlagen, um stӓndig die Betriebssicherheit auf den Eisenbahnen zu erhӧhen.

Пояснения к тексту:

ortsfest – стационарный

das für die Zugfahrt geltende Signal – сигнал прохождения поезда

nach der Arbeitsweise – по способу действия

- Ответьте на вопросы к тексту:

- Wozu dient die Sicherungstechnik?

- Wie heiβen die wichtigsten Anlagen der Sicherungstechnik?

- Was für eine Anlage ist das Stellwerk?

- Wie werden die Stellwerke nach der Arbeitseise eingeteilt?

- Wo befinden sich die Blockanlagen?

- Woran arbeiten viele Wissenschaftler und Ingenieure?