Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Саратове

Филиал ПрвГУПС в г. Саратове

РАБОЧАЯ Тетрадь

Расчет показателей использования грузовых

вагонов

для выполнения практической работы  7

по ПМ 02 МДК 02.01

Организация движения

(на железнодорожном транспорте)

для специальности

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам)

Студента гр.__________________

(Ф.И.О.)

Саратов 2025

Практическое занятие  7

Расчет показателей использования грузовых вагонов

Цель:

- приобретение навыков расчета и анализа показателей использование грузовых вагонов;

- уяснение взаимозависимости между отдельными показателями.

Задание:

- по заданным показателям, приведенным в таблице 1, определить количественные и качественные показатели грузового парка вагонов ДЦС дороги:

- определить показатель сокращения рабочего парка вагонов отделения и месячную экономию эксплуатационных средств за счет ускорения оборота вагонов, если стоимость одного вагоно-часа принять равной 45 руб. 31 коп.

Исходные данные: Таблица 1

| Показатели использования грузовых вагонов | Значения по варианту № _____ |
| --- | --- |
| Погрузка UП, ваг |  |
| План погрузки ∑Р, тыс.т |  |
| Выгрузка Uв, ваг |  |
| Прием груженых Uгрпр, ваг |  |
| Рабочий парк вагонов n |  |
| Оборот вагона uваг, сут |  |
| Груженый рейс вагона lгр, км |  |
| Коэффициент порожнего пробега, kм |  |
| Выполненный оборот вагона uваг, вып>сут |  |
| Общий пробег вагонов∑ns, ваг-км |  |
| Груженый пробег вагонов ∑nsгр, ваг-км |  |
| Порожний пробег вагонов ∑nsпор, ваг-км |  |
| Грузооборот Plэ, тыс. т-км |  |

Порядок выполнения

- Пробеги вагонов, ваг.-км

| ∑ns=∑nsгр+∑nsпор | (7.1) |
| --- | --- |

где ∑nsгр, ∑nsпор - соответственно пробеги груженых и порожних вагонов, ваг.-км.

∑ns=

- Коэффициент порожнего пробега

| а =nsпорnsгр | (7.2) |
| --- | --- |
| α= |  |

Полный рейс вагона,км

| l=∑nsU | (7.3) |
| --- | --- |

где U- работа ДЦС (дороги),ваг.

l=

- Порожний рейс вагона, км

| lгр=∑nsгрU | (7.4) |
| --- | --- |
| lгр=l-lпор | (7.5) |
| lпор=∑nsпорU | (7.6) |
| lпор=l-lгр | (7.7) |
| l=lгр+lпор | (7.8) |
| lгр= |  |
| lгр= |  |
| lпор= |  |
| lпор= |  |
| l= |  |

5. Коэффициент порожнего пробега

α=lпорlгр(7.9)

α=

6. Полный рейс вагона, км

l=lгр(1+α)  (7.10)

l=

7. Статическая нагрузка вагона, т/ваг.:

-для станций

Pст=∑PU×α(7.11)

Pст=

-для ДЦС, дорог, сети

Pст=∑PU×T,(7.12)

где ∑P- общее число тонн груза, погруженных заТ суток;

Т- планируемый период времени, сут.

Pст=

8. Динамическая нагрузка груженого вагона (т-км/ваг-км):

Pдин=∑Plэ∑ns  (7.13)

Pдин=

9. Оборот вагона, сут

| и = nU; или | (7.14) |
| --- | --- |
| u=124lгр(1+α)Vуч+lгр(1+α)Lтех×tтех+Км×tгр ; |  |
| Lтех=∑ns∑Uтех | (7.15) |

где Vуч- средняя участковая скорость, км/ч;

Lтех- вагонное  плечо,  т.е.  среднее  расстояние  между двумя  переработками  на технических станциях, км;

tтех  -  средневзвешенное  время  нахождения  транзитного   вагона  на  технической станции, ч;

tгр - среднее время простоя вагонов под одной грузовой операцией, ч; х - общее число транзитных вагонов;

∑Uтех - общее количество транзитных вагонов(принимаем 9603ваг.);

n – рабочий парк вагонов, ваг.-сут.;

U –работа ДЦС, ваг.

и=

Lтех=

10. Рабочий парк грузовых вагонов,ваг.-сут.

n= и×U                             (7.16)

n=

11.Среднесуточный пробег вагона, км/сут.

Sв=∑nsn                             (7.17)

Sв =lu                             (7.18)

Sв=

Sв=

12. Производительность вагона т-км нетто/ваг.-сут

W= ∑Plэn                             (7.19)

W=

13. Экономия эксплуатационных средств за счет ускорения оборота вагонов, руб.

Э=ев-ч×∑В,(7.20)

где ев-ч-стоимость одного вагоно-часа,руб.;

∑В-экономия вагоно-часов за счет ускорения оборота вагонов,ваг-ч

Э=

Вывод:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пример.

Задание № 1

Определить  недостающие  показатели  использования  вагонов  грузового  парк отделения дороги, если дано:

- погрузка Uп = 820 ваг.;

- грузопоток ∑Р= 238 000 т;

- выгрузка Uв = 420 ваг.;

- прием груженых Uгрпр= 5120 ваг;

- грузооборот ∑Р1 = 39 800 000 т-км;

- плановый оборот вагона Uпл = 1,4 сут.;

- выполненный оборот вагона Uвьш = 1,35 сут.;

- общие пробеги вагонов ∑ ns = 1 350 900 ваг.-км;

- пробеги груженых вагонов ∑nsгр = 1 120 100 ваг.-км.

Решение.

- Работа вагонов грузового парка по формуле:

U = Uп + Uгрпр = 820+5120 = 5940 ваг.

- Коэффициент местной работы:

Ki=Un+UвU=820+4205940=0.21

3. Коэффициент сдвоенных операций:

Kсдв=Un+ UвUm=820+420820=1.5

4.Пробеги порожних вагонов

∑ns=∑nsгр+∑nsпор=1350900-1120100=230800 ваг.км

5. коэффициент порожнего пробега

α =∑nsгр∑nsпор,=2308001120100=0,21

6. Полный рейс вагона:

l=∑nsU,=13509005940=227,4 км

7. порожний рейс вагона

lпор=∑nsпорU,=2308005940=38,8 км.

8. груженный рейс вагона

lгр=l-lпор =227,4-38,8=188,6

9.рабочий парк вагонов

N=ua*U=1.4*5940=8316 ваг-сут

10.среднесуточный пробег вагона:

Sв=∑nsn=13509008316=162,4 км

11. статическая нагрузка вагона

Pст=∑PU*T,=2380005940=40,1 т/ваг

12. Динамическая нагрузка груженого вагона:

Pдин=∑Plэ∑ns=398000001120100=35,5 т·км/ваг·км

13.Динамическая нагрузка общего парка вагонов

Pдин=∑Plэ∑ns=398000001350900=29,46 т/ваг

14. Производительность вагона

W= ∑Plэn=398000008316=4785,9т·кмнетто/ваг·сут

Задание № 2

Определим показатель сокращения рабочего парка вагонов отделения и месячную экономию эксплуатационных средств за счет ускорения оборота вагонов, если:

- плановый оборот вагонов uпл= 1,4 сут.;

- выполненный оборот вагона uвьш = 1,35 сут.;

- плановая работа вагонов грузового парка nпл = 5940 ваг.;

- плановый рабочий парк nпл = 8316 ваг.-сут.;

- стоимость одного вагоно-часа принять равной 10 руб. 21 коп.

Решение.

1Фактический парк вагонов согласно формуле (16.14):

nфакт = uвып • U = 1,35 - 5940 = 8019ваг.-сут.

2Сокращение рабочего парка за счет ускорения оборота вагонов:

∆n = пт - пфакт= 8316 - 8019 = 297 ваг.-сут.

3Экономия вагоно-часов за месяц:

В = ∆n • 24 • 30 = 297 • 24 • 30 = 213840 ваг.-ч.

4Экономия эксплуатационных расходов за счет ускорения оборота вагонов согласи формуле

Э=ев-ч*∑В= 10,21-213840 = 2183306,4 руб./мес.