ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9

Тема: «Ведение книги для записи предупреждений на поезда, заполнение бланков предупреждений».

Цель занятия:

Научиться порядку заполнения бланков предупреждений (форма ДУ-61) и Книги для записи предупреждений на поезда (форма ДУ-60).

Виды предупреждений и случаи их выдачи. Должностные лица, имеющие право на подачу заявки о выдаче предупреждений; сроки производства работ; порядок передачи заявок на выдачу или отмену предупреждений, подтверждение о принятии заявки.

Задание:

- Изучить виды предупреждений и случаи их выдачи. Какие должностные лица, имеют право на подачу заявки о выдачи предупреждений; сроки производства работ; порядок передачи, заявок на выдачу или отмену предупреждений, подтверждение о принятии заявки.

- Заполнить бланки ДУ-60 и ДУ-61

- Список источников:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

к Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы

на железнодорожном транспорте Российской Федерации

Порядок назначения и передачи предупреждений

Часть 1

Заполнить конспект.

В случаях, когда при следовании поездов необходимо обеспечить особую бдительность локомотивных бригад и предупредить их о производстве работ, на поезда передаются предупреждения.

Предупреждения передаются:

- в случаях, не перечисленных в подпунктах 1 – 7 настоящего пункта, когда требуется уменьшение скорости или остановка поезда в пути.

Предупреждения подразделяются на:

1)

2)

3)

Заявки о назначении предупреждений в связи с предстоящим производством плановых работ формируются:

1)

2)

3)

Не    предусмотренные    графиком    движения     поездов     предупреждения на более длительные сроки устанавливаются владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей необщего пользования), при этом владелец инфраструктуры (владелец железнодорожных путей необщего пользования) определяет работников, которым предоставлены права _________________________________ после выполнения необходимых работ и восстановления нормальной скорости. Предупреждения, выдаваемые владельцем инфраструктуры (владельцем железнодорожных путей необщего пользования), должны оформляться в ____________________________________________________________ заявки.

Дорожные мастера, начальники и электромеханики районов контактной сети, подразделений железнодорожной автоматики и телемеханики, связи подают заявки о формировании предупреждений в следующих случаях:

1)

2)

3)

Порядок приема, передачи заявок и предупреждений, а также способов подтверждения принятия заявок устанавливается __________________________________________________________ владельца инфраструктуры (владельцам железнодорожных путей необщего пользования).

Заявки о назначении и отмене предупреждений должны подаваться таким образом, чтобы дежурным по железнодорожной станции назначения предупреждений была получена не позже чем за _________до начала действия предупреждения, а на направлениях, где поезда следуют без остановки более ___________________________, устанавливаемого локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

Руководителю работ запрещается_________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, что на поезда _________________________________. Перечень уполномоченных работников определяется локальным нормативным актом владельца инфраструктуры (владельца железнодорожных путей необщего пользования).

В заявках о назначении предупреждений должны указываться:

1)

2)

3)

4)

Часть 2

ДУ-61

КОРЕШОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждение на поезд № _____________

Получил _____________ 200 _____ г.

Машинист (помощник машиниста)___________________________________

Станция _______________________________________________ (штемпель)

«________»______________200____г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

на поезд № ___________

| Место действия предупреждения (км, станция) | Время действия предупреждения, ч | Скорость не более, км/ч | Остановиться у красного сигнала, а при его отсутствии следовать со скоростью не более, км/ч | Другие условия следования поезда |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дежурный по станции _________________________

ДУ-61

КОРЕШОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждение на поезд № _____________

Получил _____________ 200 _____ г.

Машинист (помощник машиниста)___________________________________

Станция _______________________________________________ (штемпель)

«________»______________200____г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

на поезд № ___________

| Место действия предупреждения (км, станция) | Время действия предупреждения, ч | Скорость не более, км/ч | Остановиться у красного сигнала, а при его отсутствии следовать со скоростью не более, км/ч | Другие условия следования поезда |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дежурный по станции _________________________

ДУ-60

| №№ пп | Время получения заявки о предупреждении, № заявки и кем подписана | Начало действия предупреждения |  | Время действия предупреждения | Километр или место действия предупреждения | Характер предупреждения | Время окончания действия предупреждения |  | Время получения уведомления об отмене предупреждения и его номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число, месяц | Часы, минуты |  |  |  | Число, месяц | Часы, минуты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

ДУ-61

КОРЕШОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждение на поезд № _____________

Получил _____________ 200 _____ г.

Машинист (помощник машиниста)___________________________________

Станция _______________________________________________ (штемпель)

«________»______________200____г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

на поезд № ___________

| Место действия предупреждения (км, станция) | Время действия предупреждения, ч | Скорость не более, км/ч | Остановиться у красного сигнала, а при его отсутствии следовать со скоростью не более, км/ч | Другие условия следования поезда |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дежурный по станции _________________________

ДУ-61

КОРЕШОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Предупреждение на поезд № _____________

Получил _____________ 200 _____ г.

Машинист (помощник машиниста)___________________________________

Станция _______________________________________________ (штемпель)

«________»______________200____г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

на поезд № ___________

| Место действия предупреждения (км, станция) | Время действия предупреждения, ч | Скорость не более, км/ч | Остановиться у красного сигнала, а при его отсутствии следовать со скоростью не более, км/ч | Другие условия следования поезда |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дежурный по станции _________________________