ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10

«Порядок выключения устройств СЦБ из централизации (зависимости) без сохранения пользования сигналами».

Тема: «Порядок выключения устройств СЦБ из централизации (зависимости) без сохранения пользования сигналами».

Цель занятия:

- Закрепить теоретические знания;

- Научиться оформлять записи в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети» формы ДУ-46 при выключении устройств СЦБ из централизации (зависимости) без сохранения пользования сигналами;

- Обучиться порядку выключения устройств СЦБ из централизации (зависимости) без сохранения пользования сигналами.

Задание:

- Оформите запись в журнале осмотра ДУ-46 согласно варианту задания.

- Дайте описание действий ДСП и ШН, обосновав их требованиями инструкций.

Список источников:

      - Листы из журнала осмотра формы ДУ-46.

      - Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту 	устройств СЦБ. ЦШ-530-11. Екатеринбург: ИД «Урал Юр Издат». 2014.

Часть 1

Необходимо законспектировать следующие пункты «Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ ЦШ-530-11»:

1.5 (Абзац добавлен Распоряжением ОАО «РЖД» от 18.09.2020 № 2019/р)

1.6 (В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от15.12.2015 № 2933р)

1.7 (В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от15.12.2015 № 2933р)

1.9 (В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 18.09.2020 № 2019/р)

1.10 (В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 18.09.2020 № 2019/р)

1.12 (В ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 18.09.2020 № 2019/р)

1.13

Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ ЦШ-530-11  устанавливает порядок производства работ, обеспечивающий безопасность движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) железнодорожной автоматики и телемеханики открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выучить!!!!

Перед выключением стрелка должна закрепляться и запираться в следующем порядке:

с сохранением пользования сигналами (без разъединения остряков) - на типовую скобу, закладку и навесной замок;

без сохранения пользования сигналами, если остряки отсоединяются от электропривода, ручного переводного механизма - на типовую скобу, закладку и навесной замок;

без сохранения пользования сигналами, если остряки не отсоединяются от электропривода, ручного переводного механизма - на закладку и навесной замок.

Часть 2

Заполнить журнал ДУ-46 в соответствии со своим вариантом.

| Месяц и число | Часы и минуты | Изложение результата осмотра и испытаний, а также обнаруженных неисправностей и повреждений | Когда извещен соответствующий работник дистанции |  |  | Когда соответствующий работник данной дистанции прибыл для устранения неисправностей и повреждений |  |  | Когда обнаруженные неисправности и повреждения устранены, расписка об их устранении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Месяц и число | Часы и минуты | Способ извещения (телеграмма, по телефону или запиской) | Месяц и число | Часы и минуты | Расписка прибывшего работника дистанции в прочтении | Месяц и число | Часы и минуты | Описание причин повреждения или неисправности и изложение принятых мер. Подписи работников, производивших исправление и отметка дежурного по станции об исправлении записанного повреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение 1 Лист журнала осмотра ф.ДУ-46

Вариант - ____

| Месяц и число | Часы и минуты | Изложение результата осмотра и испытаний, а также обнаруженных неисправностей и повреждений | Когда извещен соответствующий работник дистанции |  |  | Когда соответствующий работник данной дистанции прибыл для устранения неисправностей и повреждений |  |  | Когда обнаруженные неисправности и повреждения устранены, расписка об их устранении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Месяц и число | Часы и минуты | Способ извещения (телеграмма, по телефону или запиской) | Месяц и число | Часы и минуты | Расписка прибывшего работника дистанции в прочтении | Месяц и число | Часы и минуты | Описание причин повреждения или неисправности и изложение принятых мер. Подписи работников, производивших исправление и отметка дежурного по станции об исправлении записанного повреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Вывод:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил (а): студент (ка) гр. _____  ___________________ _______  _________

(группа)                                            (ФИО)                                                    (подпись)                            (дата)