Контрольные вопросы по пройденному материала.

1. Что является правом на занятие перегона при перерыве всех средств сигнализации и связи:

а) разрешение на бланке белого цвета с двумя красными полосами по диагонали;

б) разрешение белого цвета с одной красной полосой;

в) разрешение на бланке зеленого цвета.

2. На однопутном участке, при перерыве всех средств сигнализации и связи, поезд какого направления считается приоритетным:

а) четного;

б) нечетного;

в) возможны оба варианта.

3. Какие поезда составляют исключение для отправления на перегон при перерыве всех средств сигнализации и связи:

а) восстановительные, пожарные и вспомогательные локомотивы;

б) поезда четного направления;

в) поезда нечетного направления.

3. На двухпутных перегонах, при перерыве действия сигнализации и связи,  поезда отправляются:

а) по неправильному пути  с разграничением их времени;

б) четких правил не существует;

в) по правильному пути с разграничением их времени.

4. Чьим приказом возобновляется движение поездов по участку после восстановления действия средств сигнализации и связи:

а) ДСП;

б) ДНЦ;

в) ДСПГ.

5. Основные документы регламентируют работу станции:

а) ТРА и тех. процесс, ИСИ, ПТЭ, ИДП, различные инструкции,

б) ГДП;

в) ПТЭ.

6.  Кто руководит движением поездов на диспетчерском участке:

а) ДС;

б) ДСП;

в) ДНЦ.

7.  Как называется журнал записи регистрируемых приказов машинистам

локомотивов, приказы поездных диспетчеров соседних участков.

а) журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ;

б) книга для записей предупреждений на поезда;

в) журнал диспетчерских распоряжений.

8.  Как называется автоматизированная система ведения и анализа графика

исполненного движения:

а) « ГИД Урал ВНИИЖТ»

б) « ГПД Урал ВНИИЖТ»

в) « СЦБ Урал ВНИИЖТ»

9.Основные документы регламентирующие работу станции :

а) ТРА и тех. процесс;

б) ГДП;

в) ПТЭ.

10.  Что является правом на занятие перегона при перерыве всех средств

сигнализации и связи:

а) разрешение на бланке белого цвета с двумя красными полосами

по     диагонали;

б) разрешение белого цвета с одной красной полосой;

в) разрешение на бланке зеленого цвета.

11. Закрытие и открытие перегонов, а также переход с  одних   средств СЦБ на другие производится приказом:

а) ДС;

б) Н;

в) ДНЦ;

12.ДСП при обнаружении неисправности путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети делает запись:

а) в журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств

СЦБ и       связи и контактной сети;

б) в журнале диспетчерских распоряжений;

в) в путевой записке;

13. Какой из нижеперечисленных пунктов не относится к неисправностям АБ:

а) наличие разрешающего огня на выходном или проходном светофоре при занятом блок-участке;

б) невозможности смены направления движения;

в) отсутствие связи с локомотивной бригадой;

14.В какой части стрелочного перевода измеряется отставание остряка от рамного рельса:

а)  возле усовиков;

б) возле первой тяги;

в) рядом с сердечником;

15. Какая скорость следования поезда при приеме на станцию по пригласительному сигналу:

а) не более 20км/ч с особой бдительностью;

б) не более 25км/ч с особой бдительностью;

в) не более 50км/ч с особой бдительностью;

16. В каком документе указывается порядок закрепления подвижного состава тормозными башмаками:

а) в журнале диспетчерского распоряжения;

б) в ГДП, ИСИ;

в) в техническо-распорядительном акте станции;

17. Кто руководит и контролирует закрепление состава в отдельных маневровых районах:

а) ДСП;

б) маневровый диспетчер ДСЦ;

в) ДНЦ;

18. Кем разрабатывается Техническо-распорядительный акт (ТРА) станции?

а) начальником станции;

б) заместителем начальника станции по оперативной работе;

в) главным инженером станции.

19. В каком подвижном составе может перевозится груз насыпью или навалом?

а) в открытом подвижном составе;

б) в крытом подвижном составе;

в) в открытом, крытом, специализированном подвижном составе.

20. Выкрашивание остряков стрелочных переводов на главных станционных путях должно составлять не более:

а)  200 мм;

б) 300 мм;

в) 400 мм.

21.  Расстояние между осями путей для перегрузки грузов из вагона в вагон составляет:

а) 3900 мм;

б)  3800 мм;

в)  3600 мм.

22. Сколько степеней нижней негабаритности:

а) 4;

б) 6;

в) 3.

23. В зависимости от осветительной системы светофоры бывают :

а) прожекторные и линзовые;

б) прожекторные и лучевые;

в) линзовые и солнечные.

24. С какой скоростью  производят маневры локомотива, с включенными и опробованными тормозами, по свободным путям?

а) 60км/ч;

б) 12км/ч;

в) 110км/ч.

25.Электрическая централизация должна обеспечивать:

а) взаимное замыкание стрелок и сигналов;

б) перевод стрелки под подвижным составом;

в) прием поезда на занятый путь;

26. По каким светофорам осуществляется прием поезда на станцию:

а) по входным;

б) по выходным;

в)  по горочным;

27. Понижение остряков против рамных рельсов составляет не более:

а)  3 мм;

б) 4 мм;

в) 2 мм.

28. С какой скоростью разрешается следовать по свободным путям одиночных локомотивов и локомотивов с вагонами, прицепленными сзади с включенными и опробованными автотормозами:

а) 60 км/час;

б) 40 км/час;

в) 45 км/час.

29. Какова скорость при маневрах толчками, при подходе отцепа вагонов к   другому отцепу в подгорочном парке:

а) 15 км/час;

б) 5 км/час;

в) 3 км/час

30.Элемент продольного профиля железнодорожного пути, имеющий наклон к горизонтальной линии называется?

а) склон;

в) поворот;

б) уклон;

31.Наибольший по крутизне уклон на перегоне называется?

а) командующим уклоном;

в) руководящим уклоном;

б) управляющим уклоном