Практическая работа №21

Оформление перевозки грузов мелкими отправками.

Составление календарного расписания приёма грузов мелкими отправками.

Цель работы: научиться оформлять перевозки мелкими отправками и составлять расписание приёма грузов

Задание:

- Описать организацию работы грузосортировочных платформ

- Составить календарное расписание приема грузов мелкими отправками (согласно расчетов и исходных данных)

Порядок выполнения работы:

1. Для сортировки грузов, перевозимых мелкими отправками в сборных вагонах, в крупных узлах и на сортировочных станциях создают грузосортировочные платформы. Грузосортировочные платформы могут занимать боковое или островное положение относительно железнодорожных путей. Погрузочно-разгрузочные пути могут быть тупиковыми или сквозными. Тупиковые пути укладывают обычно в тех случаях, когда грузосортировочные платформы сооружают в грузовых районах станции, а сквозные, когда их размещают в парках сортировочных станций. Помимо сортировки на многих грузосортировочных платформах принимают и выдают мелкие отправки. Грузосортировочные платформы ангарного типа с вводом путей внутрь здания строят по типовым проектам на среднесуточную переработку от 12 до 114 вагонов. В торцовой части предусматриваются складские площади для приема-выдачи местных грузов, а также зарядная станция и помещение конторы. К торцовой части должен быть подъезд автомобильного транспорта.

В качестве средств механизации для сортировки мелких отправок применяют электропогрузчики. Для ускорения процесса формирования сборных вагонов и обеспечения четкой работы по сортировке мелких отправок площадь платформы разделяют на участки (секции), число которых должно соответствовать числу назначений плана формирования.

Переработка грузов на грузосортировочной платформе осуществляется на основе планов, разработанных на ЭВМ, или плана, составленного заведующим грузосортировочной платформой. В плане указывают назначения формирования вагонов с выделением станций, на которые должны быть сформированы прямые вагоны.

2. Для составления расписания приёма грузов мелкими отправками необходимо определить количество сборных вагонов каждого назначения и интервал приема:

N=Qмес(qст*4)	, (ваг)

где    Qмес – месячный грузопоток мелких отправок по назначениям, т;

qст – средняя статическая нагрузка на ось сборного вагона, т;

4 – количество осей.

Интервал приема мелких отправок на вагон определяется по формуле:

Т= 30N  ,  (сут)

30 – количество дней в месяце

Вывод.

Исходные данные:

| Вариант |  | Назначение плана формирования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З |
|  |  | Категория сборного вагона |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прямой | Перегр | Прямой | Перегр | Прямой | Перегр | Прямой | Перегр |
| 1 | Месячный грузопоток, Qмес | 190 | 230 | 240 | 170 | 160 | 150 | 250 | 240 |
|  | Нагрузка на ось вагона, qст | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Месячный грузопоток, Qмес | 160 | 200 | 210 | 150 | 130 | 160 | 210 | 220 |
|  | Нагрузка на ось вагона, qст | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 3 | Месячный грузопоток, Qмес | 150 | 190 | 220 | 180 | 150 | 180 | 200 | 230 |
|  | Нагрузка на ось вагона, qст | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | Месячный грузопоток, Qмес | 200 | 210 | 220 | 160 | 140 | 140 | 240 | 250 |
|  | Нагрузка на ось вагона, qст | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | Месячный грузопоток, Qмес | 230 | 200 | 180 | 150 | 180 | 220 | 190 | 150 |
|  | Нагрузка на ось вагона, qст | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | Месячный грузопоток, Qмес | 250 | 240 | 140 | 140 | 160 | 220 | 210 | 200 |
|  | Нагрузка на ось вагона, qст | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | Месячный грузопоток, Qмес | 210 | 200 | 160 | 140 | 240 | 250 | 220 | 150 |
|  | Нагрузка на ось вагона, qст | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 8 | Месячный грузопоток, Qмес | 190 | 230 | 250 | 150 | 160 | 170 | 240 | 240 |
|  | Нагрузка на ось вагона, qст | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 9 | Месячный грузопоток, Qмес | 220 | 210 | 160 | 150 | 130 | 210 | 200 | 160 |
|  | Нагрузка на ось вагона, qст | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | Месячный грузопоток, Qмес | 230 | 190 | 180 | 180 | 150 | 220 | 200 | 150 |
|  | Нагрузка на ось вагона, qст | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |