Зоны и степени негабаритности

Практическая работа № 29

Определение вида и степени негабаритности

Цель работы: научиться определять виды и степени негабаритности согласно Инструкции ДЧ-1835.

Задание:

- Дать определение габариту погрузки и негабаритному грузу

- Описать из чего состоит индекс негабаритности

- Решить задачи по составлению индекса негабаритности

Порядок выполнения работы:

Согласно Инструкции ДЧ-1835 груз является негабаритным и ему должны быть присвоены соответствующие степени негабаритности, если:

а) груз выходит за габарит погрузки в прямых участках пути при совмещении продольных осей подвижного состава и пути;

б) груз в прямых участках пути имеет размеры габарита погрузки, но в кривых его геометрические выносы больше, чем у расчетного   вагона. (Расчетный вагон - вагон с длиной рамы 24 м и длиной базы 17м);

в) груз при неполном заполнении габарита погрузки в прямой имеет   разность   между его геометрическим выносом и выносом расчетного вагона больше разности между полушириной габарита погрузки и полушириной этого груза.

Решить задачи:

- Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте от 1300 до 1399 мм полуширина 1900 мм; на высоте 4000 мм - полуширина 1625 мм; на высоте 4500 мм -  полуширина 1400 мм.  В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.

- Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте от 1150 до 1200 мм полуширина 1750 мм; на высоте 1750-3580 мм - полуширина 2000 мм; на высоте 4810 мм -  полуширина 1200 мм.  В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.

- Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте 1250 мм полуширина 1800 мм; на высоте 1800-3000 мм - полуширина 1810 мм; на высоте 5220 мм -  полуширина 1080 мм.  В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.

- Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте от 1300 до 1399 мм полуширина 2005 мм; на высоте от 2005 до 2930 мм - полуширина 1650 мм; на высоте 5000 мм - полуширина 1300 мм.  В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.

- Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте от 1120 до 1200 мм полуширина 1625 мм; на высоте 1200-3400 мм - полуширина 1920 мм; на высоте 5300 мм -  полуширина 850 мм.  В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.

- Груз имеет следующие наибольшие размеры: на высоте от 1250 до 1300 мм полуширина 1650 мм; на высоте 1300-3900 мм - полуширина 1780 мм; на высоте 5150 мм -  полуширина 1100 мм.  В кривых геометрические выносы груза меньше выносов расчетного вагона. Определить степени негабаритности груза.

Вывод по работе.