- Оперативное  руководство и планирование работы станции

2.1 Оперативное руководство работой станции

В соответствии с действующими нормативными документами руководство всей работой железнодорожной станции осуществляет начальник станции (ДС), через своих заместителей и руководителей смен.

Наряду с решением главной задачи – обеспечение бесперебойности перевозочного процесса, выполнение заданных показателей – ДС должен решать обширный комплекс административно-хозяйственных, финансово-экономических, правовых, технических и других вопросов, связанных с функционированием станции. В связи с этим различают административно-хозяйственное руководство и оперативное руководство, направленное на организацию работы коллективов смен для выполнения плановых заданий.

Задачи оперативного руководства работой станции – выполнение заявок на перевозку грузов, наилучшее использование подвижного состава и технических средств станции при полном обеспечении безопасности движения и личной безопасности работников.

Принципиальная схема оперативного управления работой участковой железнодорожной станции представлена на рисунке 4,  на котором использованы следующие условные обозначения: ДНЦ – поездной диспетчер; ДСЦ – маневровый диспетчер; ДСП – дежурный по станции;  ДСПГ – дежурный по сортировочной горке; ДСПП – дежурный по парку; ДСПФ – дежурный по парку формирования; СТЦ – станционный технологический центр обработки поездной информации и перевозочных документов; ПТО – пункт технического обслуживания вагонов; ПКО – пункт коммерческого осмотра; РСДВ – регулировщики скорости движения вагонов.

ЗДЕСЬ НЕОБХОДИМО РАЗМЕСТИТЬ РИСУНОК 4 И ЕГО НАЗВАНИЕ (РИСУНОК В КОНСПЕКТЕ)

Во главе оперативного руководства работой железнодорожных станций находится поездной диспетчер (ДНЦ) — работник диспетчерского центра управления перевозками, расположенного в Дирекции управления движением, который единолично руководит движением поездов на своём участке (диспетчерском круге) и несёт за это полную ответственность.

Оперативное руководство работой железнодорожной станции по выполнению заданных показателей перевозочного процесса осуществляет руководитель смены – маневровый диспетчер (ДСЦ).

Должность ДСЦ предусматривается в штате крупных станций (сортировочных и участковых). Если на станции в штатном расписании нет этой должности, тогда руководителем смены является ДСП.

Основными обязанностями ДСЦ являются:

- обеспечение бесперебойного приема, расформирования и отправления поездов со станции;

- организация своевременной подачи и уборки местных вагонов на пунктах грузовой работы, выполнение заданий по сдаче порожних вагонов.

ДСЦ оперативно подчинены в смене руководители всех подразделений станции: ДСП, ДСПГ, ДСПФ, СТЦ, а также работники других служб, обеспечивающие перевозочный процесс.

ДСП…..

ДСПГ…..

ДСПФ….

СТЦ……

  - Оперативное планирование работы станции

В данном подразделе следует описать задачи оперативного планирования работы станции, виды и содержание оперативных планов, организацию и контроль выполнения суточных и сменных планов [Ермакова Т.А. Технология перевозочного процесса: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 334 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/40/230310/   - ЭБ «УМЦ ЖДТ» стр. 220-222]. Необходимо выбрать самое основное, согласно задания. Объем подраздела 1,5-2 листа. Используем для работы прикрепленные скриншоты.