Вариант 1
Задание 1:

Рассчитать расстояния между центрами двух смежных стрелочных переводов:

а) на главном пути , вставка d= 25м

б) на приёмо-отправочном пути вставка d= 12,5м

в) на прочем пути      вставка d= 6,25м

Задание 2

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/11; Р65

2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 5,3м;  Р65;  1/N – 1/11;  R = 300м.

3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 3; е1 = е2 = 5,5м; 1/N – 1/11 – 1/11; Р65; R = 450м.

Вариант 2
Задание 1

Рассчитать расстояния между центрами двух смежных стрелочных переводов:

а) на главном пути      вставка d= 25м

б) на приёмо-отправочном пути            вставка d= 12,5м

в) на прочем пути    вставка d= 25м, ширина междупутья =6,0 м

Задание 2

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/9; Р65

- 2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 5,3м;  Р65;  1/N – 1/11; ; R = 450м.

- 3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 3; е1 = е2 = 5,3м; 1/N – 1/11 – 1/9; Р65; R = 300м.

Вариант 3

Задание 1

Определить расстояния между центрами смежных стрелочных  переводов:

а) на прочем пути    вставка d= 12,5м   , ширина междупутья 7,5 м

б) на главном пути вставка d= 25м

в) на приёмо-отправочном пути вставка d= 12,5м

Задание 2

1.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,5м; 1/N – 1/9; Р65

- 2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 9,8м;  Р65;  1/N – 1/11;  R = 750м.

- 3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 4; е1 = е2 = е3 = 5,5м; 1/N – 1/11 – 1/11– 1/9; Р65; R = 450м.

Вариант 4

Задание 1

Определить расстояния между центрами смежных  стрелочных  переводов:

а) на прочем пути    вставка d= 12,5м  , ширина междупутья 5,3 м

б) на главном путивставка d= 25м

в) на приёмо-отправочном пути вставка d= 12,5м

Задание 2

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=4,8м; 1/N – 1/9; Р65

- 2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 4,8м;  Р65;  1/N – 1/9;  R = 300м.

- 3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 4; е1 = 7,5 м; е2 = 7,5 м; е3 = 5,5м; 1/N – 1/11 – 1/11– 1/9; Р65; R = 450м.

Вариант 5

Задание 1

Рассчитать расстояния между центрами двух смежных стрелочных переводов:

а) на главном пути          вставка d= 25м

б) на приёмо-отправочном пути вставка d= 12,5м

в) на прочем пути  вставка d= 6,25, ширина междупутья 5,5 м

Задание 2

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/11; Р65

- 2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е =6,5 м;  Р65;  1/N – 1/9;  R = 250м.

- 3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 5; е1 = е2 =  5,5м;е3 = е4 =7,5 1/N – 1/9 – 1/9– 1/11– 1/11;  Р65; R = 450м.

Вариант 6

Задание 1

Рассчитать расстояния между центрами двух смежных стрелочных переводов:

а) на главном пути     вставка d= 25м

б) на приёмо-отправочном пути  вставка d= 12,5м

в) на прочем пути        вставка d= 12,5м , ширина междупутья 7,5 м

Задание 2

1.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/9; Р65

- 2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е =8,5м;  Р65;  1/N – 1/22;  R = 950м.

- 3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 5; е1 = е2 =  5,3м;е3 = е4 =7,5 1/N – 1/9 – 1/9– 1/11– 1/11;  Р65; R = 300м.

Вариант 7

Задание 1

Рассчитать расстояния между центрами двух смежных стрелочных переводов:

а) на главном пути          вставка d= 25м

б) на приёмо-отправочном пути вставка d= 12,5м

в) на прочем пути     вставка d= 12,5м   ширина междупутья 7,5 м

Задание 2

1.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=9,8м; 1/N – 1/11; Р65

- 2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е =6,5м;  Р50;  1/N – 1/18;  R = 950м.

- 3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей –3; е1 = е2 =  5,5м; 1/N – 1/9 – 1/9–;  Р65; R = 450м.

Вариант 8

Задание 1

Определить расстояния между центрами смежных  стрелочных  переводов:

а) на прочем пути    вставка d= 12,5м   , ширина междупутья 6,5 м

б) на главном пути вставка d= 25м

в) на приёмо-отправочном пути вставка d= 12,5м

Задание 2

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/18; Р65

- 2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е =6,8м;  Р50;  1/N – 1/6;  R = 250м.

- 3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 5; е1 = е2 =  5,5м;е3 = е4 =9,8 1/N – 1/9 – 1/9– 1/11– 1/11;  Р65; R = 750м.

Вариант 9

Задание 1

Определить расстояния между центрами смежных  стрелочных  переводов:

а) на прочем пути  вставка d= 12,5м   ширина междупутья 6,5 м

б) на главном пути вставка d= 25м

в) на приёмо-отправочном пути вставка d= 12,5м

Задание 2

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=9,8м; 1/N – 1/22; Р65

- 2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е =5,5м;  Р50;  1/N – 1/9;  R = 950м.

- 3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 4; е1 = 5,3м; е2 =  5,5м;е3 = 7,5 1/N – 1/9 – 1/9– 1/11;  Р65; R = 450м.

Вариант 10
Задание 1:

Рассчитать расстояния между центрами двух смежных стрелочных переводов:

а) на главном пути , вставка d= 25м

б) на приёмо-отправочном пути вставка d= 12,5м

в) на прочем пути      вставка d= 6,25м

Задание 2

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=11,6м; 1/N – 1/6; Р65

- 2.Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е =5,5м;  Р65;  1/N – 1/11;  R = 450м.

- 3. Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 4; е1 = 9,8м; е2 =  5,5м;е3 = 5,3 1/N – 1/11 – 1/9– 1/9;  Р65; R = 450м.

Задание 40

- Определить ширину междупутья при расположении в нём  низкой пассажирской платформы  ширина платформы 5 м.

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/11; Р65

Задание 41

- Определить ширину междупутья при расположении в нём высокой пассажирской платформы  ширина платформы 6 м.

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/11; Р65

Задание 42

- Определить ширину междупутья при расположении в нём  низкой пассажирской платформы с выходом из тоннеля. Ширина выхода 3 м. Расстояние от края выхода до края платформы 2 м.

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=7,5м; 1/N – 1/11; Р65

Задание 43

- Рассчитать ширину междупутья, если в нём располагается сход (лестница) с пешеходного моста на низкую пассажирскую платформу. Ширина лестницы 3000 мм. Расстояние от края лестницы до края  платформы 2000 мм.

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=7,5м; 1/N – 1/11; Р65

Задание 44

- Рассчитать ширину междупутья, если в нём располагается  низкая пассажирская

платформа. Ширина платформы 6м

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:1000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/9; Р50

Задание 45

- Рассчитать ширину междупутья, если в нём располагается ящик для хранения путевого инвентаря. Шириной 30 см.

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 обыкновенный съезд, согласно исходным данным: е=5,3м; 1/N – 1/9; Р50

Задание 46

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 5,3м;  Р65;  1/N – 1/11; α = 5011/40//; R = 300м.

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 3; е1 = е2 = 5,3м; 1/N – 1/11 – 1/11; Р65; R = 300м.

Задание 47

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 6,5м;  Р65;  1/N – 1/11; α = 5011/40//; R = 400м.

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 3; е1 = е2 = 5,3м; 1/N – 1/9 – 1/9; Р65; R = 400м.

Задание 48

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 7,5м;  Р65;  1/N – 1/9; α = 6020/25//; R = 300м.

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 3; е1 = е2 = 6,5м; 1/N – 1/11 – 1/11; Р65; R = 300м.

Задание 49

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 6,5м;  Р65;  1/N – 1/9; α = 6020/25//; R = 200м.

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 3; е1 = е2 = 5,3м; 1/N – 1/9 – 1/11; Р65; R = 300м.

Задание 50

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 5,3м;  Р65;  1/N – 1/9; α = 6020/25//; R = 200м.

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 стрелочную улицу под углом крестовины, согласно исходным данным: количество путей – 4; е1 = е2 = е3=  5,3м; 1/N – 1/9 – 1/11 - 1/11; Р65; R = 300м.

Задание 51

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 конечное соединение пути, согласно исходным данным: е = 4,8м;  Р65;  1/N – 1/9; α = 6020/25//; R = 300м.

- Рассчитать и уложить в масштабе 1:2000 стрелочную улицу на основном пути, согласно исходным данным: количество путей – 4; е1 = е2 = е3=  5,3м; 1/N – 1/11 – 1/11 - 1/11; Р65; R = 300м.