Тестовое задание

по разделу 1. Вагоны и вагонное хозяйство

Методические указания к тесту

Разработано 2 варианта заданий.

Заданий в варианте: 18.

Все варианты работы равноценны.

Время на подготовку и выполнение работы: 20 минут.

Контролируемые компетенции ОК 02, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.2

Критерии оценки:

За каждый правильный ответ, начисляется 1 балл.

«5» - правильно выполнено 91 – 100% заданий (17-18 баллов);

«4» - правильно выполнено 71 – 90% заданий (13-16 баллов);

«3» - правильно выполнено 51 – 70% заданий (10-12 баллов);

«2» - правильно выполнено менее 51% заданий (0-9 баллов).

Вариант 1

1. Вагоны, служащие для перевозки насыпных, тарно-упаковочных и штучных грузов, требующих защиты от атмосферных садков:

А) Крытые;

Б) Полувагоны;

В) Платформы;

Г) Цистерны.

2. Вагоны, предназначенные для перевозки жидких, затвердевающих, газообразных и пылевидных грузов:

А) Крытые;

Б) Полувагоны;

В) Платформы;

Г) Цистерны.

3. Цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов оборудуют устройствами:

А) Нижнего слива, т.к. они менее опасны, чем темные нефтепродукты;

Б) Верхнего слива, т.к. они менее опасны, чем темные нефтепродукты;

В) Нижнего слива, т.к. они более опасны, чем темные нефтепродукты;

Г) Верхнего слива, т.к. они более опасны, чем темные нефтепродукты.

4. Цистерны, оборудованные наружной подогревательной рубашкой, служат для перевозки:

А) Молока;

Б) Спирта;

В) Высоковязких грузов;

Г) Кислот.

5. Увеличенным удельным объемом кузова и возможностью объемного распределения за счет неполного заполнения котла отличаются цистерны для перевозки:

А) Молока;

Б) Спирта;

В) Высоковязких грузов;

Г) Кислот.

6. Цистерны для перевозки аммиака имеют полосу цвета:

А) Красного;

Б) Желтого;

В) Защитного;

Г) Синего

7. Изотермические вагоны с групповой системой охлаждения:

А) 21-секционные, 12-секционные, 5-секционные, АРВ;

Б) 21-секционные, 12-секционные, 5-секционные;

В) 21-секционные, 12-секционные;

Г) 5-секционные, АРВ.

8. Вагон, в котором происходит управление всеми системами электроснабжения в 21-секциооном рефрижераторном поезде:

А) Вагон-дизель-электростанция;

Б) Вагон-машинное отделение;

В) Грузовой вагон;

Г) Все ответы верны.

9. Центральны дизельный вагон в 5-вагонной секции имеет отделений:

А) 5;

Б) 6;

В)7:

Г) 8.

10. Воздухоохладитель с вентиляторами и электронагревателями располагается:

А) Под крышей вагона, в перегородке, отделяющей грузовое помещение от машинного;

Б) Со стороны грузового отделения;

В) Со стороны машинного отделения;

Г) Верного ответа нет.

11. На рисунке изображен:

А) Думпкар с неустойчивым кузовом;

Б) Думпкар с устойчивым кузовом;

В) Трансферкар;

Г) Вагон-весы.

12. На рисунке изображен:

А) Чугуновоз;

Б) Шлаковоз;

В) Коксотушильный вагон;

Г) Трансферкар.

13. Контейнер, изготовленный металлическим со сварным кузовом, который укреплен на раме с колесами:

А) 1,25 т;

Б) 3 т;

В) 5 т;

Г) 20 т.

14. Контейнер с металлическим кузовом, снабжен 4 замкнутыминесущими шпангоутами:

А) 1,25 т;

Б) 3 т;

В) 5 т;

Г) 20 т.

15. Контейнер, в котором перевозят строительное стекло разных размеров:

А) СК-V;

Б) СК-VI;

В) CK-VII;

Г) CK-VII.

16. Контейнер, в котором перевозят полужидкие грузы.

А) СК-V;

Б) СК-VI;

В) CK-VII;

Г) CK-VII.

17. Сопоставьте модель вагона с его описанием:

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| 1. 11-066 | А – Вагон для перевозки скота |
| 2. 11-260 | Б – Имеет грузоподъемность 66 т и емкость кузова 120 м3 |
| 3. 11-246 | В – Двухъярусный вагон для перевозки автомобилей |
| 4. 11-835 | Г – Вагон-хоппер для перевозки зерна |
| 5. 19-752 | Д – Цельнометаллический, емкость кузова 140 м3 |

18. Заполните таблицу:

| Универсальный контейнер | Специализированный контейнер |
| --- | --- |

Груз: Обувь, кондитерские изделия, кислоты, вино, ткань, шифер.

Вариант 2

1. Вагоны, которые можно переоборудовать под перевозку людей:

А) Крытые;

Б) Полувагоны;

В) Платформы;

Г) Цистерны.

2. Цистерны для перевозки тёмных нефтепродуктов оборудуют устройствами:

А) Нижнего слива, т.к. они менее опасны, чем светлые нефтепродукты;

Б) Верхнего слива, т.к. они менее опасны, чем светлые нефтепродукты;

В) Нижнего слива, т.к. они более опасны, чем светлые нефтепродукты;

Г) Верхнего слива, т.к. они более опасны, чем светлые нефтепродукты.

3. К достоинствам цистерн для перевозки высоковязких грузов не относится:

А) Сокращение времени слива;

Б) Увеличение тары на 1 тонну;

В) Устранение обводнения груза;

Г) Правильного ответа нет.

4. Цистерны, выполненные из двухслойной стали служат для перевозки:

А) Винопродуктов;

Б) Спирта;

В) Высоковязких грузов;

Г) Кислот.

5. Цистерны для перевозки пропана имеют полосу цвета

А) Красного;

Б) Желтого;

В) Защитного;

Г) Синего

6. Цистерны для перевозки хлора имеют полосу цвета

А) Красного;

Б) Желтого;

В) Защитного;

Г) Синего.

7. Вагоны, служащие для перевозки скоропортящихся грузов, а также грузов, требующих особых условий перевозки:

А) Крытые;

Б) Полувагоны;

В) Изотермические;

Г) Цистерны.

8. Изотермические вагоны с индивидуальной системой охлаждения:

А) 21-секционные, 12-секционные, 5-секционные, АРВ;

Б) 21-секционные, 12-секционные, 5-секционные;

В) 21-секционные, 12-секционные;

Г) 5-секционные, АРВ.

9. Вагон, в котором происходит управление системой охлаждения в 21-секциооном рефрижераторном поезде:

А) Вагон-дизель-электростанция;

Б) Вагон-машинное отделение;

В) Грузовой вагон;

Г) Все ответы верны.

10. Холодильная установка в автономном рефрижераторном вагоне располагается:

А) Под крышей вагона, в перегородке, отделяющей грузовое помещение от машинного;

Б) Со стороны грузового отделения;

В) Со стороны машинного отделения;

Г) Верного ответа нет.

11. Компрессорно-конденсаторный агрегат с распределительным щитом располагается:

А) Под крышей вагона, в перегородке, отделяющей грузовое помещение от машинного;

Б) Со стороны грузового отделения;

В) Со стороны машинного отделения;

Г) Верного ответа нет.

12. На рисунке изображен:

А) Чугуновоз;

Б) Шлаковоз;

В) Коксотушильный вагон;

Г) Трансферкар.

13. На рисунке изображен:

А) Вагон-весы;

Б) Коксотушильный вагон;

В) Думпкар с неустойчивым кузовом;

Г) Трансферкар

14. Цельнометаллический контейнер, имеющий на кузове 5 замкнутых шпангоутов корытообразного сечения:

А) 1,25 т;

Б) 3 т;

В) 5 т;

Г) 20 т.

15. Контейнер, в котором перевозят сыпучие грузы с повышенной влажностью, требующие специальных условий перевозки:

А) СК-I;

Б) СК-II;

В) CK-III;

Г) CK-IV.

16. Контейнер, в котором перевозят наливные грузы, текучие, не требующие специальных устройств для подогрева перед наливом и сливом.

А) СК-I;

Б) СК-II;

В) CK-III;

Г) CK-IV.

17. Сопоставьте модель вагона с его описанием:

| Модель | Описание |
| --- | --- |
| 1. 19-923 | А – Вагон для бестарной перевозки минеральных удобрений |
| 2. 17-486 | Б – Вагон для бестарной перевозки муки |
| 3. 11-274 | В – Вагон грузоподъемностью 12 т для перевозки легковесных грузов |
| 4. 11-4164 | Г – Вагон грузоподъемностью 50 т для перевозки тарно-штучных и пакетированных грузов |
| 5. 11-260 | Д – Цельнометаллический, емкость кузова 140 м3 |

18. Заполните таблицу:

| Универсальный контейнер | Специализированный контейнер |
| --- | --- |

Груз: Рудные концентраты, готовые платья, цветные металлы, книги, мелкие запасные части, огнеупоры.