Практическое занятие №5

Маркировка грузового места

Цель работы: научиться наносить транспортную маркировку.

Задание:

- Описать из чего состоит транспортная маркировка.

- Согласно исходным данным зарисоватьтранспортную маркировку для заданного груза.

Исходные данные:

| Наименование груза | Ст. отправления | Ст. назначения | Наименование грузополучателя | Масса нетто, кг | Масса брутто | Число мест в отправке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кофе в пакетах | Саратов-1 Пассажирский | Адлер | ООО «Усталость» | 50 | 60 | 110 |
| Апельсины | Саратов-2 Товарный | Уютная | ООО «Вкусняши» | 100 | 110 | 200 |
| Рыба | Трофимовский-1 | Мальчики | ОАО «Кошкин дом» | 150 | 160 | 60 |
| Аквариум | Багаевка | Юра | ИП Рыболов | 70 | 80 | 1 |
| Одежда | Саратов-3 | Татьянка | ОАО «Адидас» | 120 | 130 | 220 |
| Сотовые телефоны | Карамыш | Обливская | ЗАО «Нокия» | 105 | 115 | 350 |
| Газированная вода | Примыкание | Волгоград-1 | ОАО «Запивочка» | 130 | 140 | 130 |
| Лекарства | Ивановский | Им.Максима Горького | ЧП «Бабуля» | 80 | 90 | 150 |
| Крем для обуви | Ртищево-1 | Анисовка | ООО «Чистильщик» | 90 | 100 | 230 |

Порядок выполнения работы:

1. Транспортная маркировка состоит из основных, дополнительных, информационных надписей и манипуляционных знаков.

Основные надписи должны содержать:

– полное или сокращенное наименование грузополучателя;

– полное наименование станции назначения;

– число грузовых мест в отправке и порядковый номер места внутри отправки (указывается дробью: в числителе — порядковый номер места в отправке, в знаменателе — число мест в отправке).  Число грузовых мест и порядковый номер места должны указываться в тех случаях, когда перевозятся разнородные или разносортные грузы в однотипной таре.

Дополнительные надписи должны содержать:

– наименование пункта отправления с указанием станции отправления и перевозчика;

– железнодорожную маркировку, наносимую на каждое грузовое место при перевозке грузов мелкими отправками.

Железнодорожная маркировка представляет собой дробь: числитель —марка перевозчика и через тире — число мест в отправке; знаменатель —код станции отправления согласно Тарифному руководству № 4 (книга 2):

Информационные надписи содержат массу брутто и нетто грузового места в килограммах.

Манипуляционные знаки — это изображения, указывающие на способы обращения с грузом.

Маркировку на ярлыки наносят типографским, литографским, электролитическимспособами, печатанием, окраскойпо трафарету, штемпелеванием потрафарету, продавливанием, штампованием, выжиганием, маркировочными машинами.

2. Зарисовать транспортную маркировку груза

1 – осторожно хрупкое; 2 – боится нагрева; 3 – боится сырости; 4 – боится излучения; 5 – соблюдение интервала температур; 6  - скоропортящийся груз; 7 – герметическая упаковка; 8 – крюками непосредственно не брать; 9 – место строповки; 10 – место подъема тележкой; 11 – верх, не кантовать; 12 – центр массы; 13 – тропическая упаковка; 14 – штабелировать запрещается; 15 – поднимать непосредственно за груз; 16 – открывать здесь

Вывод по работе