Виды сохранности включают физическую сохранность (целостность, отсутствие повреждений) и товарную сохранность (сохранение потребительских свойств). Обеспечивается сохранность на ж/д транспорте через правильную упаковку, подбор подходящей тары и креплений, использование специализированного подвижного состава (например, крытых вагонов, контейнеров), опломбирование грузов, соблюдение температурного режима, обеспечение безопасности на маршруте (охрана, мониторинг), а также оформление всей необходимой документации.

Виды сохранности

- Физическая сохранность:

Груз не должен быть поврежден, разбит, потерян или частично испорчен в процессе перевозки.

- Товарная сохранность:

Сохранение всех потребительских качеств и характеристик груза, например, соблюдение температурного режима для продуктов питания.

Методы обеспечения сохранности

- Упаковка и крепление груза:

  - Прочная упаковка: Использование подходящих материалов (воздушно-пузырьковая пленка, коробки, поддоны) для защиты от механических воздействий и внешних факторов.

  - Подбор тары: Использование контейнеров и специализированных упаковок для обеспечения герметичности и защиты от краж.

  - Крепление в вагоне: Использование лент, подкладок, стяжек для фиксации груза и предотвращения его сдвига и перемещения во время движения поезда.

- Выбор подвижного состава и условий перевозки:

  - Подходящий тип вагона: Использование крытых вагонов для защиты от погодных условий, контейнеров или специализированного подвижного состава в зависимости от типа груза.

  - Соблюдение климатических условий: Подбор особых условий перевозки для грузов, чувствительных к температуре и влаге, а также обеспечение необходимого температурного режима.

- Технические и организационные меры:

  - Пломбирование: Использование запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ) для предотвращения несанкционированного доступа к грузу.

  - GPS-мониторинг: Отслеживание местоположения груза и оповещение владельца о его состоянии.

  - Охрана: Наличие пикетов охраны, групп быстрого реагирования и специальных поездов для защиты ценных грузов.

  - Схемы погрузки и такелажных работ: Разработка схем для оптимальной погрузки и крепления груза, а также расчет коэффициента трения для предотвращения его сдвига.

- Документальное оформление:

  - Правильное оформление документов: Своевременное оформление всех необходимых документов, включая железнодорожные накладные, является обязательным условием для гарантии сохранности груза.