Практическая работа №15
Определение недостачи массы груза на станции назначения

Цель работы: научиться определять недостачу массы на станции назначения.

Задание:

- Описать порядок проверки массы груза на станции назначения

- Рассчитать ставку сбора за взвешивание грузов на вагонных весах

Исходные данные:

| вариант № | расходы по ремонту и технич. обслужив. весов, руб./год | прочие расходы, руб./год | годовой объем операций | расходная ставка за содержание 1 км станционных путей, руб./год | длина путей, примыкающих к вагонным весам, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20000 | 300 | 30000 | 5000 | 4 |
| 2 | 30000 | 550 | 40000 | 3000 | 3 |
| 3 | 40000 | 340 | 50000 | 4000 | 5 |
| 4 | 20000 | 200 | 30000 | 5000 | 6 |
| 5 | 30000 | 180 | 40000 | 4000 | 3 |
| 6 | 40000 | 400 | 50000 | 3000 | 5 |
| 7 | 20000 | 540 | 30000 | 4000 | 5 |
| 8 | 30000 | 290 | 40000 | 5000 | 4 |
| 9 | 40000 | 390 | 50000 | 3000 | 3 |
| 10 | 20000 | 140 | 30000 | 4000 | 6 |

Порядок выполнения работы:

1. Статьей 41 Устава установлены случаи, при которых перевозчик при выдаче груза на железнодорожной станции назначения без заключения отдельного договора обязан осуществлять проверку состояния, массы и количества мест. В первую очередь это касается выдачи из вагонов, грузов, погрузка которых обеспечивалась перевозчиком в местах общего пользования.

Кроме того, обязательное участие перевозчика в выдаче груза установлено при неисправной перевозке, т.е. в случаях прибытия груза в неисправном (как в техническом, так и коммерческом отношении) вагоне, а также вагоне, контейнере с поврежденными ЗПУ либо в опломбированном попутной железнодорожной станцией или станцией прибытия груза, в открытом подвижном составе с признаками недостачи, порчи, повреждения груза.

Грузы, перевозимые навалом, насыпью (масса которых была определена взвешиванием) выдаются с проверкой массы, как правило, на весах того же типа, на каких она была определена при отправлении. При этом масса тары вагона принимается согласно трафарету на вагоне. При наличии вагонных весов у грузополучателя разрешается производить взвешивание тары вагона. Масса груза считается правильной, если разница между массой груза, определенной на железнодорожной станции отправления, и массой груза, определенной на железнодорожной станции назначения, не превышает значение предельного расхождения в результатах определения массы нетто такого груза, а также норму естественной убыли его массы.

При проверке массы прибывшего в адрес грузополучателя груза на весовых приборах перевозчика с него взимается сбор за взвешивание в размере, указанном в Тарифном руководстве № 3.

2. За взвешивание грузов на весах, принадлежащих ОАО «РЖД», при обеспечении погрузки и выгрузки перевозчиками в местах общего пользования взимается сбор за одну операцию по взвешиванию грузов.

Ставка сбора за взвешивание грузов на вагонных весах, принадлежащих ОАО «РЖД», определяется по формуле:

, руб./операция

| где: |  | - | расходы по амортизации вагонных весов, руб./год; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | расходы (с начислениями) по оплате труда работников, занятых при выполнении операций по взвешиванию грузов, руб./год; |
|  |  | - | расходы по ремонту и техническому обслуживанию весов, руб./год; |
|  |  | - | расходы по содержанию и амортизации путей, обслуживающих весы в границах ближайших стрелок примыкания к станционным путям, руб./год; |
|  |  | - | прочие (накладные) расходы коммерческих операций, отнесенные на взвешивание грузов, руб./год; |
|  |  | - | годовой объем операций по взвешиванию грузов, выполняемых на вагонных весах, принадлежащих ОАО «РЖД»; R - коэффициент рентабельности (принимается = 50). |

Расходы по амортизации вагонных весов рассчитываются по формуле:

, руб./год;

| где: |  | - | число вагонных весов, установленных на путях станций (принимается = 2); |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ц(в) | - | цена поставки одного весового прибора без НДС, руб. (средняя цена одного весового прибора принимается равной = 3000 руб.); |
|  |  | - | нормативный срок службы весовых приборов, лет (принимается = 20 лет). |

Расходы по оплате труда работников, занятых при выполнении операций по взвешиванию грузов находятся по формуле:

, руб./год;

| где: |  | - | затраты по фонду оплаты труда работников, занятых при выполнении операций по взвешиванию грузов, (принимается 30000руб./год); |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | коэффициент, учитывающий отчисления на оплату единого социального налога и обязательное социальное страхование от несчастных случаев (); |

Расходы по содержанию и амортизации путей, обслуживающих весы в границах ближайших стрелок примыкания к станционным путям рассчитываются по формуле:

, руб./год

| где: |  | - | расходная ставка за содержание 1 км станционных путей, руб./год; |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | длина путей, примыкающих к вагонным весам (от (до) ближайшего стрелочного перевода в месте примыкания к станционным путям до (от) начала весовых путей), км. |

Расходы на содержание весовых приборов (товарных и автомобильных весов, установленных на грузовых дворах станций) учитываются в тарифах на перевозку грузов в разрезе расходов по содержанию весовых помещений – в составе затрат по хозяйству грузовой и коммерческой работы в разрезе затрат по содержанию весовых приборов в хозяйстве грузовых перевозок.

Вывод по работе.