Данные для расчета параметров склада

| Род груза | Устройства под грузы | Средняя нагрузка на пол склада, т/м2 |
| --- | --- | --- |
| Тарные и штучные грузы при повагонных отправках: |  |  |
| в общих складах | Крытые склады и платформы | 0,85 |
| в специализированных складах | То же |  |
| Промышленные товары широкого потребления (трикотаж, обувь, одежда и т.д.) |  | 0,25 |
| Мебель | » | 0,25 |
| Бумага | » | 1,1 |
| Тарные и штучные грузы при мелких отправкой | » | 0,4 |
| Тарные и штучные грузы в контейнерах | Площадки для контейнеров: среднетоннажных крупнотоннажных | 0,5 1,025 |
| Тяжеловесные грузы | Площадка для тяжеловесов | 0,9 |
| Грузы, перевозимые навалом | Площадка для грузов, перевозимых навалом | 1,1 |

Данные для расчета параметров склада

| Род груза | Продолжительность хранения, сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | до отправления | по прибытию |
| Тарные и штучные грузы в крытых складах: |  |  |
| повагонные отправки | 1,5 | 2,0 |
| мелкие отправки | 2,098 | 2,5 |
| Тарные и штучные грузы в контейнерах | 1,0 | 2,0 |
| Тяжеловесные грузы | 1,0 | 2,5 |
| Колесные грузы сельхозтехника | 1,0 | 2,5 |
| Грузы, перевозимые навалом | 2,5 | 3,0 |
| Цемент, известь, алебастр, мел | - | 2,5 |
| Минеральные удобрения | - | 2,5 |

Таблица П1.5

Данные для расчета параметров склада

| Род груза | Грузовые устройства | Коэффициент, учитывающий дополнительную площадь |
| --- | --- | --- |
| Тарные и штучные грузы: |  |  |
| повагонные отправки | Крытые склады и платформы | 1,7 |
| мелкие отправки | То же | 2,0 |
| Контейнеры | Контейнерная площадка | 1,9 |
| Тяжеловесные грузы | Площадка для тяжеловесных грузов | 1,6 |
| Лесоматериалы | Площадка для лесоматериалов | 1,6 |
| Уголь и нерудные материалы (минерально-строительные) | Склад угля и нерудных материалов | 1,5 |