Раздел I.Введение в Правила технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог Российской Федерации

Цель лекции: разобрать структуру и содержание вводных положений Правил технической эксплуатации, определить круг лиц, на которых распространяется данный нормативный акт, и понять взаимосвязь ПТЭ с профильными инструкциями.

Часть 1. Понятие и назначение Правил технической эксплуатации.

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ РФ) — это фундаментальный нормативно-правовой документ, своего рода «конституция» железнодорожного транспорта страны.

ПТЭ устанавливают:

- Систему организации движения поездов. Это базовый алгоритм того, как поезда перемещаются по сети, как они взаимодействуют друг с другом и с диспетчерами.

- Требования к технической эксплуатации объектов. Сюда входят три основные группы:

  - Инфраструктура: пути общего пользования, системы электроснабжения, связи, сигнализации и управления движением.

  - Железнодорожные пути необщего пользования: подъездные пути заводов, портов, складских терминалов.

  - Железнодорожный подвижной состав: локомотивы, вагоны, моторвагонный подвижной состав.

Важнейший аспект данного  пункта — определение обязанностей работников. ПТЭ четко регламентируют, что именно должны делать сотрудники на железнодорожном транспорте общего и необщего пользования для обеспечения штатной работы системы. Без этого документа действия любого машиниста или путейца были бы субъективны.

Часть 2. Сфера применения и обязательность исполнения

ПТЭ обладают абсолютным приоритетом. Их выполнение обязательно для максимально широкого круга субъектов:

- Все организации и индивидуальные предприниматели, участвующие в перевозочном процессе.

- Компании, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание инфраструктуры, путей необщего пользования и подвижного состава.

- Организации, занимающиеся охраной объектов железнодорожного транспорта и грузов.

- Непосредственно все работники железнодорожного транспорта.

Таким образом, ПТЭ не существуют сами по себе, а являются инструментом реализации федерального законодательства. Нарушение требований ПТЭ влечет за собой дисциплинарную, административную, а в случае аварий — уголовную ответственность.

Часть 3. Структура нормативного комплекса: ПТЭ и приложения-инструкции

Современная редакция ПТЭ представляет собой каркасный документ. Чтобы не раздувать основной текст правил до тысяч страниц, детальные технические алгоритмы вынесены в отдельные приложения, которые имеют силу самих Правил. Текст указывает на два ключевых из них:

1. Инструкция по сигнализации (Приложение № 1, п. 3 текста) Этот раздел отвечает на вопрос «Как понимать намерения участников движения?». Железная дорога — зона повышенной опасности, где визуальный и звуковой контакт часто важнее радиосвязи. Инструкция регламентирует:

- Типы сигнальных приборов (светофоры, указатели, шлагбаумы).

- Значение видимых сигналов (красный — стой, зеленый — путь свободен, лунно-белый огонь и другие специализированные показания).

- Значение звуковых сигналов (свистки, сирены, петарды), подаваемых локомотивами и станционными устройствами для предупреждения о начале движения или угрозе. Ее цель — обеспечение безотказной и безопасной работы путем создания единого визуального языка для всех служб.

2. Инструкция по организации движения поездов и маневровой работы (Приложение № 2, п. 4 текста) Если сигналы — это язык, то эта инструкция — правила дорожного движения и тактика ведения боя одновременно. Она описывает динамику процесса:

- Порядок приема, отправления и пропуска поездов по перегонам и станциям.

- Правила выполнения маневровой работы (перестановка вагонов, формирование составов на сортировочных горках).

- Закрепление подвижного состава (как правильно ставить тормозные башмаки, чтобы вагон не ушел под уклон).

- Особый порядок действий при выполнении ремонтно-строительных работ на путях (когда движение происходит по временно измененной схеме).

- Назначение поездов и распределение поездной работы между диспетчерами.

Представленный раздел I демонстрирует строгую иерархию железнодорожной безопасности. Федеральный закон задает правовые рамки (№ 17-ФЗ). Правила технической эксплуатации формулируют общие требования и распределяют обязанности. А профильные инструкции (по сигнализации и движению поездов) дают исполнителям пошаговые алгоритмы действий. Эта система исключает двоякое толкование норм: она обязывает абсолютно всех участников процесса — от владельца частного подъездного пути до машиниста скоростного поезда — работать по единым стандартам, обеспечивая главное свойство железной дороги — безопасность при высокой интенсивности перевозок. Любое отклонение от этих документов рассматривается как предпосылка к транспортному происшествию.

Лекция Раздел II. Дисциплина, допуск и ответственность. Обязанности работников железнодорожного транспорта (на основе ПТЭ РФ)

Введение Железная дорога — это комплексный технологический процесс, где безопасность зависит не только от автоматики, но и от человеческого фактора в решающей степени. Второй раздел Правил технической эксплуатации (ПТЭ) посвящен именно человеку на путях. Если первый раздел определял что нужно делать с инфраструктурой, то второй определяет, кто, как и в каком состоянии имеет право к ней прикасаться.

Тема 1. Иерархия ответственности: работник и работодатель

- Обязанность работника: обеспечивать выполнение Правил, безопасность движения и эксплуатацию в рамках своих должностных инструкций. Работник несет персональную ответственность за свои действия.

- Обязанность работодателя: организация или индивидуальный предприниматель обязаны создать условия для соблюдения работником этих правил. Это включает обучение, обеспечение исправным инструментом, сигнальными принадлежностями и регламентированное время отдыха. Бездействие работодателя, приведшее к нарушению со стороны сотрудника, является таким же нарушением ПТЭ.

Тема 2. Техническая сохранность инфраструктуры

Этот пункт вводит критически важные понятия из ГОСТ Р 27.102-2021 «Надежность в технике», которые студенты должны усвоить:

- Исправное состояние (исправность): состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической документации.

- Работоспособное состояние (работоспособность): состояние, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям. (Объект может быть неисправен — например, иметь царапину на корпусе, — но работоспособен).

- Техническое состояние: совокупность свойств объекта в определенный момент времени.

Ответственность за пути, стрелки и устройства несут непосредственно обслуживающие их работники (дорожные мастера, электромеханики СЦБ). Они обязаны знать текущее состояние объектов, проводить проверки и выполнять ремонт строго по эксплуатационной и ремонтной документации. Важное дополнение — соблюдение Федерального закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Любые замеры ширины колеи, износа рельсов или напряжения в цепи должны проводиться поверенными приборами, иначе данные считаются юридически ничтожными.

Тема 3. Комплексная безопасность и реакция на угрозу

Работа на транспорте регулируется не только ПТЭ, но и целым сводом смежных норм:

- Охрана труда, промышленная, экологическая и пожарная безопасность.

- Санитарно-эпидемиологические правила.

При возникновении угрозы жизни людей или сохранности имущества действует алгоритм экстренного оповещения руководителя любыми доступными средствами связи.

Пункт 8 описывает поведение при обнаружении неисправности на ходу поезда. Это классическая триада действий любого железнодорожника:

- Подать сигнал остановки. Используются видимые (красный флаг, фонарь, диски) или звуковые сигналы согласно Приложению № 1 к Правилам.

- Принять меры к остановке. Попытаться связаться с машинистом по радиосвязи или использовать другие доступные способы передачи сигнала тревоги.

- Оградить опасное место. Выставить переносные сигналы уменьшения скорости или остановки, чтобы защитить место работ или разрушения от следующих поездов.

- Сообщить дежурному. Уведомить ближайшего диспетчера или дежурного по станции о характере угрозы.

Тема 4. Режимность объектов и допуск к управлению

Железная дорога — объект строгого режимного контроля. Доступ в кабины локомотивов, к стрелочным переводам, светофорам и пультам управления разрешен исключительно тем работникам, чьи должностные обязанности этого требуют. Посторонним лицам находиться там запрещено.

Для управления сложной техникой недостаточно просто устроиться на работу. Необходимы два юридических фильтра:

- Свидетельство на право управления. Выдается в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 22.08.2019 г. № 273. Это государственный документ, подтверждающий квалификацию специалиста.

- Допуск владельца инфраструктуры. Даже имея свидетельство, работник должен получить локальный допуск от конкретного предприятия (РЖД, промышленного оператора путей), пройдя проверку знаний местных особенностей профиля пути и устройств.

Важный педагогический аспект касается стажеров и студентов-практикантов. Их допуск осуществляется только через локальные нормативные акты владельца инфраструктуры (приказы начальника депо, дистанции) и обязательно включает требования статей 25 и 25.1 ФЗ «О железнодорожном транспорте» — то есть они также проходят медосмотры и находятся под строжайшим контролем наставника.

Тема 5. Медицинский контроль и человеческий фактор

Медицинские осмотры на железной дороге делятся на уровни:

- Предварительные и периодические: Проводятся разово при приеме на работу и далее регулярно (раз в год или несколько лет) для выявления хронических заболеваний, препятствующих работе. Включают обязательные химико-токсикологические исследования на наркотики и психотропные вещества.

- Предрейсовые и предсменные: Ежедневный фильтр перед выходом на смену. Оценивают общее самочувствие, давление, пульс и отсутствие признаков опьянения.

Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 76), любой работник, появившийся на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, подлежит немедленному отстранению от работы. На транспорте этот закон соблюдается беспрекословно из-за катастрофических последствий потери концентрации.

Тема 6. Аттестация как подтверждение компетенции

Знание теории должно подтверждаться комиссией. Аттестации подлежат:

- Лица, чья работа связана с движением поездов и маневровой работой (проверка знаний ПТЭ, Инструкции по движению [ИДП] и Инструкции по сигнализации [ИСИ]).

- Ответственные за погрузку и крепление грузов (проверка знания технических условий размещения и крепления).

Аттестация проводится комиссиями, создаваемыми работодателями или органами транспортного надзора. Работник, не прошедший аттестацию, к самостоятельной работе не допускается до успешной пересдачи. Это гарантирует, что управление поездом весом в тысячи тонн находится в руках человека, подтвердившего свою компетентность.

Заключение Второй раздел ПТЭ формирует жесткий каркас профессиональной пригодности. Он отсекает лиц в ненадлежащем физическом состоянии, без должной квалификации или необходимых документов от управления сложнейшим транспортным механизмом, превращая железную дорогу в одну из самых безопасных систем массовых перевозок.