Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Саратовский филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

Саратовский филиал ПривГУПС

РАБОЧАЯ Тетрадь

Расчет нормы массы и длины грузовых поездов. определение числа вагонов в груженом и порожнем составе

для выполнения практической работы № 3

по ПМ 02. МДК 02.01

Организация движения

(на железнодорожном транспорте)

для специальности

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам)

Студента гр. Д-32

Черпак Виолетты

(Ф.И.О.)

Саратов 2025

Практическая работа 3

Расчет нормы массы и длины грузовых поездов. Определение числа вагонов в груженном и порожнем составе

Цель:

- практическое освоение методики расчета массы и длины грузового поезда;

- практическое освоение методики определения количества вагонов в порожнем и груженом составе.

Задание:

- согласно исходным данным установить массу и длину грузового поезда;

- согласно исходным данным определить количество вагонов в порожнем и груженом составе;

- в конце работы сделать соответствующие выводы.

Исходные данные

Таблица 1- Технические характеристики локомотивов

| Варианты | Серия локомотива | Расчетная сила тяги локомотива, кН | Сила тяги при трогании смета, кН | Масса локомотива, т. | Длина локомотива, м | Расчетная скорость, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,4,7,10,13,16,19, 22,25,28,31,34 | 2ЭС10 | 538,0 | 784,0 | 200 | 34,00 | 47,0 |
| 2,5,8,11,14,17,20, 23,26,29,32,35 | 2ЭВ120 | 582,8 | 700,0 | 200 | 37,18 | 45,0 |
| 3,6,9,12,15,18,21, 24,27,30,33 | 2ЭС5 | 536,0 | 690,0 | 210 | 35,00 | 45,0 |

Примечание:

- Длину приемоотправочного железнодорожного пути принимаем:

для четных вариантов – 1050 м.

для нечетных вариантов – 1250 м.

- Статическую нагрузку вагона принимаем:

для вариантов 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34 – 58,3 т.

для вариантов 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35 – 58,7 т.

для вариантов 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33 -  58,1т.

- Расчетный подъем принимаем:

для вариантов 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34 – 8‰.

для вариантов 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35 – 9‰.

для вариантов 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33 -  7‰.

Порядок выполнения работы

Расчётным (руководящим) называется наибольший (по крутизне) затяжной подъём на железнодорожном участке, который поезд не может преодолеть с разгона и локомотив вынужден развивать на нём наибольшую силу тяги.

На движущийся поезд действует сопротивление. Оно делится на основное и дополнительное. Основное действует на поезд в течение всего времени движения (сопротивление воздушной среды, трение  буксовых узлах и т. д. )

Дополнительное сопротивление действует на поезд в определённый момент (например, при прохождении кривых, стрелочных переводов при встречном и боковом ветре, при низких температурах)

Для каждого железнодорожного участка расчётным путём устанавливается норма массы грузовых поездов, тонн которая зависит от силы тяги локомотива и расчетного (руководящего) подъёма. Определяется по формуле

(1)

где   - сила тяги локомотива в расчётном порядке (тяговом) режиме;

- масса локомотива;

- удельное сопротивление движению локомотива;

- удельное сопротивление движению вагона;

- расчётный (руководящий) подъём;

- ускорение свободного падения.

Сопротивление , , н/кН рассчитывается по формулам

,                                     (2)

,                                          (3)

где - расчетная скорость, оптимальная для локомотива данной серии скорость придельная расчётного подъёма;

- осевая нагрузка – это среднее количество тонн, приходящиеся на ось определяется по формуле

,                                                   (4)

где  - статическая нагрузка вагона – среднее количество тонн груза, приходящийся на один вагон;

- тара вагона (принимаем все вагоны 4х-осные и тогда средняя масса тары для них будет составлять 22 т);

- количество осей.

Полученная расчётным путём масса поезда проверяется по условиям троганья с места.

Наибольшую силу тяги локомотив развивает именно при трогании с места, преодолевая инерцию покоя и силу сцепления колёс с рельсами, при этом рассмотрим наихудший вариант: поезд останавливается на расчётном подъёме. Определим, какой наибольшей массы поезд может взять локомотив с места по формуле

,                                             (5)

где - сила тяги локомотива при трогании с места;

- удельное сопротивление троганию с места. Определяется по формуле

,                                              (6)

Расчётная масса поезда должна быть меньше, чем сила троганья локомотива с места для того, чтобы расчётная масса по условиям троганья с места не ограничивалась.

Расчётную массу поезда проверяют по длине приемо-отправочных железнодорожных путей, , тонн.

Рисунок 1 - Схема расположения поезда на приёмо-отправочном железнодорожном пути

,                                         (7)

где - фактический вес грузового вагона;

- полезная длина приёмоотправочных путей;

- длина локомотива;

10- расстояние, необходимое для более точной установки поезда;

- средняя длина четырёхосного вагона (принимаем 14,7 м).

Определим среднее число вагонов в составе груженого поезда, , ваг. по формуле

,                                                     (8)

Определим количество вагонов в поезде,, ваг.

,                                             (9)

По окончании всех расчетов, рекомендуется сделать необходимые выводы из проделанной работы.

Начинаем расчет

Расчет начинаем с определения осевой нагрузки и удельных сопротивлений:

=20,07                                              тонн/ось

=1,35                                                                      н/нК

н/нК

Затем рассчитывается норма массы грузового поезда:

тонн

Полученная расчётным путём масса поезда проверяется по условиям троганья с места.

Наибольшую силу тяги локомотив развивает именно при трогания с места, преодолевая инерцию покоя и силу сцепления колёс с рельсами, при этом рассмотрим наихудший вариант: поезд останавливается на расчётном подъёме.

н/кН

тонн

Расчетная масса поезда составляет 5635 т, а сместа локомотив может сдвинуть 8859 т, значит, расчетная масса условиям троганья с места не ограничивается. Также проверяем расчетную массу поезда по длине приемо - отправочных железнодорожных путей.

тонн

Расчётная масса поезда (по силе тяги локомотива и расчётному подъёму) составляет 8859 т, после остановки локомотив может взять с места 5635 т, приёмо-отправочные железнодорожные пути вмещают поезд массой 5495 т.

Принимаем окончательную норму массы грузовых поездов на заданном железнодорожном участке 5600 т.

Затем определяем среднее число вагонов в составе груженого и порожнего поезда

ваг

ваг

Вывод: я освоила методики массы и длины грузового поезда; установила массу грузового поезда 5635  т и число вагонов груженого поезда 69 вагонов и порожнего 68 вагонов