Дисциплина «Железные дороги»

Инструкционная карта

Практическая работа №7

Тема работы: Составление схемы расположения основного оборудования на тепловозе.

Цель работы: Изучить устройство тепловоза ТЭП70.

Используемое оборудование и инструмент: мультимедийный проектор, схемы.

Теоретические сведения:

Основные узлы тепловоза ТЭП70.

.

Технические характеристики серийного тепловоза ТЭП70

| Осевая формула | 3о-3о |
| --- | --- |
| Мощность, кВт | 2 942 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 160 |
| Сила тяги длительного режима, кН | 167 |
| Ширина колеи, мм | 1 520 |
| Нагрузка от колесной пары на рельсы, кН | 221 |
| Габариты: |  |
| Длина по осям автосцепок, мм | 21 700 |
| Ширина по наружной поверхности кузова, мм | 3 086 |
| Высота по крыше кузова, мм | 4 975 |
| Диаметр колеса, мм | 1 220 |

На тепловозе установлен четырехтактный шестнадцатицилиндровый дизель 2А-5Д49 (16ЧН 26/26) с V-образным расположением цилиндров. Дизель имеет газотурбинный наддув и охлаждение надувочного воздуха и выпускного коллектора. Диаметр цилиндров 260 мм, ход поршня 260 мм. Номинальная мощность дизеля при частоте вращения вала 1000 об/мин 4000 л.с. Удельный расход топлива при номинальной мощности 155 г/(э.л.с. ч). Вес дизеля с под дизельной рамой 18500 кгс. Вал дизеля соединен с валом тягового генератора ГС-504А номинальной мощностью 2750 кВт. Генератор представляет собой двенадцатиполюсную синхронную машину с двумя трехфазными обмотками на статоре, сдвинутыми относительно друг друга на 30 эл. Линейное напряжение генератора в продолжительном режиме 360 В, максимальное - 580 В. Линейный ток при продолжительном режиме 2х2400 А, при максимальном напряжении - 2х1500 А. Номинальная частота тока при номинальной частоте вращения 1000 об/мин 100 Гц. Коэффициент полезного действия в продолжительном режиме 94,8%, вес генератора 6500 кгс.

Топливная система.

В топливную систему входят:

- топливные баки,

-топливоподкачивающие насосы,

-фильтры и топливопроводы.

Система предназначена для хранения дизельного топлива и подачи его к топливной аппаратуре (насосам высокого давления) дизеля. Также в топливную систему включают устройства для подогрева топлива –топливо подогреватели.

Водяная система.

Служит для отвода и рассеивания тепла в атмосферу от неподвижных деталей рабочего механизма (втулок и крышек цилиндра). Вода охлаждает эти детали при помощи его внутренней системы охлаждения и переносит тепло в охлаждающее устройство (радиаторы), где оно передается атмосферному воздуху.

Система воздухоснабжения дизеля.

Предназначена для снабжения дизеля необходимым количеством чистого воздуха под избыточным давлением, для наполнения им цилиндров, а также для их продувки.

Порядок выполнения

- Начертить схему тепловоза ТЭП70.

- Перечислить технические характеристики серийного тепловоза ТЭП70.

- Дать характеристику силовой установки, тяговому генератору, топливной системе, системе воздухоснабжения и водяной системе.

- Расшифровать серию ТЭП70.

5.Заключение (вывод).