Неисправности в электрических цепях электровоза

Действия локомотивной бригады при возникновении неисправностей в электрических цепях электровоза должны выполняться в соответствии с рекомендациями завода изготовителя электровоза.

Возможные неисправности в электрических цепях электровоза ВЛ80с, возможные причины, способы устранения указаны в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Неисправность | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Цепи токоприемника |  |  |  |
| 1. | Снятие напряжения с контактной сети из-за срабатывания подстанционной защиты. | Пробой опорных изоляторов токоприемника. Перекрытие изолированных воздушных шлангов токоприемника. Поломка токоприемника. | Опустите токоприемник. Остановитесь. Произведите осмотр силовых цепей крышевого оборудования с «поля». Выявив пробой, разрушение опорных изоляторов токоприемника или излом токоприемника – отключите его разъединителем РВ-2. Продолжить дальнейшее движение на исправном токоприемнике. При не выявлении неисправности с «поля» визуальным осмотром – произвести подъем токоприемника и по месту вспышки определить неисправный токоприемник. Отключите неисправный токоприемник разъединителем РВ-2. Продолжить дальнейшее движение на исправном токоприемнике. При эксплуатации электровоза по системе многих |
|  |  |  | единиц из трех секций (для данной системы используются электровозы с номера 698). При выявлении неисправности на токоприёмнике средней секции – отключите на средней секции разъединителем РВ-2, а на соседней секции со стороны токоприёмника разъединителем РВ-6. Продолжите дальнейшее движение на исправных токоприемниках передней и задней секциях. |
|  |  | 2. Пробой проходного изолятора силовой цепи. Перекрытие поворотного (или проходного) изолятора ГВ. Перекрытие опорного изолятора разъединителей ВР-2, 6. К.з. на корпус электровоза шин, соединяющих токоприемники обеих секций. | Опустите токоприемник. Остановитесь. Произведите осмотр силовых цепей крышевого оборудования с «поля». Выявив: 1. Перекрытие поворотного (или проходного) изолятора ГВ – отключите неисправную секцию разъединителем РВ-6 и перекройте разобщительный кран КН-34 к вентилю токоприемника 245. Неисправную секцию отключите переключателем режимов. Поднимите токоприёмник на исправной секции. При эксплуатации электровоза по системе многих единиц из трех секций (для данной системы используются электровозы с номера 698) на средней секции дополнительно выключите разъединитель РВ-. 2. При перекрытии опорных изоляторов соединительных шин соединяющие секции выполните: а) на электровозах до № 698 выключите разъединитель РВ-6 (который установлен только на секции №2), неисправную секцию отключите переключателем режимов, поднимите токоприёмник на секции №2 и следуйте дальше на одной секции; б) на электровозах с № 698 выключите разъединители РВ-6 на обеих секциях, поднимите токоприёмники и следуйте дальше используя обе секции. При эксплуатации электровоза по системе многих единиц из трех секций (для данной системы используются электровозы с номера 698) при перекрытии опорных изоляторов соединительных шин соединяющие прицепную и среднею секции - произведите выключение РВ-6 на прицепной секции и РВ-2 на средней секции. Поднимите токоприемники передней и последней секции. Дальнейшее следование возможно с использованием всех трех секций. |
| 2. | При включении кнопок «Токоприемники», «Токоприемник задний» токоприемник не поднимается. | 1. Отключен выключатель ВА-1 «Токоприемники» Неисправны блокировки дверей ВВК. | Включите выключатель ВА-1 «Токоприемники». Проверьте плотность закрытия дверей ВВК и надежность их блокирования |
| 2. Недостаточное давление воздуха в цепи управления. | Проверьте давление воздуха в цепи управления. Давление воздуха по манометру должно быть не менее 0,5МПа (5 кгс/см2). При необходимости дополните запас воздуха. При поездной ситуации давление в ГР на момент опускания токоприемника будет составлять 7.5 – 9.0 кгс/см2, а по манометру ЦУ на одной секции давление менее 3.0 кгс/см2, воспользоваться ключами |  |  |
|  |  |  | безопасности блокировки штор ВВК, включить 235 блокировку, включить ГВ и поднять токоприемник на исправной секции, а неисправную отключите переключателем режимов. Дальнейшее следование на одной секции. |
| 3. Неисправна кнопка «Токоприемник задний». | Включите кнопку «Токоприемник передний» и поднимите передний токоприёмник. |  |  |
| 4. Неисправна кнопка «Токоприемники». | Выполните двух или трех кратные переключения кнопки «Токоприемники». При восстановлении контакта выполните поднятие токоприемника. |  |  |
| 5. Потеря контакта блокировки реле 232 в цепи клапана токоприемника. | При неисправности блокировки 232 воспользуйтесь ключами безопасности блокировки штор ВВК, включите 235 блокировку. |  |  |
| 6. Обрыв цепи питания вентиля 104, клапана 245. | На секции с неисправным 104 вентилем воспользуйтесь ключами безопасности блокировки штор ВВК, включить 235 блокировку, поднимите токоприемник на исправной секции. При неисправности клапана 245 подъем токоприемника произвести на исправной секции. |  |  |
| 3. | При включении кнопки «Токоприемник Задний» или только « токоприёмник передний» отключается выключатель ВА-1 «Токоприемники». | К.з. в цепи провода Э17. К.з. в цепи провода Э16 | Выключите кнопку «Токоприемник задний», включите кнопку «Токоприемник передний» или наоборот продолжайте движение с поднятым передним или задним токоприемником. Если при включении кнопки токоприемник передний происходит повторное отключение выключателя ВА-1 «Токоприемники», короткое замыкание в электрической цепи реле 248 после диодов 383, 384. Сбор аварийной схемы не предусмотрен. |
| Цепи главного выключателя (ГВ) |  |  |  |
| 4. | Отключился ГВ на обеих секциях и при включенной кнопке «Выключение ГВ» и нажатии на кнопку «Включение ГВ и возврат реле» на обеих секциях не включается. | Напряжение цепи управление ниже 35В. | Соберите аварийную схему питания цепей управления от распределительного щита исправной секции переводом рубильника 3Р установкой в нижнее положение. |
| 5. | После отключения ГВ при поездной ситуации обратно ГВ не включаются. | Неисправна кнопка «Включение ГВ и возврат реле». | Выполните двух или трех кратные включения кнопки «Включение ГВ и возврат реле». |
| 6. | При включенной кнопке «Выключение ГВ» и нажатии на кнопку «Включение ГВ и возврат реле» на одной из секций не включается ГВ. | 1. Отсутствует контакт переключателя режимов ПР в цепи включающей катушки ГВ. | Убедитесь внешним осмотром, что контакты ПР замкнуты. |
| 2. Обрыв цепи питания включающей катушки ГВ. | Осмотрите блокировку на реле 207 в проводах Н86-Н87. Проверьте контакт, при необходимости восстановите контакт. |  |  |
| 3.Излом поворотного изолятора ГВ. | Отключите неисправную секцию переключателем режимов. Дальше следуйте на одной секции. |  |  |
| 7. | При следовании с поездом происходит отключение ГВ в обеих секциях. | Напряжение в цепи управления ниже 35В. | Собрать аварийную схему питания цепей управления от распределительного щита исправной секции переводом рубильника 3Р установкой в нижнее положение. |
| 8. | При следовании с поездом происходит отключение ГВ на одной из секции. По горению сигнальных определить причину. В каком режиме следовал электровоз. При каком переключе нии в схеме это произошло. | 1. Медленный переход ГП с позиции на позицию (свыше 2-3с). 2. горят с. лампы ГВ,ЗБ,ГП. | На неисправной секции из-за малого напряжения в ЦУ - собрать аварийную схему питания ЦУ от РЩ исправной секции переводом рубильника 3Р установкой в нижнее положение. При загустении зимой смазки в редукторе включите обогрев ГП. |
| 2. Срабатывает токовая защита РМТ в цепи удерживающей катушки ГВ. горят с. лампы ГВ,ЗБ, сильный удар | Данную секцию повторно включать запрещено. Отключите неисправную секцию переключателем режимов. Дальше следуйте на одной секции. |  |  |
| 3. Сработало реле перегрузки РП1-РП4 в цепи реле 264 при не превышении тока более 1200А. горят с. лампы ГВ,ЗБ,РП. | По выпавшему бленкеру на РП определить неисправный ТЭД и отключите его рубильником ОД. |  |  |
| 4. При размыкании ГВ под током произошел излом поворотного изолятора ГВ. | Отключите неисправную секцию переключателем режимов. Дальше следуйте на одной секции. |  |  |
| 9. | При включенной кнопке «Выключение ГВ» и кратковременном нажатии кнопки «Включение ГВ и возврат реле» ГВ на одной из секций кратковременно включается и самопроизвольно отключается. | Отсутствует контакт в контактах переключателя режимов ПР в цепи удерживающей катушки ГВ. Обрыв цепи удерживающей катушки ГВ. Отсутствует контакт в контактах реле 248, 204, 88, 113, РТВ1, РМТ, в цепи удерживающей катушки ГВ. | Отключите переключатель режимов неисправной секции и включите обратно. Осмотрите блокировку реле 204 в проводах Н73-Н74. Проверьте контакт, при необходимости восстановите контакт. Если работа секции не возобновилась – неисправную секцию отключить переключателем режимов. |
| 10. | При включенной кнопке «Выключение ГВ» и нажатии на кнопку «Включение ГВ и возврат реле» происходит многократное включение и отключение ГВ на одной из секций. | Нарушение четкой работы контактов ГВ в цепи включающей катушки ГВ. Контакт размыкается раньше, чем полностью включится ГВ, и ГВ выключается. | Отключите неисправную секцию переключателем режимов. Дальше следуйте на одной секции. |
| 11. | При следовании с поездом отключается ГВ и загораются красные лампы РЗ и РП. | Неисправен ТЭД | Произведите осмотр машинного отделения на признак возгорания, задымления и запаха изоляции. При отсутствии перечисленных признаков, восстановите защиту и ведите поезд на низших позициях. При повторном отключении ГВ и загорании сигнальных ламп РЗ и РП отключите неисправный ТЭД разъединителем ОД1-4. Продолжайте движение на исправных двигателях. |
| Цепи тяговых двигателей |  |  |  |
| 12. | Сработало диффиринциальное реле БРД, отключается ГВ и загорелась одна из сигнальных ламп ВУ-1, ВУ-2. | к.з. в плече выпрямительной установки. | Отключите неисправную выпрямительную установку разъединителем 81 или 82 и продолжите движение. |
| 13. | Срабатывает реле перегрузки какого-либо ТЭД. | Неисправен ТЭД, неисправно реле перегрузки ТЭД (заедает подвижная система реле, ослабла затяжка пружины). | Отключите поврежденный двигатель разъединителем ОД1-4 и продолжите движение на исправных двигателях. |
| 14. | Пробой на «землю» во вторичных цепях тягового трансформатора. Сработало реле заземления 88. | Нарушена изоляция токоведущих частей. | Отключите неисправную секцию переключателем режимов. Дальше следуйте на одной секции. |
| 15. | Отключился ГВ на одной из секций из-за к.з. в силовой цепи. | К.з. на первичной или вторичной стороне трансформатора. | Отключите неисправную секцию переключателем режимов. Дальше следуйте на одной секции. |
| 16. | Отключение линейных контактов в режиме электрического торможения из-за срабатывания реле РПТ-1 – РПТ-4. | К.з в цепи тяговых двигателей. | Разберите схему электрического торможения переводом в режим тяги и не применяйте ее до устранения неисправностей. |
| Цепи линейных контакторов 51 – 54 |  |  |  |
| 17. | При включенной кнопке «Цепи управления» и положении главного вала контроллера на позиции АВ контакторы 51 – 54 не включается на обоих секциях. | Отключен выключатель ВА-2 «Цепи управления». | Включите в кабине управления выключатель ВА-2 «Цепи управления». |
| 18. | На одной из секций линейные контакторы 51 – 54 не включаются. | Не включены контакторы 129, 130, 133. Обрыв цепи питания линейных контакторов. | Произведите повторное включение вспомогательных машин. При повторном не подключении линейных контакторов – продолжите движение на исправной секции. |
| Цепи управления |  |  |  |
| 19. | При переводе главной рукоятки контроллера машиниста из нулевого положения в одно из рабочих положений, не включаются контакторы тяговых двигателей, лампа ТД не гаснет. | 1. Нарушен контакт ключа ЭПК. | Выключите и обратно включите ключ ЭПК. |
| 2. Нарушен контакт реле 267, 272, 271 в цепи проводов Н2 – Н305. | Проверьте контакты, при необходимости восстановите контакт. |  |  |
| 3. Не перешел в конечное положение один из реверсоров, тормозных переключателей, переключателей потока воздуха; блокировочный переключатель ГП не перешел в нулевое положение. | Несколько раз переключите аппараты из одного положения в другое, действуя при этом реверсивной и главной рукоятками. Проверьте по указателю позиций, на какой позиции находится ГП. Если ГП не дошел до нулевой позиции, то произвести набор и сброс позиций ГП. |  |  |
| 4. Нарушен контакт в цепи контактора мотор – вентиляторов МВ3, МВ4, контактора 133. | Выключите и произведите повторное включение вспомогательных машин, если линейные контакторы не включились – продолжить движение на оставшихся тяговых двигателях. |  |  |
| 20. | ГП при наборе позиций не вращается на одной секции. | Поврежден контактор 208. Неисправен контактор 206. | Тщательно осмотрите контакторы 208, 206. В случае невозможности устранения неисправности отключите секцию переключателем режимов. При включенном контакторе 208 проверить исправность плавкого предохранителя Пр12. |
| 21. | Контакторы 208, 206 включены, ГП не вращается, не слышен шум воздуха, проходящего через контакторы А, Б, В, Г, так как не возбуждены клапана 221, 222. | Сгорел предохранитель Пр12 в цепи провода Н49 (в цепи серводвигателя). | Сгоревший предохранитель замените. |
| 22. | Изменился накал ламп, упало напряжение в цепях управления. | Неисправен ТРПШ, перегорел предохранитель в первичной обмотке или вторичной обмотке ТРПШ. | Выключателем ВА-36 «Включение РЩ» отключите распределительный щит, рубильник 3Р установите в нижнее положение, цепи управления обеих секций получают питание от ТРПШ исправной секции. |
| 23. | Батарея не дает напряжения. | Сгорел предохранитель Пр1 или Пр2. Обрыв или перегорание перемычек между отдельными банками. Обрыв одного из проводов, идущих от батареи к зажимам предохранителей батареи. | Замените сгоревший предохранитель на типовой. В случае отсутствия предохранителя или неисправности аккумуляторной батареи - собрате аварийную схему питания цепей управления от распределительного щита исправной секции переводом рубильника 3Р в нижнее положение. |
| Цепи вспомогательных машин |  |  |  |
| 24. | Прекратилась работа вспомогательных машин одной из секций | Неисправен расщепитель фаз или цепи его управления | Отключите вспомогательные машины и проверьте тепловые реле защиты расщепителя фаз неисправной секции, а также неисправность цепи катушек контактора 125. Если после этого расщепитель фаз не запустите, то перейдите на работу по схеме резервирования расщепителей фаз. |
| 25. | Сработало токовое реле 113 или реле заземления вспомогательных машин. | 1. Неисправна одна из вспомогательных машин или где-то произошло замыкание на «землю». | Отключите все вспомогательные машины, запустите расщепитель фаз, а затем поочередно включайте все вспомогательные машины и нагрузки. Цель, при включении которой сработает реле, неисправна. Отключить неисправною вспомогательную машину соответствующей кнопкой на кнопочных выключателях 226-227. |
| 2. Неисправен мотор – компрессор, загорелась лампа МК. | Работу продолжайте при работающем компрессоре исправной секции. |  |  |
| 3. Поврежден мотор – вентилятор системы охлаждения выпрямительных установок и тормозных сопротивлений. | Отключите соответствующую выпрямительную установку разъединителями 81-82 и продолжайте работу секции на одной установке. |  |  |
| 4. Неисправен мотор-вентилятор системы охлаждения ТЭД. | Отключите соответствующие ТЭД разъединителями ОД1-4 и продолжите движение. |  |  |
| 5. Неисправен мотор – насос МН системы охлаждения трансформатора. | Работа секции возможна со сниженной нагрузкой и при тщательном соблюдении режима нагрева масла по термометру на трансформаторе. Наибольшая допустимая температура масла +95оС. |  |  |
| 26. | Загорелась одна из сигнальных ламп МК, МВ1 – МВ4, МН, отключилась одна из вспомогательных машин. | 1. Неисправно реле ТРТ. | При срабатывании ТРТ из-за неисправности самого реле повторного включения отключенного двигателя не происходит. Отключите неисправною вспомогательную машину соответствующей кнопкой на кнопочных выключателях 226-227. |
| 2. Неисправная силовая или низковольтная часть или нарушен контакт в контактах реле ТРТ. | Отключите неисправною вспомогательную машину соответствующей кнопкой на кнопочных выключателях 226-227. |  |  |
| 3. Межвитковое замыкание в обмотке статора вспомогательной машины или между двумя катушками одной или соседних фаз. Длительная работа электродвигателя при сильно пониженном напряжении в контактной сети (менее 18 кВ).работа электродвигателя при перезагрузке. Чрезмерный износ или разрушение подшипников, ротор просел и при вращении цепляет за статор. | При срабатывании ТРТ из-за неисправности двигателя вспомогательной машины можно допустить только однократно повторное включение электродвигателя. Отключите этот двигатель соответствующей кнопкой на кнопочных выключателях 226-227, установленных в кузове электровоза, и перейдите на аварийный режим работы, а после этого продолжайте движение. |  |  |
| 27. | Отключился ГВ, загорелась сигнальная лампа ГВ. | Сработало реле 113 (при к.з. и перегрузках в цепи вспомогательных машин) | Реле 113 часто срабатывает при отсутствии к.з. в цепи вспомогательных машин, в случае проследования воздушных стрелок контактной сети, приема на боковой путь (происходит кратковременный обрыв цепи токоприемника), следование по перегону с наибольшей скоростью при сильных ветрах и гололеде, т.е. когда происходит отрыв токоприемника, сопровождаемый горением дуги. О срабатывании реле 113 указывает сигнализатор реле. После выключения ГВ отключите все вспомогательные машины и снова включите ГВ. |
| Токоприемники |  |  |  |
| 28. | Токоприемник выходит за пределы габарита электровоза. | Поломка токоприемника | Остановите поезд, сообщите энергодиспетчеру. Действуйте по инструкции взаимодействия с энергодиспетчеру. Отключите неисправный токоприёмник высоковольтным разъединителем РВ-2. |
| Главный контроллер |  |  |  |
| 29. | Серводвигатель вращается, а вал ГП стоит на месте. | Неисправность группового переключателя. | Отключите неисправную секцию переключателем режимов. Дальше следуйте на одной секции. |

Применение аварийных схем согласно руководства по эксплуатации:

Действия локомотивной бригады при срабатывании аппаратов защиты силовых и вспомогательных цепей.

Из-за неисправности крышевого оборудования электровоза будет сниматься напряжение в контактной сети. Его повреждение всегда сопровождается резким звуком, похожим на выстрел (за счет возникновения электрической дуги). При этом необходимо немедленно выключить вспомогательные машины, а главную рукоятку контроллера поставить в 0 и далее действовать как при снятии напряжения в контактной сети. При осмотре с земли возможны следующие неисправности:

1. Поврежден один из опорных изоляторов между РВН-6 – отключить РВН-6 на обеих секциях  поднять оба токоприемника и следовать до основного или оборотного депо. На электровозах до №697, на второй секции отключить РВН-6 и поднять ТКП. На секции №1 перекрыть КН34 и вывести одной секцией поезд с перегона.

2. Поврежден участок от РВН-2 до токоприемника - перекрыть КН34  отключить РВН-2  поднять токоприемник на исправной секции.

3. Поврежден участок между РВН-2 и РВН-6 (ГВ)– отключить РВН-6 и поднять токоприемник на исправной секции. На неисправной секции перекрыть кран КН34 и вывести одной секцией поезд с перегона.

Рисунок 4.1. Основные аппараты на крыше электровоза ВЛ80с.