МДК 01.02 Тема 2.3 Техническая эксплуатация грузовых вагонов

Инструкционная карта

Лабораторная работа №7

Тема работы: Оперативное управление перевозочным процессом.

Цель работы: изучить технологию перевозочного процесса.

Используемое оборудование и инструмент: схемы, мультимедийный проектор.

Теоретические сведения:

На уровне ОАО «РЖД» оперативное управление перевозочным процессом на сети железных дорог осуществляет Центр управления перевозками (ЦУП), который находится в непосредственном подчинении Департамента управления перевозками ОАО «РЖД»

Схема управления

1.Центр управления перевозками ОАО «РЖД».

2.Дорожные центры управления перевозками железных дорог – филиалов ОАО РЖД.

3.Железнодорожные станции.

Оперативное управление перевозочным процессом включает оперативное планирование и диспетчерское регулирование.

Цель оперативного планирования поездной и грузовой работы железных дорог – обеспечить в конкретных условиях планируемого периода безусловное и качественное выполнение принятых железными дорогами заявок на перевозки грузов с минимальными эксплуатационными затратами.

Оперативное планирование включает в себя:

1. Суточное планирование поездной и грузовой работы, устанавливающее задание для каждой железной дороги и по сети в целом на предстоящие сутки;

2. Сменно-суточное планирование поездной и грузовой работы, устанавливающее задание для подразделений железной дороги (дорожных направлений, отделений железных дорог, диспетчерских участков) на предстоящие отчетные сутки и на 12-часовые периоды работы диспетчерских и станционных смен.

3. Текущее планирование поездной и грузовой работы на 4-6 часов, устанавливающее в зависимости от изменений в оперативной обстановке уточнение времени отправления грузовых поездов с пономерным прикреплением поездных локомотивов и назначением поездок локомотивных бригад.

Классификация грузовых поездов.

Поезд — это сформированный в соответствии с ПТЭ и планом формирования сцепленный состав вагонов с 1-им или несколькими действующими локомотивами и имеющие установленные сигналы.

Классификация грузовых поездов:

- По скорости движения:

- ускоренные (↓ массой, ↑ скоростью)

- обычные.

2.По числу групп вагонов в составе:

- одногрупные – на одну станцию расформирования/выгрузки

- групповые (из двух и более подобранных групп на разные ст. назначения).

3.По состоянию: груженные; порожние; комбинированные.

4.По условиям формирования

- Отправительские – организованные с мест погрузки с обязательным проследованием до станции назначения без переработки

- Прямые

- В распыление

- Технические - формируются на технических и грузовых станциях без участия.

5.По условиям обращения

Маршруты – прямой, кольцевой, сквозные проходящие без переработки не менее чем через одну тех ст. формируются на сортировочной ст.

- участковые – без изменения состава в пределах одного участка.

- участково-групповой – вагоны подобраны по группам, по участкам.

- сборные для развоза и сбора вагона по станциям участка;

- сбороно-участковые – часть участка следуют без переработки

- вывозные – с технич. ст. на грузовые и промежуточные ст. с большим объемом работы

- передаточные поезда – между станциями одного участка

Каждому поезду присваивается номер:

- Сквозные – 2001-2998

- Участковые – 3001-3398

- Сборные – 3401-3448

- Сборно-участковые – 3451-3488

- Сборные со сборно-раздаточными вагонами – 3491-3498

- Вывозные – 3501-3598

- С порожними вагонами – 1131-1198

- Тяжеловесные – 1901-1998

- Диспетчерский локомотив – 3801-3898

- Хозяйственные поезда – 5001-5398

Структура оперативного управления местной работой

1.ЦУП ОАО «РЖД».

2.ДЦУП железных дорог.

3. Центры управления местной работой (ЦУМР).

4. Железнодорожные станции.

Функции диспетчерской смены ЦУП в оперативном режиме

- контроль работы ДЦУП железных дорог в соответствии с планами поездной и грузовой работы по сети железных дорог и заданиями ЦУП. Для этого применяются регулировочные мероприятия по недопущению встречного порожнего пробега однородного подвижного состава, а также рациональному использованию взаимозаменяемых типов вагонов в условиях дефицита одних типов и избытка других;

- организацию работы парка поездных локомотивов на сетевых направлениях железных дорог. При этом проводится разработка мероприятий по недопущению эксплуатации локомотивов на незакрепленных участках их обращения, а также нарушений режима работы и отдыха локомотивных бригад;

- организацию своевременного подвода поездов к портам, а в случае необходимости, перераспределения направления грузовых потоков по согласованию с Центром фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) и портами;

- контроль продвижения контейнерных поездов;

- контроль своевременного проведения «окон» по капитальному ремонту пути; наличия поездов, временно оставленных без локомотивов, и организацию работы по их продвижению в пункты назначения;

- организацию работы с гружеными и порожними вагонами, принадлежащими сопредельным государствам по выполнению оперативных планов и заданий руководства ЦД ОАО «РЖД»;

- анализ поездного положения, выполнения оперативных планов по обеспечению погрузки, организации выгрузки вагонов, выполнения графика движения и плана формирования поездов, передачи поездов между железными дорогами России  и сопредельных государств; обеспечения железных дорог погрузочными ресурсами (соответствующими типами   подвижного состава, годными для погрузки) и др.

- обеспечению бесперебойного перевозочного процесса;

- эксплуатации технических средств и устройств, в том числе восстановлению нормального режима их функционирования при сбоях и отказах;

- обеспечению безопасности движения поездов, в т. ч. при нестандартных ситуациях техногенного характера;

- согласованию предоставления и проведения «окон» для выполнения ремонтных и строительно-монтажных работ пути, контактной сети и сооружениям, устройствам сигнализации, централизации и блокировки, электрификации и электроснабжения;

- организации пропуска хозяйственных поездов для выполнения ремонтных и строительно-монтажных работ;

- принятию оперативных мер по ликвидации затруднений в эксплутационной работе, организации восстановления продвижения поездопотоков и вагонопотоков в случае нарушения безопасности движения и других нестандартных ситуациях;

- обеспечению в режиме реального времени информацией дежурного персонала причастных департаментов и управлений о затруднениях в пропуске поездов из-за отказов в работе технических средств и нарушениях безопасности движения поездов.

5. Функции оперативного управления на уровне дороги.

1) выполнение технического плана, сменно-суточного плана, заданий ОАО «РЖД» и руководства железной дороги;

2) оперативное руководство эксплуатационной работой железной дороги и входящих в него районов управления, отделений железной дороги и станций;

3) обеспечение беспрепятственного пропуска поездов, а также их передачу по стыковым станциям железной дороги;

4) выполнение регулировочных заданий по сдаче порожних;

5) контроль выполнения планов поездообразования, своевременного обеспечения поездов локомотивами и бригадами; выполнения заданных показателей;

6) создание оптимальных условий работы выделенным техническим и грузовым станциям;

7) организацию выполнения графика движения пассажирских поездов и ввода в график опаздывающих поездов (совместно с дорожным диспетчером по пассажирским перевозкам);

8) регулирование вагонного парка и содержанием рабочего парка вагонов на станциях;

9) контроль передачи и развоза местных вагонов на железных дорогах;

10) взаимодействие с операторскими компаниями региона по обеспечению грузоотправителей необходимым подвижным составом;

11) управление перевозками негабаритных, тяжеловесных и специальных грузов в регионе;

12) управление перевозками наливных, рудно-металлургических, угольных, продовольственных, лесных, строительных, химических и других грузов в регионе;

13) контроль соответствия содержания эксплуатируемого парка локомотивов и бригад размерам движения поездов;

14) обеспечение своевременной постановки локомотивов на все виды технического обслуживания, ремонта и экипировку;

15) управление продвижением поездных формирований перевозчиков грузов и пассажиров в соответствии с условиями договоров на оказание услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования;

16) контроль эффективного использования «окон» для профилактических и ремонтно-строительных работ и организацию пропуска поездов в период их действия;

17) соблюдение режима труда и отдыха локомотивных бригад;

18) взаимодействие с ЦУП и ДЦУП соседних железных дорог;

19) взаимодействие с техническими службами железной дороги по организации бесперебойного и безопасного движения поездов и работы железнодорожных станций;

20) информирование руководства дороги, дежурного персонала причастных служб о затруднениях в пропуске поездов из-за отказов в работе технических средств и нарушениях безопасности движения поездов;

21) организацию оперативных мер по ликвидации затруднений в эксплуатационной работе, обеспечение восстановления продвижения поездопотоков и вагонопотоков в случаях нарушения безопасности движения и других нестандартных ситуациях.

Порядок выполнения

- Изучить теоретический материал

- Описать классификацию грузовых поездов

- Перечислить функции диспетчерской смены ЦУП в оперативном режиме

Заключение (вывод).