Эле0ктроника и микропроцессорная техника

# Лабораторная  работа №6 «Исследование однофазных неуправляемых выпрямителей».

# Цель работы:

# Исследовать работу однофазных неуправляемых выпрямителей. Оценить преимущества и недостатки различных схем.

Краткие теоретические сведения.

# Выпрямитель (электрического тока) — преобразователь электрической энергии; механическое, электровакуумное, полупроводниковое или другое устройство, предназначенное для преобразования переменного входного электрического тока в постоянный выходной электрический ток.

Однофазный однополупериодный выпрямитель. Это простейший выпрямитель. Коэффициент пульсаций Kп = 1,57.

Однофазный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. В этом выпрямителе две противофазных обмотки создают двухфазный переменный ток со сдвигом между фазами 180 градусов. Двухфазный переменный ток выпрямляется двумя однополупериодными четвертьмостовыми выпрямителями, включенными параллельно и работающими на одну общую нагрузку. K п = 0,67.

Мостовая схема выпрямителя.  Необходимость в средней точке отпадет, если и второй вывод нагрузки при помощи второй аналогичной диодной схемы будет синхронно и противофазно подключаться к неиспользуемым на соответствующем интервале времени выводам источников питания. Эта схема называется однофазным мостовым выпрямителем и является самой распространенной.  K п = 0,67.

# Необходимое оборудование:

# Персональный  компьютер с установленной обучающей программой Electronics Workbench..

# Выполнения работы:

# 1.  Загрузить программу Electronics Workbench.

# 2.  Собрать виртуальную схему однофазного однополупериодного выпрямителя.

*Коэффициент трансформации трансформатора Т1 равен 1.

# 3.  Установить типы элементов и их параметры (согласно схеме). В качестве V1 выбрать AC POWER. Для осциллографов XSC1 и XSC2 установить масштабы 10 mS и 50 V. Мультиметр XMM2 включить, как вольтметр постоянного тока.

4. Зарисовать графики сигналов на входе и выходе устройства, учитывая масштаб. Осциллограмма входного сигнала должна находиться на верней диаграмме (учитывая дистанционный способ обучения, предлагаю зарисованные осциллограммы (осциллограммы показаны красным цветом ниже)).

# 5.      Замерить среднее напряжение на нагрузке Uн ср по мультиметру XMM2

# 6.  Рассчитать коэффициент К (отношение среднего напряжения на нагрузке к действующему переменному напряжению на входе) по формуле K = Uн ср./ Uвх.д. Uвх.д = 50 В, т. к. коэффициент трансформации трансформатора Т1 равен 1. Результаты измерений и расчётов занести в таблицу №1 (учитывая дистанционный способ обучения, в таблицу занесены готовые результаты измерений).

# Таблица №1

| Схема | Uвх.д; B | Uн ср; B | К |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема №1 | 50 | 22 |  |
| Схема №2 | 12 | 10,2 |  |
| Схема №3 | 50 | 42,5 |  |

# 7.   Собрать схему двухполупериодного однофазного выпрямителя на основе трансформатора с выводом от средней точки согласно схеме;

# 8.  Установить типы элементов и их параметры (согласно схеме). В качестве V1 выбрать AC POWER. Для осциллографов XSC1 и XSC2 установить масштабы 10 mS и 10 V. Мультиметр XMM1 включить, как вольтметр постоянного тока, XMM2, как вольтметр переменного тока.

9. Зарисовать графики сигналов на входе и выходе устройства, учитывая масштаб. Осциллограмма входного сигнала должна находиться на верней диаграмме (учитывая дистанционный способ обучения, предлагаю зарисованные осциллограммы (осциллограммы показаны красным цветом ниже)).

# 10. Замерить среднее напряжение на нагрузке Uн ср по мультиметру XMM1 и входное действующее напряжение на одной полуобмотке трансформатора Uвх.д по мультиметру XMM2.

# 11.  Рассчитать коэффициент К (отношение среднего напряжения на нагрузке к действующему переменному напряжению на входе) по формуле K= Uн ср./ Uвх.д. Результаты измерений и расчётов занести в таблицу №1 (учитывая дистанционный способ обучения, в таблицу занесены готовые результаты измерений).

# 12.    Собрать  схему однофазного мостового  выпрямителя согласно схеме;

*Коэффициент трансформации трансформатора Т1 равен 1.

# 13. Установить  типы  элементов  и  их  параметры  (согласно схеме).   В   качестве   V1 выбрать AC    POWER. Для осциллографов XSC1 и XSC2 установить масштабы 10 mS и 50 V. Мультиметр XMM1 включить, как вольтметр постоянного тока.

# 14. Зарисовать  графики  сигналов на входе и выходе устройства, учитывая масштаб. Осциллограмма входного сигнала должна находиться на верней диаграмме (учитывая дистанционный способ обучения, предлагаю зарисованные осциллограммы (осциллограммы показаны красным цветом ниже)).

# 15. Замерить среднее напряжение на нагрузке Uн ср по мультиметру XMM1

# 16. Рассчитать коэффициент К (отношение среднего напряжения на нагрузке к действующему переменному напряжению на входе) по формуле K= Uн ср./ Uвх.д. Uвх.д = 50 В, т. к. коэффициент трансформации трансформатора Т1 равен 1. Результаты измерений и расчётов занести в таблицу №1 (учитывая дистанционный способ обучения, в таблицу занесены готовые результаты измерений).

17. Сделать   выводы    об    эффективности    схем    по    таблице   №1   и   эффективности использования трансформаторов.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы

- Преимущества и недостатки однополупериодной схемы.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Сравнение схемы со средней точкой и мостовой схемы.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Классификация выпрямителей.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка __________      Преподаватель ___________ ( _________________ )