Лабораторное занятие №16.

Исследование цепей управления реверсорами

Цель работы: Исследовать электрические цепи управления реверсорами электровоза ВЛ80С.

Оборудование и инструмент:

Схема электрических цепей электровоза ВЛ80С.

Курс лекций Игумнов В.А.

Порядок выполнения работы:

1.  Начертить электрические цепи электровоза ВЛ80С;

2.  Описать цепи управления реверсорами электровоза ВЛ80С.

Выполнение работы:

Рис. 1 Цепи питания цепей управления электровоза ВЛ80С

Рис.2 Электрическая схема цепей управления электровоза ВЛ80С

Для переключения реверсоров 63,64 необходимо выполнить следующие действия:

- на стоянке сбросить позиции ЭКГ-8Ж на 0 позицию и перевести главный вал контроллера машиниста КМЭ в нулевое положение;

- включить ВА-2 «Цепи управления» на щитках 215 обеих секций;

- перевести в рабочее положение ключ блокировочного устройства усл. № 367 в рабочей кабине;

- включить ЭПК-150;

- перевести реверсивный вал контроллера машиниста КМЭ из нулевого положения в положения «ПП Вперед», либо «ПП Назад».

На пульте управления (щиток 223) нажимаем кнопку «Цепи управления», при этом питание получат катушки реверсора 63, 64 по цепи:

от автомата ВА2 --- НО2 --- кнопка «Цепи управления» --- Э1 --- з/к 213 (блокировка тормоза) --- Н1 --- контакты 69 – 70 и 63 – 64 КМЭ --- Н2 --- р/к 267 --- з/к 271 --- р/к 272 --- р/к ЭПК --- Н306 --- 11 – 12 КМЭ --- Э2 --- кат. 63, 64

(вперёд) --- «-».

Реверсор своими силовыми задаёт направление тока в обмотках возбуждения ТД, а з/к 63, 64 собирают цепи на линейные контакторы 51 – 54 по следующей цепи:

Э2 --- з/к 63 --- з/к 64 --- Н5 --- з/к 133 --- Н6 --- далее 2-мя параллельными путями р/к ГПО --- р/к 270 --- замкнутые 49 (50) --- 251, 252 (253, 254) --- з/к 129 (130) --- р/к 81 (82) --- р/к ОД1, ОД2 (ОД3, ОД4) --- катушки 51, 52 (53, 54) --- «-».

Контрольные вопросы:

В каком положении должен находиться вал ЭКГ-8Ж при переключении реверсоров усл. №63, 64.

Направление прохождения тока по обмоткам возбуждения ТЭД при положении реверсоров «вперед» и «назад».

В каком положении должен находиться ключ блокировочного устройства , усл.№367, при переключении реверсоров.