Лекция

МДК 04.01. СПЕЦТЕХНОЛОГИИ

Нормы продолжительности ТО, ТР  и межремонтных пробегов локомотивов

Нормы продолжительности технического обслуживания ТО-2 локомотивов устанавливаются в следующих пределах:

для пассажирских локомотивов, грузовых и маневровых локомотивов, используемых в пассажирском движении — не более 2 часов;

для двухсекционных грузовых тепловозов — не более 1,2 часа;

для трехсекционных грузовых тепловозов — не более 1,8 часа;

для двухсекционных грузовых электровозов — не более 1 часа;

для трехсекционных грузовых электровозов, а также электровозов ВЛ85, ВЛ15 — не более 1,5 часа;

для четырехсекционных локомотивов — не более 2 часов;

для остальных локомотивов — не более 1 часа.

Для малодеятельных ремонтных предприятий и ПТОЛ, а также ПТОЛ, в которых проведение ТО-2 и экипировки производится на раздельных позициях, нормы продолжительности ТО-2 разрабатываются, исходя из местных условий, по согласованию с региональной дирекцией тяги и утверждаются распоряжением вице-президента ОАО «РЖД», курирующего локомотивный комплекс.

4.3. При совмещении с техническим обслуживанием или текущими ремонтами обточки бандажей колесных пар без выкатки из-под локомотива в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения, норма продолжительности технического обслуживания (текущего ремонта) увеличивается на норму продолжительности технического обслуживания ТО-4 с учетом нормы времени на маневровые перемещения.

Нормы времени на маневровые перемещения при выполнении локомотивам технического обслуживания ТО-4 рассчитываются ремонтными предприятиями и утверждаются региональными дирекциями тяги.

4.4. Норма продолжительности технического обслуживания ТО-4 устанавливается в соответствии с документацией на станок, включая время на проведение ультразвукового контроля (далее — УЗК) поверхности катания бандажей колесных пар после выполнения обточки под локомотивом.

Средние для ОАО «РЖД» нормы продолжительности обточки колесных пар под локомотивом составляют:

на станке «Рафамет» (УБЦ-150, УГБ-150, А-41, А-40, ТК-941) при работе суппортами поочередно: для грузовых — 2,4 часа, для пассажирских — 2,3 часа;

на станке «Рафамет» (УБЦ-150, УГБ-150, А-41) при работе двумя суппортами одновременно для локомотивов всех серий — 1,78 часа;

на станке КЖ-20: для грузовых электровозов — 2,7 часа, тепловозов — 2,6 часа, для пассажирских локомотивов — 2,5 часа.

Для станков других типов норма продолжительности обточки колесных пар под локомотивом устанавливается в соответствии с документацией на станок.

Средняя для ОАО «РЖД» норма продолжительности проведения УЗК поверхности катания бандажей колесных пар после выполнения обточки составляет 0,23 часа.

Вышеуказанные нормы продолжительности технического обслуживания ТО-4 могут корректироваться ремонтным предприятием путем проведения контрольных замеров продолжительности выполнения обточек колесных пар и работ по проведению УЗК с последующим утверждением региональными дирекциями тяги.

4.5. В случае проведения упрочнения гребней бандажей колесных пар локомотивов нормы продолжительности ТО-4 увеличиваются в соответствии с объемами работ и документацией на оборудование для проведения плазменного упрочнения, а также проведения УЗК до и после плазменного упрочнения.

Средние для ОАО «РЖД» нормы трудоемкости на упрочнение гребней бандажей одной колесной пары для локомотивов всех серий (на установках УМПУ-1(2,3), УПУ-8м, УПУ-1(2), УУКП-4(4а), УУКП-18, УТС) составляют:

при работе плазмотронов поочередно — 1,18 часа,

при работе плазмотронов одновременно — 0,66 часа.

Средние для ОАО «РЖД» нормы продолжительности проведения УЗК для одной колесной пары составляют:

до упрочнения: УЗК гребня колесной пары — 0,67 часа, УЗК поверхности катания — 0,23 часа;

после упрочнения: УЗК гребня колесной пары — 0,67 часа, УЗК поверхности катания — 0,23 часа.

4.6 Средние для ОАО «РЖД» нормы продолжительности технического обслуживания ТО-3 и планового ремонта локомотивов в условиях локомотивных депо:

Средние для ОАО «РЖД» нормы продолжительности технического обслуживания и ремонта электровозов

| Серии | Техническое обслуживание ТО-3, ч | Текущий ремонт |  |  | Средний ремонт СР, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР-1, ч | ТР-2, сут. | ТР-3, сут. |  |
| ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80, ВЛ82, ВЛ60 всех индексов, ВЛ15, ВЛ85, ВЛ65, ЭП1, ЧС2, ЧС2Т, ЧС4, ЧС4Т, ЧС7, ЧС8, ЧС6 | — | 18 | 3 | 6 | 6 |
| ЧС200 (использующиеся в скоростном движении) | 12 | 18 | 3 | 6 | 6 |

Средние для ОАО «РЖД» нормы продолжительности технического обслуживания и ремонта тепловозов

| Серии | Техническое обслуживание ТО-3, ч | Текущий ремонт |  |  | Средний ремонт СР, сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР-1, ч | ТР-2, сут. | ТР-3, сут. |  |
| Магистральные тепловозы всех серий, ТЭМ7, ТЭМ7А | 12 | 36 | 4 | 6 | 6 |
| ЧМЭ3 и ТЭМ2 всех индексов, ТЭМ3, ТЭМ16, ТЭМ17, ТЭМ18, ТГМ7, ТГМП, ТГМИА | 12 | 24 | 3 | 6 | 6 |
| ТГМ1, ТГМ3, ТГМ4Б, ТГМ23 всех индексов, ТГК2 | 5 | 24 | 8 | 16 | 20 |

Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД

1 Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов

| Серии | Техническое обслуживание ТО-2 ч, не более | Текущий ремонт, тыс. км |  |  | Средний ремонт СР, тыс. км | Капитальный ремонт КР, тыс. км | Наименование конструкторской документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 |  |  |  |
| ВЛ85, ВЛ80 всех индексов кроме ВЛ80ТК, ВЛ80СК | 96 | не более 50 | 300 +/-20% | 600 +/-10% | 1200 +/-5% | 2400 +/-5% | Электровоз ВЛ85: Руководство по эксплуатации Электровоз ВЛ80Р: Руководство по эксплуатации. Электровоз ВЛ80С: Руководство по эксплуатации. Электровоз ВЛ80Т: Руководство по эксплуатации. Электровоз ВЛ80К: Руководство по эксплуатации. |
| ВЛ80ТК, ВЛ80СК | 96 | не более 50 | 300 +/-20% | 600 +/-20% | 1200 +/-5% | не более 3000 | ИДМБ.661142.007 РЭ8 |
| ВЛ82в/и | 96 | 25 +/-20% | 200 +/-20% | 400 +/-20% | 800 +/-5% | 2400 +/-5% | ТУ16-530.157-73 |
| ВЛ10К, ВЛ10УК | 96 | 25 +/-20% | 200 +/-20% | 400 +/-20% | 800 +/-5% | 2400 +/-5% | ТУ32-023-2002 |
| ВЛ65 | 120 | 20 +/-10% | 200 +/-10% | 600 +/-10% | 1200 +/-5% | 2400 +/-5% | ИДМБ.661142.003 РЭ |
| ВЛ60К, ВЛ60ПК | 48 | 18 +/-20% | 180 +/-20% | 360 +/-20% | 720 +/-5% | 2160 +/-5% | Электровоз ВЛ60К: Руководство по эксплуатации. |
| ЧС2К | 48 | 30 | — | — | 500 | 2500 | ТУ32-021-2002 (модернизация) |

2 Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта тепловозов магистральных серий, используемых в грузовом и пассажирском движении

| Серии | Техническое обслуживание |  | Текущий ремонт, тыс.км |  |  | Средний ремонт СР, тыс.км | Капитальный ремонт КР, тыс.км | Наименование конструкторской документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-2, ч, не более | ТО-3, тыс. км | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 |  |  |  |
| 2ТЭ116К, 2ТЭ116КМ | 72 | 15 +/-20% | 50 +/-20% | 200 +/-20% | 400 +/-20% | 800 +/-5% | 1600 +/-5% | 26.Т.391.00.00.000 ТУ ТУ-32-ВНИКТИ-025-2002 |
| ТЭ10 всех индексов с дизель-генератором 1А-9ДГ | 72 | 25 +/-20% | 50 +/-20% | 200 +/-20% | 400 +/-20% | 800 +/-5% | 1600 +/-5% | 26.Т.370.00.00.000 ТУ |
| ТЭП70, ТЭП70У, 2ТЭ70 | 48 +/-10% | 15 +/-10% | 50 +/-10% | 200 +/-10% | 400 +/-10% | 800 +/-10% | 1600 +/-10% | ТЭП70.00 РЭ2 ТЭП70У.00 РЭ2 2ТЭ70.00 РЭ2 |
| ТГ16 | 72 | 10 +/-20% | 55 +/-20% | 120 +/-20% | 240 +/-20% | 480 +/-5% | 960 +/-5% | ТУ24-4-4401-73 |
| М62 всех индексов с дизель-генератором 5-26ДГ | 48 | 15 +/-20% | 150 +/-20% | 300 +/-20% | 600 +/-20% | 1500 +/-5% | — | М62 ИО |

3 Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта магистральных локомотивов, использующихся в маневровой работе, в хозяйственном, вывозном и передаточном движении, а также маневровых тепловозов

| Серии | Техническое обслуживание |  | Текущий ремонт, мес. |  |  | Средний ремонт СР, лет | Капитальный ремонт КР, лет | Наименование конструкторской документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-2, ч, не более | ТО-3, сут. | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 |  |  |  |
| ТЭ10 всех индексов с дизель-генератором 1А-9ДГ, 2ТЭ116К, 2ТЭ116КМ | * | 28 +/-20% | 6 +/-20% | 12 +/-20% | 36 +/-20% | 6 +/-5% | 12 +/-5% | ТЭ10 ИО 26.Т.391.00.00.000 ТУ ТУ-32-ВНИКТИ-025-2002 |
| Магистральные электровозы (кроме ВЛ60К, ВЛ60ПК, ВЛ65) | 96** | — | 6 +/-20% | 24 +/-20% | 48 +/-20% | 8 +/-5% | 16 +/-5% | ВЛ80 ИО ВЛ10 ИО |
| Электровозы ВЛ60К, ВЛ60ПК, ВЛ65 | 120** | — | 6 +/-20% | 24 +/-20% | 48 +/-20% | 8 +/-5% | 16 +/-5% | ВЛ80 ИО |
| ТЭМ2 всех индексов с дизель-генератором ПДГ1М или 1-ПДГ4А | 168 | 40 +/-20% | 9 +/-20% | 18 +/-20% | 36 +/-20% | 6 +/-5% | 12 +/-5% | ТУ24-4-405-76 ТУ24.04.514-84 ТУ24.24.539-89 |
| ТЭМЗ, ТЭМ16, ТЭМ17 | 120 | 40 +/-20% | 9 +/-20% | 18 +/-20% | 36 +/-20% | 6 +/-5% | 12 +/-5% | ТУ24.04.539-89 ТЭМ16-РЭ ТУ24.04.549-92 |
| ЧМЭЗ всех индексов с дизель-генератором 4-36ДГ, ТЭМ2 всех индексов с дизель-генератором 1-ПДГ4Д | 168 | 40 +/-20% | 12 +/-20% | 24 +/-20% | 48 +/-20% | 8 +/-5% | 16 +/-5% | ЧМЭ3 ИО ТУ32-ВНИКТИ-018-2002 ТУ24.24.539-89 |
| ТЭМ7 | 120 | 40 +/-20% | 12 +/-20% | 24 +/-20% | 48 +/-20% | 8 +/-5% | 16 +/-5% | ТУ24.04.533-89 |
| ТГМ7, ТГМ11, ТГМ11А | 96 | 30 +/-20% | 5 +/-20% | 15 +/-20% | 30 +/-20% | 7,5 +/-5% | 15 +/-5% | Тепловоз ТГМ7 РЭ Тепловоз ТГМ11 РЭ |
| ТГК2 | 100 | 20 +/-20% | 6 +/-20% | 12 +/-20% | 24 +/-20% | 4 +/-5% | — | Тепловоз ТГК2 РЭ |

* — при использовании в хозяйственном, вывозном и передаточном движении техническое обслуживание ТО-2 до 120 часов (5 суток) и до 168 часов (7 суток) при маневровой работе.

** — для ВЛ11, ВЛ11М техническое обслуживание ТО-2 до 120 часов (5 суток) и ВЛ60К, ВЛ80С, ВЛ80Т техническое обслуживание ТО-2 до 168 часов (7 суток) при маневровой работе.

Приложение N 2

к Положению о системе

технического обслуживания

и ремонта локомотивов ОАО «РЖД»

(В ред. Распоряжения ОАО «РЖД»

от 21.09.2018 N 2070/р)

Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта локомотивов ОАО «РЖД», снятых с производства, организации-держатели подлинников эксплуатационной документации которых отсутствуют на территории Российской Федерации

3 Нормы периодичности технического обслуживания и ремонта магистральных локомотивов, использующихся в маневровой работе, в хозяйственном, вывозном и передаточном движении, а также маневровых тепловозов

| Серии | Техническое обслуживание |  | Текущий ремонт, мес |  |  | Средний ремонт СР, лет | Капитальный ремонт КР, лет | Наименование конструкторской документации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 |  |  |  |  |
|  | ТО-2, ч, не более | ТО-3, сут |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные тепловозы 2ТЭ116, ТЭ10 всех индексов с дизель- генератором 10Д100, М62 всех индексов с дизель-генератором 14Д40, ДМ62 | * | 28 +/-20% | 6 +/-20% | 12 +/-20% | 36 +/-20% | 6 +/-5% | 12 +/-5% | ТЭ10 ИО 2ТЭ116 ИО М62 ИО |  |
| ЧМЭЗ всех индексов с дизель- генератором K6S310DR | 168 | 40 +/-20% | 9 +/-20% | 18 +/-20% | 36 +/-20% | 6 +/-5% | 12 +/-5% | ЧМЭ3 ИО |  |

* — при использовании в хозяйственном, вывозном и передаточном движении техническое обслуживание ТО-2 до 120 часов (5 суток) и до 168 часов (7 суток) при маневровой работе.