Лабораторное занятие №2.

Классификация электрических цепей электровозов ЭП-1

по цветовому обозначению

Цель работы: Научиться разделять электрические цепи электровозов ЭП-1 по цветовому обозначению.

Оборудование и инструмент:

Электрифицированный стенд с компьютерным управлением «Схема силовых и вспомогательных цепей электровоза ЭП-1»

Курс лекций Игумнов В.А.

Порядок выполнения работы:

1.Начертить электрические цепи электровозов ЭП-1.

2.Разделить электрические цепи электровозов ЭП-1 по цветовому обозначению.

3.Составить отчет по лабораторному занятию с ответами на контрольные вопросы.

4.После ответов на контрольные вопросы сделать общий вывод по лабораторному занятию и отчитаться преподавателю.

Выполнение работы.

Рис.1 Схема силовых цепей электровоза ЭП-1

Рис.2 Схема вспомогательных машин и устройств электрово

ЭП-1

Электрические цепи электровозов ЭП-1 по цветовому обозначению подразделяются следующим образом:

1. Красным цветом – обозначены высоковольтные цепи напряжением 25 кВ; силовые цепи ТЭД и ВИП, работающие в режиме тяги; а также цепи управления электрическим оборудованием и аппаратами, работающими в режиме тяги.

2. Синим цветом - обозначены силовые цепи ТЭД и ВУВ, работающие в режиме рекуперативного торможения; а также цепи управления электрическим оборудованием и аппаратами, работающими в режиме рекуперативного торможения.

3. Зеленым цветом – обозначены цепи защиты электрооборудования; а также цепи управления аппаратами и устройствами защиты.

4. Голубым цветом – обозначены вспомогательные цепи, питающиеся от обмотки собственных нужд (ОСН); а также цепи управления электрическим оборудованием и аппаратами вспомогательных цепей.

5.  Коричневым цветом – обозначены отопительной системы поезда.

6. Черным цветом – обозначены цепи: освещения, сигнализации, питания приборов безопасности, подачи звуковых сигналов, подачи песка под колесные пары, включения вспомогательного компрессора и другие прочие цепи.

Контрольные вопросы:

Какие цепи обозначены на схеме ЭП-1 голубым  цветом .

Каким цветом на схеме ЭП-1 обозначены ВИП-1 и ВИП-2.

Каким цветом обозначены на схемеЭП-1 цепи рекуперативного торможения ТЭД .