Л-5 Организация технической эксплуатации грузовых вагонов.  Организация  работы пункта технического обслуживания грузовых вагонов

1Организация эксплуатационной  работы

Основной задачей эксплуатационной  работы является осуществление перевозок грузов и пассажиров при оптимальном использовании всех видов ресурсов и обеспечении безопасности движения поездов.

Эксплуатационная  работа в вагонном депо организована в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ), приказами и распоряжениями ОАО РЖД и другими действующими нормативными документами.

В соответствии с ПТЭ железных дорог РФ, каждый вагон должен пройти техническое обслуживание и при выявлении неисправностей быть отремонтирован.   Вся сеть железных дорог разбита на участки, в пределах которых осуществляется силами вагонных депо (ВЧД) техническое обслуживание проходящих и формируемых поездов. Такие участки, примыкающие к вагонному депо, называются участками обслуживания.

Все устройства вагонного хозяйства, расположенные на этих участках, находятся в ведении вагонных депо сортировочных и участковых станций. Они обеспечивают снабжение всех подразделений по текущему содержанию вагонов на этих участках.

Для обеспечения исправного состояния парка грузовых вагонов, подготовки вагонов к перевозкам грузов, а также обслуживания поездов в пути следования имеются следующие подразделения эксплуатационного вагонного депо: пункты подготовки вагонов к перевозкам (ППВ),пункты технического обслуживания вагонов (ПТО), пункты контрольно- технического обслуживания (ПКТО).

На ПТО и ПКТО производят техническое обслуживание (ТО) вагонов, включая ремонт вагонов без отцепки. Вагоны, требующие ремонта с отцепкой (ТР-2), ремонтируются на специально выделенных путях или на механизированном пункте (МПРВ).

Эти подразделения, а именно ПТО сортировочных станций (ПТО-С) и участковых станций (ПТО-У) имеют гарантийные участки. Это участки пути, на протяжении которых ПТО должен обеспечить безотказное следование вагонов в обслуживаемых поездах (рис.).В настоящее время длина гарантийных участков предусматривается для груженых поездов до 1000—1200 км.

Ответственность за безопасность движения и проследование вагонов без отцепки от поезда в пределах гарантийного участка несут работники пунктов технического обслуживания вагонов. Основной задачей этих пунктов является обеспечение высокого уровня работоспособности вагонов в условиях возрастающей интенсивности их эксплуатации.

Рисунок 1 – Схема расположения ПТО на дороге

Чем выше уровень качества эксплуатационной  работы, чем производительней используется вагонный  парки постоянные устройства, тем меньше потребность в  текущих затратах на реализацию перевозочного процесса и инвестициях в развитие пропускной и провозной способности железных дорог.

2 Организация работы пункта технического обслуживания грузовых вагонов

Все работы по техническому обслуживанию грузовых вагонов в поездах выполняются на сортировочной станции  А в пункте технического обслуживания (ПТО).

Пункт технического обслуживания имеет  раздельные парки прибытия- сортировочный и отправления чётного и нечётного направления движения.

На рис. 2 приведена схема двусторонней сортировочной станции А с транзитными парками.

Рисунок 2 – Схема двухсторонней сортировочной станции

Поезда, прибывающие на сортировочную станцию, делятся на две категории — подлежащие переформированию и транзитные. Транзитные поезда прибывают в транзитный парк, где по прибытии выполняется технический осмотр и текущий ремонт.   После этого транзитный поезд отправляется.

Поезда, подлежащие переформированию, прибывают в парк прибытия, где осмотрщиками производится технический осмотр вагонов с целью выявления неисправностей. В парках прибытия устраняются только те неисправности, которые препятствуют расформированию состава и угрожают безопасности движения при роспуске.

В сортировочных  парках работают осмотрщики вагонов, которые призваны выявлять и устранять  неисправности вагонов, возникшие при  сортировке, и контролировать неподход (разницу по высоте) автосцепок соседних вагонов.

В парках  отправления осмотрщики встречают и осматривают поезд сходу. Схема  переработки составов на сортировочной станции представлена на рисунке 3. Нормы времени на ТО установлены  ОАО РЖД и составляют: в парках прибытия не более 15 мин, в парках отправления - 30 мин, транзитных парках -25 мин.

В настоящее время в процессе технического обслуживания вагонов используют многогрупповой метод. Бригаду разделяют на группы в зависимости от длины поездов, прибывших и отправляемых со станции, и каждая группа обрабатывает часть состава. Технология обработки составов на сортировочной станции представлена в таблицах 1-4

Таблица 1-График обработки состава в парке прибытия

| Операции | До прибытия поезда | Время, мин |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 5 | 10 | 15 |  |
| Получение и разметка телеграммы-натурного листа |  |  |  |  | Оператор технической конторы |
| Получение с соседней станции извещения об отправлении поезда и его номера, времени прибытия и пути приема |  |  |  |  | Дежурный по станции(ДС), оператор технической канторы |
| Выход к пути приёма поезда |  |  |  |  | Работники ПТО, приемщики поезда |
| Отцепка магистрального локомотива и отпуск автотормозов |  | 2 |  |  | Локомотивная бригада, работники ПТО |
| Технический и коммерческий осмотры, разъединение и подвешивание тормозных рукавов |  |  |  |  | Работники ПТО, приемщики поезда |
| Получение грузовых документов и натурного листа от локомотивной бригады, проверка состава и документов |  |  |  |  | Работники технической конторы |

Таблица 2 - График обработки поезда своего формирования перед отправлением

| Операции | До начала подготовки | Подготовка состава к отправлению, мин |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 5 10 15 20 25 30 |  |  |  |  |  |  |
| Списывание состава и подготовка документов |  |  |  |  |  |  |  | ДС, оператор технической конторы |
| Предъявление состава к техническому и коммерческому осмотрам |  |  |  |  |  |  |  | ДС, оператор |
| Технический и коммерческий осмотры, устранение повреждений |  |  |  |  |  |  |  | Работники ПТО, приемосдатчики |
| Проверка состава, окончание оформления натурного листа, конвертирование документов |  |  |  |  |  |  |  | Оператор технической конторы |
| Прицепка поездного локомотива, опробование тормозов, получение пакета с грузовыми документами, отправление |  |  |  |  |  |  |  | Локомотивная бригада, работники ПТО |

Таблица 3- График обработки состава в парке отправления

| Операции | До перестановки в парк отправления | После перестановки, мин |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 5 10 15 20 25 30 |  |  |  |  |  |  |
| Согласование пути перестановки состава |  |  |  |  |  |  |  | ДС, маневровый диспетчер |
| Перестановка состава в парк отправления |  |  |  |  |  |  |  | Локомотивная бригада |
| Подготовка натурного листа и других документов |  |  |  |  |  |  |  | Оператор технической конторы |
| Контрольная проверка состава с натуры |  |  |  |  |  |  |  | Оператор технической конторы |
| Конвертирование и пересылка документов в парк отправления |  |  |  |  |  |  |  | Оператор технической конторы |
| Технический осмотр и ремонт вагонов |  |  |  |  |  |  |  | Работники ПТО |
| Коммерческий осмотр и устранение неисправностей |  |  |  |  |  |  |  | Приемщики поездов и рабочие |
| Вручение документов машинисту |  |  |  |  |  | 3 |  | Оператор при ДС |
| Прицепка локомотива, опробование тормозов, отправление поезда |  |  |  |  |  |  |  | Локомотивная бригада, работники ПТО |

Таблица 4 - График переработки поездов в парке прибытия

| Операции | До прибытия | Операции по прибытию, мин |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 05101520 |  |  |  |  |  |
| Получение, разметка и пересылка телеграммы - натурного листа маневровому диспетчеру, в объединенную техническую контору и на ПТО |  |  |  |  |  |  | Оператор информационного центра |
| Составление сортировочного листка |  |  |  |  |  |  | Оператор технической конторы |
| Сообщение работникам объединенной технической конторы и на ПТО времени и пути приёма поезда |  |  |  |  |  |  | ДС |
| Контрольная проверка состава во входной горловине |  |  |  |  |  |  | Работники ПТО и технической конторы |
| Пересылка грузовых документов в объединенную техническую контору |  |  |  |  |  |  | Работники ПТО и технической конторы |
| Проверка телеграммы - натурного листа и грузовых документов, штемпелевание их |  |  |  |  |  |  | Работники ПТО и технической конторы |
| Технический осмотр состава, разъединение тормозных рукавов |  |  |  |  |  |  | Работники ПТО |
| Коммерческий осмотр состава |  |  |  |  |  |  | Приемщики поездов |

3  Определение объёма  работы в парках ПТО

Техническое состояние вагонов в парках ПТО сортировочной станции А контролируется в определённой последовательности в соответствии с установленным регламентом технологического процесса технического обслуживания вагонов.

Для определения  объема работы в парках  ПТО сортировочной станции А за смену необходимо рассчитать количество транзитных поездов и количество поездов с переработкой чётного и нечетного направления.

Количество поездов с переработкой составит:

|  | (1) |
| --- | --- |

где М - количество поездов за определенный период (сутки, смена);

Мтран- количество транзитных поездов за определенный период (сутки, смена).

Каждый поезд состоит из  вагонов. Объем работы в парках ПТО за смену определяется по формуле:

| N= nср×М | (2) |
| --- | --- |

где  nср- среднее количество вагонов в поезде;

М – количество поездов (с переработкой, транзитные)

Результаты расчетов представлены в таблице 5.

Таблица 5– Объем работы в парках  ПТО сортировочной станции А за смену

| Наименование парков | с переработкой |  | транзитные |  | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | поезда | вагоны | поезда | вагоны | поезда | вагоны |
| ПП 1 |  |  |  |  |  |  |
| ПО 1 |  |  |  |  |  |  |
| ПП 2 |  |  |  |  |  |  |
| ПО 2 |  |  |  |  |  |  |

Общий объем работы ПТО за смену составит: с переработкой (вагонов), транзитных  (вагонов).

4 Расчёт программы ремонта вагонов в текущем отцепочном ремонте

Текущий отцепочный ремонт вагонов – это ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности грузового вагона с заменой или восстановлением отдельных частей. В текущий отцепочный ремонт поступают вагоны, количество которых планируется по нормам в процентном отношении к количеству вагонов, проходящих через ПТО. Объём работы принимается равным 0,5% от всех вагонов в поездах с переработкой и 0,2% от всех транзитных поездов.

Программа текущего отцепочного ремонта вагонов определяется по формуле:

| Nтр-2=0,005×Nпер+0,002×Nтр, | (3) |
| --- | --- |

где Nтр-2-программа текущего отцепочного ремонта вагонов, ваг.;

Nпер-количество вагонов в поездах с переработкой;

Nтр-количество вагонов в транзитных поездах.

Программа текущего отцепочного ремонта вагонов определяется за сменуNтр-2см,за сутки Nтр-2сут ,за год Nтр-2год

Фронт текущего отцепочного ремонта вагонов – это количество вагонов, находящихся в ТР-2 в течение суток.

Фронт текущего отцепочного ремонта вагонов определяется по формуле:

| Фр=Nтр-2сут × Нв×КТсм × n, ваг. | (4) |
| --- | --- |

где    Нв-  норма простоя вагона в ремонте,  Нв=3ч.;

К – коэффициент неравномерности поступления вагонов в ремонт. К=1,1;

Тсм - продолжительность рабочей смены,Тсм=12 ч.

n – число смен, n=2.

Для выполнения текущего ремонта вагонов с отцепкой (ТР-2) в сортировочном парке предусмотрены специально выделенные пути - ремонтные тупики.

Тесты

1. Что не относится к пункту технического обслуживания грузовых вагонов

А) парк прибытия ;

Б) транзитный парк;

В) технопарк;

Г) сортировочный  парк;

Д) парк  отправления;

2. Потребность парка вагонов определяется отдельно для выполнения каждого вида работ:

А) для грузовых перевозок;

Б) для пассажирских перевозок;

В) для перевозки зерна;

Г) для перевозки цемента;

Д) все перечисленное