Л-6 Определение показателей использования грузовых вагонов

1 Количественные показатели использования грузовых вагонов

К количественным показателям относятся пробеги вагонов (в вагоно−километрах), количество погруженных, выгруженных, принятых, сданных и проследовавших с переработкой и без переработки вагонов, вагоно−часы и вагоно−сутки простоя под грузовыми операциями.

Общий пробег вагонов nS определяется как сумма произведений числа пвагонов на пройденное ими расстояние S по главным путям на каждом участке дороги:

| nS = nlSl+ n2S2 + ... + nnSn., | (1) |
| --- | --- |

где п-количествовагонов;

S–расстояние, пройденноевагоном по главным путям на каждом участке, км

Общий пробег вагонов складывается из груженого пробега nгрSгр и порожнегоnпрSпр, так как вагоны могут перемещаться по дорогам, находясь в груженом и порожнем состоянии:

| nS =nгрSгр + nпрSпр, | (2) |
| --- | --- |

где nгрSгр - груженый пробегвагонов, км;

nпрSпр – порожний пробегвагонов, км

Отношение пробега порожних вагонов к пробегу груженых называется коэффициентом порожнего пробега.

| , | (3) |
| --- | --- |

Считается, что вагон используется эффективнее, если коэффициент  и в целом порожний пробег уменьшаются. Поэтому необходимо тщательно выбирать маршрут следования вагонов различного назначения, чаще подавать грузовые вагоны под погрузку.

2 Качественные показатели использования грузовых вагонов

Качественные показатели отражают использование грузовых вагонов по времени.К качественным показателямотносятся:время оборота вагонов, статическая и динамическая нагрузки; полный, груженый и порожний рейсы; среднесуточный пробег, производительность вагона; общий простой в неисправном состоянии; среднее время нахождения вагона под одной грузовой операцией и среднее время нахождения транзитного вагона на одной технической станции;•

Среднесуточный пробег грузового вагонаS В — среднее расстояние в километрах, пройденное вагонами рабочего парка в груженом и порожнем состоянии за сутки.

| S В=nS/п, | (4) |
| --- | --- |

где nS -общий пробег вагонов, км;

п - количествовагонов рабочего парка, ваг.

Оборот вагона в пределах железной дороги −это время от момента приема вагона в груженом состоянии или начала погрузки до следующей погрузки или сдачи на соседнюю дорогу.

Оборот вагона Q, сут, рассчитывается по формуле:

|  | (5) |
| --- | --- |

где L − полный рейс вагона, км;

Vуч − участковая скорость, км/ч;

Км − коэффициент местной работы;

tгр − время нахождения вагонов под одной грузовой операцией, ч;

lтр − среднее расстояние между техническими станциями, км;

tтех − время нахождения вагонов на одной технической станции, ч.

Коэффициент местной работы Км−это количество грузовых операций, приходящихся на единицу работы, определяемое по формуле:

| , | (6) |
| --- | --- |

где Uп, Uв− соответственно число погруженных и выгруженных вагонов на железной дороге  в сутки;

U−работа железной дороги в сутки, ваг

Работадороги U представляет собой сумму вагонов погруженных Uп и груженых, принятых с соседних дорог Uпр.гр..

| U = Uп + Uпр.гр, | (7) |
| --- | --- |

гдеUп -вагоны погруженные, ваг.;

Uпр.гр- --вагоны груженые, принятые с соседних дорог.

Об эффективности эксплуатации вагонов можно судить по количественным показателям, характеризующим объем работы, и качественным, отражающим использование их по времени.

3Расчет показателей, характеризующих эксплуатационную  работу вагонного депо

Работу вагонного депо характеризуют следующие основные показатели: число грузовых вагонов, проследовавших через ПТО; грузооборот в вагоно-километрах в границах участков обслуживания.

Количество грузовых вагонов, проследовавших через ПТО, зависит от весовой нормы и процентного содержания (доли) вагонов различного типа в поезде, определяется по формуле:

| *Т | (8) |
| --- | --- |

где nср - среднее количество вагонов в грузовом поезде;

N-количество поездовна участке обслуживания АБ, АВ;

Т – период работы вагонов. Т=1; 30,4; 365дней.

Среднее количество вагонов в грузовом поезде на участке  определяется по формуле:

|  | (9) |
| --- | --- |

где вес поезда брутто, т.;

средний вес брутто1вагона, т.

Среднийвесбрутто1вагона определяется поформуле:

|  | (10) |
| --- | --- |

где процент 4-осных и 8-осных вагонов в составе поезда,

Принимаем тогда

вес тары 4-осных и 8-осных вагонов (по заданию)

коэффициент использования грузоподъемности 4-осных и 8-осных         вагонов,    принимаем

грузоподъемность 4-осных и 8-осных вагонов.

Пример расчёта

Грузооборот - общий пробег грузовых вагоноввграницах участков обслуживания. Грузооборот – это работа, выраженная в вагоно-километрах, определяется по формуле:

|  | (11) |
| --- | --- |

где N – количество вагонов, необходимых для выполнения перевозок по участкам АБ и АВ (по расчёту п.1.1.1);

S – длинаучасткаобслуживания,км;

Т – период работы вагонов. Т=1; 30,4; 365.

Тесты

1.Общий пробегвагонов  складывается из:

А) из груженого пробега и порожнегопробега;

Б) суммы произведений числа вагонов на пройденное ими расстояние по главным путям на каждом участке дороги;

В) все перечисленное

2.Коэффициент порожнего пробега вагонов – это…

А) Отношение пробега порожних вагонов к пробегу груженых,

Б) Отношение пробега груженых вагонов к пробегу порожних,

В) количество грузовых операций, приходящихся на единицу работы,

Г) нет правильного ответа;

3. Назовите основные показатели качественные показатели  работы вагонов

А)среднесуточный пробег грузового вагона;

Б) оборот грузового вагона;

В)статическая нагрузка;

Г) динамическая нагрузка

Д) все перечисленное