Практическая работа №2

Тема: Определение потребного парка вагонов

Цель :рассчитать количество вагонов в поездах, определить   рабочий и инвентарный парк вагонов; определить показатели использования грузовых вагонов; определить суточную программу  текущего отцепочного ремонта вагонов.

Исходные данные: в таблице №1, вариант 1

Краткие теоретические сведения

Среднее количество вагонов в поездах зависит от весовой нормы и процентного содержания (доли) вагонов различного типа в поезде, определяется по формуле (1).

|  | (1) |
| --- | --- |

где масса поезда,

средняя масса брутто одного вагона,  принимаем 94

Среднее количество вагонов в поездах определяется отдельно по участкам АБ и АВ

nАБ=

nАВ=

Количество вагонов, необходимых для выполнения перевозок определяется по формулам (2,3)

а) на участке АБ:

| NАБ=nАБ×МАБ | (2) |
| --- | --- |

где М – количество поездов,

n–среднее количество вагонов в поезде.

б) на участке АВ:

| NАВ=nАВ×МАВ | .(3) |
| --- | --- |

где М – количество поездов,

n–среднее количество вагонов в поезде.

Рабочий парк вагонов - общее количество вагонов, находящихся в  поездах в движении на участке АБ и АВ, а также на путях станций, определяется по формуле (4).

| ∑ N=NАБ+NАВ | (4) |
| --- | --- |

Инвентарный парк вагонов определяется по формуле (5):

|  | (5) |
| --- | --- |

где рабочий парк,

коэффициент, учитывающий вагоны, находящиеся в нерабочем парке,

Показатели использования грузовых вагонов.

Работа, выраженная в ваг×км, – общий пробег грузовых вагонов за сутки, за месяц, за год,определяется по формуле (6):

NS=NSАБ+ NSАВT,                                                                                  (6)

где  ∑NS–общий пробег грузовых вагонов, ваг×км,

N – количество вагонов, необходимых для выполнения перевозок на участке,определяется по формулам (7, 8);

S- длина участка, км

Т – время работы сутки, месяц, год. Т = 1; 30,4; 365.

Количество вагонов в поездах с переработкой в сортировочном паркеопределяется по формуле (7).:

| N =2× (n×M+n×M) | (7) |
| --- | --- |

где  n- среднее количество вагонов в поезде ( по 1),

M–количество поездов с переработкой в сортировочном парке (по заданию),

2-количество смен в сутках.

Количество вагонов втранзитных поездах без переработки в сортировочном паркеопределяется по формуле (8):

| N =2 × (n×M + n×M ) | (8) |
| --- | --- |

гдеM - количество транзитных поездов без переработкив сортировочном парке (по заданию),

n- среднее количество вагонов в поезде ( по расчетам),

2-количество рабочих сменв сутках.

Суточная  программа  текущего отцепочного  ремонта вагонов определяется по формуле (9):

| N = 0,005×N + 0,002×N | (9). |
| --- | --- |

гдеN – количество вагонов в поездах с переработкой в сортировочном парке,

N -количество вагонов в транзитных поездах без переработки в сортировочном парке,

0,005 и 0,002 –плановые коэффициенты текущего отцепочного  ремонта вагонов.

Порядок выполнения

1.Рассчитатьсреднее количество вагонов в грузовом поезде на участке.

2.Определить рабочий парк вагонов - общее количество вагонов, находящихся в  поездах в движении на участке АБ и АВ.

3. Определить  инвентарный парк вагонов:

4.Определить показатели использования грузовых вагонов.

5.Определить суточнуюпрограмму текущего отцепочного  ремонта вагонов (ТР – 2)

Вывод.

| Исходные данные по практической работе № 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | Величина показателя вариантам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| S | Длина участков АБ/АВ. | 550/420 | 420/510 | 565/435 | 580/500 | 445/510 | 420/500 | 510/318 | 460 /360 | 430 /310 | 505/490 | 320 /340 | 490/360 | 480 /360 | 460 /340 | 340/420 | 510/390 | 400 /580 | 440/ 360 | 318/ 330 | 490 /370 | 400 /390 | 430/ 310 | 544/ 320 | 422/ 300 |
| M | Количество поездов грузовых по участкам АБ/АВ., ВСЕГО | 58/47 | 60/48 | 59/46 | 61/49 | 57/46 | 32/48 | 34/48 | 40/58 | 42/47 | 50/44 | 48/58 | 38/43 | 40/55 | 46/45 | 45/38 | 40/51 | 45/44 | 38/51 | 42/46 | 50/54 | 36/48 | 38/53 | 41/46 | 40/58 |
| Qбр. | Средний вес поезда т. Брутто грузовых | 42004000 | 41003900 | 43003950 | 42504100 | 39504100 | 55003900 | 55004300 | 36004200 | 59004300 | 34004100 | 54002000 | 4800 5100 | 3400 4200 | 5200 4600 | 5200 4300 | 3500 4100 | 4600 3800 | 3500 4300 | 5500 3900 | 3400 4100 | 3500 4300 | 5300 4600 | 5600 4400 | 59003900 |
| M | Количество транзитных поездов по участкам АБ/АВ. | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 | 10 7 |
| Р | Грузоподъемность, т. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |