Практическая работа №8

Тема: Определение программы ремонта вагонов в депо; параметров процесса ремонта вагонов.

Цель: научиться определять параметры производственного процесса.

Исходные данные: Годовая программа ремонта - 5550 ваг. Подразделение  -ВСУ .

Последовательность выполнения

К параметрам технологического процесса  ремонта относятся ритм выпуска вагонов из ремонта, фронт работы, число позиций и поточных линий, такт поточной линии

1. Определить ритм поточной линии r  (ваг.) по формуле:

| r = NуFуоб, |  |
| --- | --- |

где	Nу –годовая программа работы депо, ваг;

Fgоб – действительный годовой фонд работы оборудования ВСУ (3760 час).

2. Определить фронт работы участка Фу,  уч(ваг) по формуле:

| Фууч=r× Н |  |
| --- | --- |

где	Н – норма простоя вагона в ремонте, ч.

3. Определить число позиций на поточной линии С (позиции) по формуле

| С=Фууч3 , |  |
| --- | --- |

где Фууч - фронт работы участка, ваг.

4. Определить число поточных линий П (поточные линии) по формуле:

| Ппл= ФуучС×n, |  |
| --- | --- |

где	Фууч- фронт  работы;

С-число позиций на поточной линии;

n- число вагонов на позиции, n=1…2.

5. Определить такт поточной линии τ (ч) по формуле:

| τ = НС , |  |
| --- | --- |

где	Н – норма простоя вагона в ремонте, ч;

С – число позиций на поточной линии.

Вывод

Таблица 1

Исходные данные

| Вариант | Годовая программа №, тип вагона | Метод ремонта | Режим работы | Номинальный годовой фонд работы оборудования Fн (ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6000 крытый | поточный | двухсменный | 1974 |
| 2 | 5960 полувагон |  |  |  |
| 3 | 7600 платформа |  |  |  |
| 4 | 4500 полувагон |  |  |  |
| 5 | 5060 цистерна 4-осная |  |  |  |
| 6 | 3810 цистерна 8-осная |  |  |  |
| 7 | 4755 крытый |  |  |  |
| 8 | 7560 платформа |  |  |  |
| 9 | 635 ЦМВО |  |  |  |
| 10 | 925 ЦМВК |  |  |  |
| 11 | 4755 крытый |  |  |  |
| 12 | 7600 платформа |  |  |  |
| 13 | 4500 полувагон |  |  |  |
| 14 | 3810 цистерна 8-осная |  |  |  |
| 15 | 635 ЦМВО |  |  |  |
| 16 | 5060 цистерна 4-осная |  |  |  |
| 17 | 925 ЦМВК |  |  |  |
| 18 | 7560 платформа |  |  |  |
| 19 | 6000 крытый |  |  |  |
| 20 | 4500 полувагон |  |  |  |
| 21 | 5060 цистерна 4-осная |  |  |  |
| 22 | 3810 цистерна 8-осная |  |  |  |
| 23 | 4755 крытый |  |  |  |
| 24 | 635 ЦМВО |  |  |  |