ТЕМА 1.3. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РЕМОНТА УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ТЕПЛОВОЗОВ И ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДОВ

Практическая работа № 1 
«Проверка состояния и действия механизма автосцепки с помощью шаблона № 940р»

Цель работы:

получить практический опыт проверки состояния и действия деталей механизма автосцепки шаблоном № 940р;

изучить порядок проверки шаблоном № 940р деталей механизма сцепления автосцепки.

Оборудование: стенд, на котором установлена автосцепка СА-3, шаблон № 940р

Порядок выполнения работы:

Проверку действия автосцепки производят калиброванным шаблоном.

Для проверки исправности действия предохранителя замка от саморасцепа механизма (рисунок 1.1, а) угольник шаблона плотно упереть в тяговую поверхность большого зуба, а ребро основания шаблона ─ в лапу замкодержателя. Если при нажатии рукой замок уходит в карман корпуса на расстояние не менее 7 мм и не более 18 мм, то механизм исправен.

При этом же положении шаблона проверить действие механизма на удержание замка в расцепленном состоянии, для чего поворотом валика подъёмника замок увести в полость кармана головы (рисунок 1.1, б). Если при опускании валика замок остаётся в кармане ─ механизм исправен.

Выявление возможности преждевременного выключения предохранителя замка при сцеплении автосцепок проверить устанавливая шаблон так, чтобы его откидная скоба стороной с вырезом 35 мм нажимала на лапу замкодержателя, при этом лист шаблона одновременно должен касаться большого зуба (рисунок 1.1, в). Автосцепка годна, если при нажатии на торец замка он полностью уходит в карман корпуса.

Проверку толщины замыкающей части замка произвести по всей высоте его вертикальной кромки (рисунок 1.1, г). Если толщина замка превышает контрольный размер выреза в шаблоне, то есть между шаблоном и малым зубом имеется зазор, то замок годен, если же шаблон касается боковой стороны малого зуба ─ замок не годен (изношен).

Рисунок 1.1 - Проверка размеров и действий собранной автосцепки шаблоном № 940р

Для определения ширины зева корпуса автосцепки (рисунок 1.1, д) приложить шаблон одним концом к углу малого зуба, а другим подвести к носку большого зуба. Если шаблон пройдет мимо носка большого зуба в зев, то корпус автосцепки не годен. Проверку проводить по всей высоте большого зуба.

При проверке износа малого зуба шаблон приложить охватывая малый зуб. Осуществить контроль в средней части малого зуба в двух местах, отложив по 80 мм вверх и вниз от середины его высоты. При соприкосновении шаблона с боковой стенкой малого зуба автосцепка считается неисправной  (рисунок 5.1, е). Проверка износа тяговой стороны большого зуба и ударной поверхности зева осуществляется путём введения шаблона в зев (рисунок 5.1, е). Если шаблон входит в зев, то автосцепка неисправна. Расстояние между продольными осями сцепленных автосцепок по вертикали проверить с помощью линейки.

Таблица 1.1 – Результаты проверок автосцепки

| Наименование параметров | Результат проверки | Заключение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Проверка исправности действия предохранителя замка |  |  |
| 2. Проверка действия механизма на удержание замка в расцепленном положении |  |  |
| 3. Выявление возможности преждевременного включения предохранителя замка при сцеплении автосцепок |  |  |
| 4. Проверка ширины зева корпуса автосцепки |  |  |

Продолжение таблицы 1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5. Проверка толщины замыкающей части замка |  |  |
| 6. Проверка износа малого зуба |  |  |
| 7. Проверка износа тяговой поверхности большого зуба и ударной поверхности зева |  |  |
| 8. Проверка расстояния между продольными осями сцепленных автосцепок |  |  |

Содержание отчёта:

- Описать порядок проверки шаблоном № 940р деталей механизма сцепления автосцепки.

- Заполнить таблицу 1.1.

- Сделать вывод о пригодности автосцепки к эксплуатации.

- Письменно ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Как проверить исправность действия предохранителя замка от саморасцепа?

- Как проверить действие механизма автосцепки на удержание замка в расцепленном состоянии?

- Как проверить ширину зева корпуса автосцепки?

- Как проверить с помощью шаблона толщину замка?

- Укажите требования ПТЭ, предъявляемые к расстоянию между продольными осями автосцепок.