3 Практическая работа № 3

Определение центра тяжести составного сечения состоящего из прокатных профилей

3.1 Теоретические положения

Сила тяжести- это равнодействующая сил притяжения к Земле, она распределена по всему объему тела. Поскольку радиус Земли значительно больше размеров любого земного тела, силы притяжения можно считать параллельными.

qk

q1

G

Центр тяжести - это точка приложения силы тяжести.

Рис.1

Для определения положения центра тяжести используют теорему Вариньона о моменте равнодействующей:

Момент равнодействующей относительно оси равен алгебраической сумме моментов сил системы относительно этой оси.

Изображаем тело, составленное из некоторых частей, в пространственной системе координат (Рис. 2)

Тело состоит из частей, силы тяжести которых  qк приложены в центрах тяжести (ЦТ) этих частей.

Пусть равнодействующая (сила тяжести всего тела) приложена в неизвестном пока центре С.

xC, yC, zC– координаты центра тяжести С.

хк, yк, zк - координаты центров тяжести частей тела.

Из теоремы Вариньона следует:

Мх(F∑)=G∙yC=∑qк∙yк ; yC=∑qк∙yк/G

Мy(F∑)=G∙xC=∑qк∙yк ; xC=∑qк∙xк/G

Мх (F∑)=G∙zC=∑qк∙zк ; zC=∑qк∙zк/G

В однородном теле сила тяжести пропорциональна объему V:

G=  ∙V ; где - вес единицы объема.

Для плоских тел V=Ah∙, где А- площадь фигуры, h- толщина.

Тогда после подстановки в записанные выше формулы получим формулы для определения координат ЦТ плоской фигуры:

XC=∑Ак ∙xк/А=( А1 ∙x1+ А2 ∙x2+ А3 ∙x3+…)/А

YC=∑Ак ∙yк/А=( А1∙ у1+ А2 у∙2+ А3∙ у3++…)/А

ZC=h /2,

где Ак- площадь части сечения; xк, yк- координаты ЦТ частей сечения.

ус

хс

q3

q1

О

х

у

z

С1

С2

G

С3

Сk

С5

С

С4

q2

q4

q5

qk

zc

Рис. 2

При решении задач по определению положения ЦТ плоской фигуры используются следующие положения:

- центр тяжести симметричной фигуры находится на оси симметрии;

- сложные сечения разделяют на несколько простых частей, положение центров тяжести которых легко определить;

- полости (отверстия) рассматриваются как часть сечения с отрицательной площадью.

3.2  Ход работы:

- 1) Нарисовать в масштабе сложное составное сечение.

- 2) Задать систему координат (проводим оси координат так, чтобы все сечение было расположено в первой четверти).

- 3) Геометрические характеристики (площади сечений) профилей проката , а также необходимые их размеры берем из ГОСТов.

- 4) Для каждого профиля определим координаты центра тяжести.

- 5) Определим координаты центра тяжести всего сечения по формулам:

ХС=∑Ai∙Xci / ∑AiYC= ∑Ai∙Yci / ∑Ai

Обозначим центр тяжести всего сечения на схеме (т.С ).

3.3 Пример выполнения ПР -3

Для заданного сечения, составленного из приваренных друг к другу прокатных профилей, определить положение центра тяжести (рисунок 3).

Рисунок 3

Решение

Данное сложное сечение представляем состоящим из двух простых частей:

- - двутавра № 16

- - швеллера № 20.

Чертим сложное составное сечение в масштабе.

Проводим оси координат так, чтобы все сечение было расположено в первом квадранте. Геометрические характеристики (площади сечений) двутавра и швеллера, а также необходимые их размеры берем из ГОСТов  сортамента прокатной стали (см. приложения). Все расчеты ведем в сантиметрах.

Для двутавра № 16 – A1 = 20,2 см2

Для швеллера № 20 - А2 = 23,4 см2.

Определяем координаты центров тяжести швеллера и двутавра:

;

;

Центр тяжести всего сечения определяем по формулам:

Центр тяжести всего сечения (точка с) показан на рисунке 3.

Контрольные вопросы:

1.Что такое центр тяжести?

2. Где расположен Ц.Т. двутавра, швеллера, равнополочного уголка?

3.Где расположен Ц.Т. симметричных сечений?

4.Как определяется Ц.Т. составных сечений?

3.4 Задание к ПР - 3

Задание: Для данного сечения, составленного из  приваренных друг к другу прокатных профилей, определить положение центра тяжести.

Данные для своего варианта задачи выбрать по таблице 1и рисунку 4.

Номер варианта соответствует номеру по журналу.

Тема:  Определение центра тяжести сечения, составленного из прокатных профилей

Цель: Научиться определять координаты Ц.Т. сечения составленного из профилей проката, пользоваться ГОСТами.

Таблица 1

| № вар. | № схемы |  |  | № вар. | № схемы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | профиль№ 1 | профиль№ 2 |  |  | профиль№ 1 | профиль№ 2 |
| 1 | 11 | швеллер№10 | двутавр№14 | 18 | 11 | швеллер№12 | двутавр№14 |
| 2 | 12 | швеллер№14 | швеллер№18 | 19 | 12 | швеллер№14 | швеллер№16 |
| 3 | 13 | швеллер№10 | двутавр№14 | 20 | 13 | швеллер№20 | двутавр№22 |
| 4 | 14 | швеллер№16 | двутавр№18 | 21 | 14 | швеллер№12 | двутавр№14 |
| 5 | 15 | швеллер№14 | двутавр№20 | 22 | 15 | швеллер№10 | двутавр№12 |
| 6 | 16 | швеллер№10 | двутавр№16 | 23 | 16 | швеллер№24 | двутавр№22 |
| 7 | 17 | швеллер№12 | швеллер№8 | 24 | 17 | швеллер№8 | швеллер№12 |
| 8 | 18 | швеллер№12 | двутавр№24 | 25 | 18 | швеллер№16 | двутавр№20 |
| 9 | 19 | двутавр№22 | швеллер№20 | 26 | 19 | двутавр№18 | швеллер№22 |
| 10 | 20 | швеллер№14 | двутавр№20 | 27 | 20 | швеллер№10 | двутавр№14 |
| 11 | 12 | швеллер№14 | швеллер№10 | 28 | 19 | двутавр№22 | швеллер№20 |
| 12 | 13 | швеллер№10 | двутавр№16 | 29 | 20 | швеллер№14 | двутавр№20 |
| 13 | 14 | швеллер№16 | двутавр№18 | 30 | 11 | швеллер№10 | двутавр№14 |
| 14 | 15 | швеллер№14 | двутавр№20 | 31 | 12 | швеллер№14 | швеллер№18 |
| 15 | 16 | швеллер№10 | двутавр№16 | 32 | 13 | швеллер№10 | двутавр№14 |
| 16 | 17 | швеллер№12 | швеллер№8 | 33 | 14 | швеллер№16 | двутавр№18 |
| 17 | 18 | швеллер№12 | двутавр№24 | 34 | 15 | швеллер№14 | двутавр№20 |