# Электроника и микропроцессорная техника

# Лабораторная  работа №3 «Исследование работы транзистора».

# Цель работы:

# Исследовать работу транзистора. Построить статические характеристики n-p-n транзистора (в схеме с общим эмиттером). Убедиться в реальности изучаемых характеристик.

Краткие теоретические сведения.

Транзистор (англ. transistor), полупроводниковый триод — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, позволяющий входным сигналом управлять током в электрической цепи.

Обычно используется для усиления, генерации и преобразования электрических сигналов. В общем случае транзистором называют любое устройство, которое имитирует главное свойство транзистора - изменения сигнала между двумя различными состояниями при изменении сигнала на управляющем электроде.

Существуют три основные схемы включения транзисторов:

1) - ОЭ

2) - ОБ

3) - ОК

Входные характеристики транзистора приведены на рис.а, выходные - на рис.б. Это статические характеристики транзистора (без нагрузки). Нагрузочная характеристика (при подключении нагрузки) – динамическая характеристика. Она показана на рисунке б штриховой линией.

а)                                                                                               б)

Пересечение  выходной и нагрузочной характеристик образуют рабочую точку транзистора.

На семействе выходных характеристик выделяют три области:

1) Область линейного усиления, нормальный активный режим: Uбэ>0, Uкб>0

2) Область насыщения: Uбэ>0, Uкб<0.

3) Область отсечки: Uбэ<0, Uкб>0.

Обозначение n-p-n транзистора на принципиальной схеме.

# Необходимое оборудование:

# Персональный компьютер с установленной обучающей программой Electronics Workbench.

# Выполнения работы:

# 1.  Загрузить программу Electronics Workbench.

2.  Собрать виртуальную схему.

- Установить параметры элементов согласно схеме. Для удобства проведения измерений, выставить дискретность изменения R2 – 2%.

- Установить резистор R2 в положение 50%. Измерить и записать в таблицу №1 ток базы Iб (по XMM1), изменяя напряжение Uбэ (напряжение Uбэ изменять на источнике V1, согласно таблице №1).

- Измерить токи коллектора Iк (по XMM3) при различных напряжениях Uкэ (XMM2) при каждом из напряжений Uбэ (согласно таблице №1, выставляемых на источнике V1), изменяя положение движка переменного резистора R2. Результаты занести в таблицу №1.

Таблица №1

| Uбэ, В | R2, кОм | Iб, мA | Iк, mA, при |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uкэ = =0мВ | Uкэ = =1мВ | Uкэ = =2мВ | Uкэ = =3мВ | Uкэ = =4мВ | Uкэ = =5мВ | Uкэ = =6мВ |
| 0,7 | 60 | 2,886 | 0 | 1,017 | 1,158 | 1,286 | 1.445 | 1,561 | 1.698 |
| 0,75 | 21 | 6,911 | 0 | 2.319 | 2,610 | 2,881 | 3,215 | 3,484 | 3,802 |
| 0,78 | 13 | 10,089 | 0 | 3,077 | 3,430 | 3,819 | 4,308 | 4,684 | 5,034 |
| 0,85 | 6,6 | 19,319 | 0 | 4,354 | 4,920 | 5,479 | 6,042 | 6,648 | ----- |

- Построить входные статические характеристики транзистора (Iб = f (Uбэ)) по результатам  таблицы №1.

- Построить    семейство    выходных    статических    характеристик   транзистора (Iк = f (Uкэ), если Iб=const) при различных токах базы.

- Сделать выводы об изменении тока коллектора при изменении тока базы и напряжения между коллектором и эмиттером и об изменении тока базы при изменении напряжения между базой и эмиттером.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы.

- Основные характеристики биполярных транзисторов.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Основные параметры транзисторов.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Какая схема включения биполярного транзистора используется в лабораторной работе.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка __________      Преподаватель ___________ ( _________________ )